Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

wykonania i odbioru robót

D – 10.01.2012

KOSZENIE  TRAW, PIONOWA ŚCINKA SKRAJNI DROGOWERJ,  NISZCZENIE  CHWASTÓW

Z POBOCZY SKARP  I  ROWÓW.

Wałbrzych, dnia 28 maja 2013  rok

SPIS TREŚCI

1. WSTĘP

2. materiały

3. sprzęt

4. transport

5. wykonanie robót

6. kontrola jakości robót

7. obmiar robót

8. odbiór robót

9. podstawa płatności

- 1. WSTĘP

- 1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z koszeniem trawy, pionową ścinką skrajni drogowej, niszczeniem chwastów z poboczy, skarp i rowów.

- 1.2. Zakres stosowania OST

Ogólna specyfikacja techniczna  stanowi dokument przetargowy  przy zlecaniu i realizacji robót na drogach powiatowych.

- 1.3. Zakres robót objętych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z:

-       robotami przygotowawczymi,

-       koszeniem traw i chwastów w pasie drogowym kosiarkami ,

-       wycięciem trawy w miejscach niedostępnych,

-       pionowa ścinka skrajni drogowej licząc 0,5m od krawędzi jezdni do wysokości 280cm.

- 1.4. Określenia podstawowe

- Standard utrzymania drogi - zespół wymagań określający poziom bieżącego utrzymania drogi i jej wyposażenia w zależności od funkcji i obciążenia ruchem.

- Jednoroczne samosiewy - rośliny rozmnożone samoczynnie z nasion drzew i krzewów w miejscach niepożądanych.

- Chwasty - rośliny niepożądane, występujące wśród upraw roślin (w tym wypadku - traw), hamujące ich rozwój i jakość.

- Usunięcie punktowych skupisk „barszczu Sosnowskiego” przy zachowaniu odpowiednich środków ochronnych.

- . Skrajnia drogowa - powierzchnia prostopadła do osi drogi, w której muszą się zmieścić obrysy zewnętrzne pojazdów, rowerzystów, pieszych i tramwajów. skrajnia drogowa/ skrajnia budowli – obrys koniecznej nie zabudowanej przestrzeni dla użytkowników drogi (pojazdów ) oraz pieszych.

- 2. materiały

- Nie występuje

- 3. sprzęt

- 3.1. Sprzęt do koszenia trawy i niszczenia chwastów

Wykonawca przystępujący do koszenia trawy powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

- kosiarek

- kosiarki trawnikowej spalinowej, do koszenia na mniejszych powierzchniach eksponowanych, takich jak: wysepki, parkingi.

- kosiarki doczepnej do ciągników, do koszenia dużych powierzchni, jak: pasy dzielące, pobocza lub pasy drogowe poza koroną drogi,

- kosiarki żyłkowej, spalinowej lub elektrycznej, do koszenia w miejscach niedostępnych, takich jak: pod barierami, przy ogrodzeniach, znakach, pachołkach oraz innych urządzeniach drogowych,

- Kosiarki bijakowej,

- Kosiarki umożliwiającej koszenie w pozycji pionowej,

- 4. transport

- 4.1. Środki transportu

Do przewozu skoszonej trawy, chwastów i zanieczyszczeń można użyć dowolnego sprzętu transportowego.

- 5. wykonanie robót

- 5.1. Koszenie traw i chwastów

Koszenie traw i chwastów na pasach drogowych powinno być wykonywane dwukrotnie, pierwsze w okresie wiosennym, drugie - letnim. Rozpoczęcie i zakończenie pierwszego koszenia traw i chwastów powinno być wykonane w takim okresie, aby nie dopuścić do wysypu nasion chwastów w wyniku ich przekwitnięcia. Najbardziej miarodajnym okresem pierwszego koszenia traw jest okres drugiej połowy maja, przy czym termin rozpoczęcia koszenia powinien być uzgodniony z osobą nadzorującą. Drugie koszenie traw i chwastów powinno być wykonane w terminie do końca sierpnia. Zamawiający może zwiększyć częstotliwość koszenia traw na pasach drogowych lub określonych fragmentach drogi.

W pierwszej kolejności powinny być koszone trawy i chwasty na koronie drogi, a w szczególności występujące na:

- pasach dzielących,

- wysepkach i trawnikach,

- poboczach,

- pod barierami,

oraz w miejscach mających zasadniczy wpływ na wizualny wygląd drogi.

Wysokość trawy po skoszeniu powinna być nie większa niż 5cm. W wyjątkowych przypadkach, zwłaszcza na drogach o małym ruchu i przy ekonomicznej konieczności zmniejszenia ilości robót utrzymaniowych, Należy zwracać uwagę, aby trawy i chwasty nie powodowały ograniczeń widoczności i nie zasłaniały urządzeń drogowych (np. barier, znaków) co może stworzyć zagrożenia dla ruchu drogowego lub utrudnić drożność rowów odwadniających.

5.1.1 Koszenie pionowe, oczyszczenie skrajni drogowej z części zielonych drzew i krzewów Oczyszczenie skrajni drogowej: pionowo na wysokość 280m , poziomo 0,5m od krawędzi jezdni. Pionowa ścinka części zielonych roślin (drzew i krzewów) winna być dokonana podczas dwukrotnego przejazdu sprzętem mechanicznym: I przejazd od wysokości około 05m do 160cm II przejazd tym samym odcinkiem od 160cm do 280cm. Skrajnie na wysokości od poziomu gruntu do około 0,5m należy wyrównać do linii ściany skrajni drogowej. Wskazane jest ręczne docięcie odstających od ściany skrajni części zdrewniałych roślin pozostałych  po koszeniu mechanicznym skrajni drogowej.

5.1.1 pionowa ścinka skrajni drogowej

Wysokość skrajni drogi jest to odległość mierzona między jej krawędzią dolną i krawędzią górną. (do 280cm) Szerokość skrajni drogowej, jest to odległość 0,5m od dolej krawędzi pasa drogowego w kierunku rowu, skarpy, nasypu itp.

- 5.2. Wycięcie traw w miejscach niedostępnych

Wycięcie traw i chwastów w miejscach niedostępnych i częściowo obsadzonych wykonuje się kosiarkami żyłkowymi równolegle z głównym koszeniem. Dopuszcza się koszenie w tych miejscach traw, chwastów i jednorocznych samosiewów kosą. Ścinkę części zielonych roślin w skrajni drogowej w miejscach utrudnionych należy wykonać ręcznie.

- 5.3. Usunięcie skoszonej trawy i chwastów

- Skoszoną trawę należy zgrabić i wywieść z miejsca robót w terenie zabudowanym. Poza terenem zabudowanym skoszona trawa może pozostać na poboczach

Części zielone roślin (krzewy, gałęzie drzew) po koszeniu pionowym w terenie niezabudowanym należy równomiernie rozplantować, na poboczu pasa drogowego najlepiej poza rowem.

- Miejsce wywozu skoszonej trawy Wykonawca usługi uzgodni we własnym zakresie.

5.4. Skrajnia  drogowa

Wysokość skrajni drogi jest to odległość mierzona między jej krawędzią dolną i krawędzią górną.

Szerokość skrajni drogowej to odległość 05m od krawędzi jezdni w kierunku rowu, skarpy, nasypu.

- 6. kontrola jakości robót

- 6.1. Kontrola w czasie wykonywania robót

W czasie wykonywania robót należy przeprowadzać ciągłą kontrolę poprawności koszenia trawy i niszczenia chwastów, zgodnie z wymaganiami pktu 5, w tym w szczególności:

- usunięcia wszystkich obcych zanieczyszczeń z miejsc pracy kosiarek,

- dopilnowania terminu pierwszego koszenia traw i chwastów, aby nie nastąpił wysyp dojrzałych nasion 	chwastów,

- skontrolowania dopuszczalnej wysokości trawy po jej skoszeniu,

- usunięcia skoszonej trawy i chwastów z terenu zabudowanego,

- 7. obmiar robót

- 7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową koszenia traw poziomo jest m2 (metr kwadratowy.

Jednostką obmiarową koszenia traw pionowo jest mb (metr bieżący).

- 8. odbiór robót

- 8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Roboty związane ze ścinka traw uznaje się za wykonane prawidłowo: w terenie zabudowanym wysokość trawy nie jest wyższa niż 2cm, natomiast poza terenem zabudowanym nie jest wyższa niż  5cm.

Roboty związane z oczyszczeniem skrajni drogowej uznaje się za prawidłowo wykonane, kiedy skrajnia przechodnia umożliwia swobodną komunikację pieszych. W komunikacji samochodowej istotne jest szczególnie odsłonięcie pola widoczności w łukach i zakrętach. W liniach prostych pasa drogowego istotne jest oczyszczenie skrajni drogowej na wysokość 280cm oraz 0,5 m od krawędzi jezdni.

- 8.2. Odbiór wykonanego koszenia

Odbioru koszenia zaleca się dokonać w ciągu 7 dni po wykonaniu koszenia, ze względu na wizualne zanikanie robót, szczególnie w okresie intensywnego wzrostu roślin.

Odbioru oczyszczenia skrajni drogowej zaleca się dokonać w ciągu 14 dni po wykonaniu pionowej ścinki części zielonych roślin.

- 9. podstawa płatności

- 9.1. Cena jednostki obmiarowej w terenie zabudowanym

Cena 1 m2  koszenia poziomego traw obejmuje:

- ustalenie miejsc koszenia,

- roboty przygotowawcze (usunięcie obcych zanieczyszczeń z miejsc pracy kosiarki),

- dostawę i pracę sprzętu do koszenia,

- koszenie traw, koszenie krzewów, drobnych części zielonych drzew

- wycięcie traw w miejscach niedostępnych,

- grabienie i  wywóz skoszonej trawy i chwastów,

- odtransportowanie sprzętu.

- 9.2. Cena jednostki obmiarowej w terenie niezabudowanym

Cena 1 m2 koszenia poziomego i 1mb koszenia pionowego obejmuje:

- ustalenie miejsc koszenia,

- roboty przygotowawcze (usunięcie obcych zanieczyszczeń z miejsc pracy kosiarki),

- dostawę i pracę sprzętu do koszenia,

- koszenie traw, koszenie krzewów drobnych części zielonych drzew

- wycięcie traw w miejscach niedostępnych,

- odtransportowanie sprzętu.