Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu

SZCZEGÓŁOWE   SPECYFIKACJE  TECHNICZNE

WYKONANIA   I   ODBIORU   ROBÓT

ZWIĄZANYCH  Z

„BIEŻĄCYM  UTRZYMANIEM  OZNAKOWANIA   PIONOWEGO,

POZIOMEGO   I   URZĄDZEŃ   BEZPIECZEŃSTWA   RUCHU

DROGOWEGO   NA  DROGACH    POWIATOWYCH

POWIATU   WAŁBRZYSKIEGO”.

Wałbrzych, czerwiec  2013 roku

1. WSTĘP.

  - Przedmiot SST:

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót  związanych  z: „Bieżącym utrzymaniem oznakowania  pionowego,  poziomego  oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach powiatowych Powiatu Wałbrzyskiego”.

  - Zakres robót objętych specyfikacją:

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót  związanych  z wykonaniem i odbiorem bieżących prac utrzymaniowych oznakowania pionowego i poziomego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego stosowanych na drogach powiatowych Powiatu Wałbrzyskiego,  w postaci:

- znaków  drogowych  pionowych,  typu:

- znaków  ostrzegawczych ( A ),

- znaków zakazu ( B ),

- znaków nakazu ( C ),

- znaków informacyjnych ( D ),

- znaków kierunku, miejscowości  i  znaków uzupełniających ( E, F, G, T i U ).

- znaków drogowych  poziomych ( P )  umieszczonych na nawierzchni w postaci linii ciągłych,

przerywanych, pojedynczych lub podwójnych, strzałek itp.

- urządzeń  bezpieczeństwa  ruchu  drogowego  ( U ):

- tablice prowadzące   typ  U-3,

- tablice  do  oznaczania  skrajni  typ  U-9,

- bariery  oddzielające  ruch  pieszy   rurowe  typ  U-11a,

- lustra  drogowe  wypukłe  prostokątne  typ U-18b.

  - Określenia  podstawowe  :

1.3.1. Znak pionowy – znak wykonany w postaci tarczy lub tablicy z napisami albo

symbolami, zwykle umieszczony na konstrukcji wsporczej.

1.3.2. Tarcza znaku – element konstrukcyjny, na powierzchni którego umieszczana jest treść

znaku.  Może być wykonana z różnych materiałów (stal, aluminium, tworzywa

syntetyczne), jako jednolita lub składana.

1.3.3  Lico znaku – przednia część znaku służąca do podania treści znaku. Lico znaku może

być malowane lub oklejane ( folią odblaskową lub nieodblaskową ).

    - Znak drogowy nieodblaskowy – znak, którego lico wykonane jest z materiałów

zwykłych ( lico nie wykazuje właściwości odblaskowych).

    - Znak drogowy odblaskowy – znak, którego lico wykazuje właściwości odblaskowe

( wykonane jest z materiału o odbiciu powrotnym – współdrożnym ).

    - Konstrukcja wsporcza znaku – słup ( słupy) , wysięgnik, wspornik, itp. na którym

zamocowana jest  tarcza, wraz z elementami służącymi do przymocowania tarczy (śruby,  zaciski itp.).

    - Znak nowy – znak użytkowy (ustawiony na drodze) lub magazynowany w okresie do

trzech miesięcy od daty produkcji.

    - Znak użytkowany – znak ustawiony na drodze lub magazynowany przez okres dłuższy  niż  trzy  miesiące.

    - Oznakowanie poziome – znaki  drogowe  poziome,  umieszczone  na  nawierzchni

w postaci linii ciągłych  lub  przerywanych,  pojedynczych  lub  podwójnych, strzałek,

napisów, symboli oraz innych linii związanych z oznaczeniem określonych miejsc na tej nawierzchni.

    - Znaki podłużne – linie równoległe do osi jezdni lub odchylone od niej pod niewielkim kątem, występujące jako linie segregacyjne lub krawędziowe, przerywane lub ciągłe.

    - Strzałki – znaki  poziome  na  nawierzchni,  występujące  jako  strzałki  kierunkowe,

służące do wskazania dozwolonego kierunku jazdy oraz strzałki naprowadzające , które uprzedzają  o  konieczności  opuszczenia  pasa,  na  którym się znajdują.

    - Znaki poprzeczne – znaki wyznaczające miejsca przeznaczone do ruchu pieszych i

rowerzystów w poprzek jezdni oraz miejsca zatrzymania pojazdów.

    - Znaki uzupełniające – znaki w postaci symboli, napisów, linii przystankowych, oraz

inne określające szczególne miejsca na nawierzchni.

    - Materiały do poziomego znakowania dróg – materiały zawierające rozpuszczalniki,

wolne od rozpuszczalników lub punktowe elementy odblaskowe, które mogą zostać naniesione albo wbudowane przez malowanie, natryskiwanie lub odlewanie, wytłaczanie, rolowanie, klejenie itp. na nawierzchnie drogowe, stosowane w temperaturze otoczenia lub w temperaturze podwyższonej.  Materiały te powinny być  retrorefleksyjne.

    - Materiały do znakowania cienkowarstwowego – farby nakładane warstwą grubości od   0,3 mm do 0,8 mm.

    - Tymczasowe oznakowanie drogowe – oznakowanie z materiału, którego czas użytkowania

wynosi  do 3 miesięcy lub do czasu zakończenia robót.

    - Okresowe oznakowanie drogowe – oznakowanie, którego czas użytkowania wynosi

do 6 miesięcy.

1.3.18. Kulki szklane – materiał do posypywania lub narzucania pod ciśnieniem na

oznakowanie wykonane materiałami w stanie ciekłym w celu uzyskania widzialności

oznakowania w nocy.

1.3.19. Materiał  uszorstniający – kruszywo zapewniające oznakowaniu poziomemu

właściwości antypoślizgowe.

1.3.20. Urządzenia  bezpieczeństwa  ruchu  drogowego – urządzenia  służące  ochronie

życia i  mienia  oraz  zapewnieniu  bezpieczeństwa  użytkowników  ruchu  drogowego

oraz   terenów  przyległych. Urządzenia  te winny  posiadać  wymagane  przepisami

certyfikaty, atesty itp.  świadectwa  dopuszczające  do  ich  stosowania.

- MATERIAŁY.

2.1  Ogólne wymagania dotyczące materiałów :

Na  drogach  powiatowych  Powiatu Wałbrzyskiego  do wykonania robót  związanych z bieżącym utrzymaniem oznakowania pionowego, poziomego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego  wymienionych w pkt. 1.2 SST - należy stosować wyłącznie  materiały dopuszczone do powszechnego stosowania  w  budownictwie,  właściwie oznaczone, dla  których :

- wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie odpowiednich norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów  i dokumentów technicznych – w odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji,

- dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z odpowiednią normą lub aprobatą techniczną  - w odniesieniu do wyrobów nie podlegających certyfikacji,

- wydano atest lub certyfikat  w  kraju  wytworzenia, co  do których nie jest wymagane nadanie znaku  bezpieczeństwa.

## Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych  materiałów  stosowanych  do  wykonania  robót związanych z bieżącym utrzymaniem  oznakowania pionowego, poziomego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach powiatowych Powiatu Wałbrzyskiego.

2.2.  Aprobata techniczna dla materiałów.

Każdy materiał do wykonania pionowego i poziomego oznakowania oraz  urządzenia bezpieczeństwa  ruchu drogowego,  na które  nie ma  normy musi posiadać aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę. Znaki  drogowe  i  urządzenia  bezpieczeństwa ruchu drogowego  powinny mieć certyfikat bezpieczeństwa  ( znak „B”)  oraz  wyraźne  i trwałe oznakowanie podające:

- nazwę  lub znak  towarowy,

- rok produkcji.

  - Badanie materiałów, których jakość budzi wątpliwość.

Wykonawca powinien przeprowadzić dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości jego lub Zamawiającego, co do jakości w celu stwierdzenia, czy odpowiadają one wymaganiom określonym w  pkt 2.

  - Oznakowanie opakowań.

Wykonawca powinien żądać od producenta, aby oznakowanie opakowań  materiałów do poziomego znakowania dróg było wykonane zgodnie z PN-O-79252 [1], a ponadto, aby na każdym opakowaniu był umieszczony trwały napis zawierający:

- nazwę producenta i materiału do znakowania dróg,

- masę brutto i netto,

- numer partii i datę produkcji,

- informację o szkodliwości i klasie zagrożenia pożarowego,

- ewentualne wskazówki dla użytkowników.

2.5.  Przepisy określające wymagania dla materiałów do poziomego znakowania dróg.

Podstawowe wymagania dotyczące materiałów do poziomego znakowania dróg podano

w punkcie 2.6 , a szczegółowe wymagania  określone są w „Warunkach technicznych

POD-97” [10].

  - Wymagania wobec materiałów do poziomego znakowania dróg  :

    - Materiały do znakowania cienkowarstwowego.

Materiałami do znakowania cienkowarstwowego powinny być farby nakładane warstwą grubości od 0,3 mm do 0,8 mm (na mokro). Grubość minimalna wymagana przez Zamawiającego – 0,5 mm. Powinny być nimi ciekłe produkty zawierające ciała stałe rozproszone w organicznym rozpuszczalniku lub wodzie, które mogą występować w układach jedno lub wielo składnikowych.

Zamawiający dopuszcza stosowanie farb:

- jednoskładnikowych rozpuszczalnikowych, za wyjątkiem farb chlorokauczukowych,

- farb typu  HS ( high solid),

- farb szybkoschnących.

Podczas nakładania farb, do znakowania cienkowarstwowego na nawierzchnię pędzlem, wałkiem lub przez natrysk, powinny tworzyć one warstwę kohezyjną w procesie odparowania i/lub w procesie chemicznym.

Właściwości fizyczne materiałów do znakowania cienkowarstwowego określa aprobata techniczna odpowiadająca wymaganiom POD-97 [10].

    - Zawartość składników lotnych w materiałach do znakowania cienkowarstwowego.

Zawartość składników lotnych (rozpuszczalników organicznych) nie powinna przekraczać w materiałach do znakowania cienkowarstwowego 30 % (m/m).

Nie dopuszcza się stosowania materiałów zawierających rozpuszczalnik aromatyczny (jak np. toluen, ksylen) w ilości większej niż 10 %. Nie dopuszcza się stosowania materiałów zawierających benzen i rozpuszczalniki chlorowane.

    - Kulki szklane (mikrokulki).

Materiały w postaci kulek szklanych refleksyjnych do posypywania lub narzucania pod ciśnieniem na materiały do oznakowania powinny zapewniać widzialność w nocy poprzez odbicie powrotne w kierunku pojazdu wiązki światła wysyłanego przez reflektory pojazdu.

Kulki szklane powinny charakteryzować się współczynnikiem załamania powyżej 1,50 wykazywać odporność na wodę i zawierać nie więcej niż 20 % kulek z defektami. Kulki szklane hydrofobizowane powinny ponadto wykazywać stopień hydrofobizacji co najmniej 80 %.  Właściwości kulek szklanych określa aprobata techniczna, odpowiadająca wymaganiom POD-97 [10].

    - Materiał  uszorstniający  oznakowanie .

Materiał uszorstniający oznakowanie powinien składać się z naturalnego lub sztucznego twardego kruszywa  (np. krystobalitu), stosowanego w celu zapewnienia oznakowaniu odpowiedniej szorstkości (właściwości antypoślizgowych). Materiał uszorstniający nie może zawierać więcej niż 1 % cząstek mniejszych niż 90 μm.

Materiał uszorstniający oraz mieszanina kulek szklanych z materiałem uszorstniającym powinny odpowiadać wymaganiom określonym w aprobacie technicznej lub POD-97 [10].

    - Wymagania wobec materiałów ze względu na ochronę warunków pracy i środowiska.

Materiały stosowane do znakowania nawierzchni nie powinny zawierać substancji  zagrażających zdrowiu ludzi i powodujących skażenie środowiska.

  - Przechowywanie i składowanie materiałów do poziomego znakowania dróg  :

Materiały do znakowania cienkowarstwowego nawierzchni  powinny zachować stałość

swoich właściwości chemicznych i fizykochemicznych przez okres co najmniej 6 miesięcy składowania w warunkach określonych przez producenta. Materiały do poziomego znakowania dróg należy przechowywać w magazynach odpowiadających zaleceniom producenta, zwłaszcza zabezpieczających je od  napromieniowania słonecznego, opadów i w odpowiedniej temperaturze, dla:

- farb wodorozcieńczalnych od 5° do 40°

- farb rozpuszczalnikowych od 0° do 25°C

- pozostałych materiałów – poniżej 40°C

  - Materiały stosowane do fundamentów pionowych znaków drogowych  :

    - Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczych znaków drogowych.             Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczych znaków drogowych mogą być wykonywane jako:

- prefabrykaty betonowe ,

- z betonu wykonywanego na „mokro”,

- z betonu zbrojonego,

- inne rozwiązania zaakceptowane przez  Zamawiającego.

Klasa betonu powinna być zgodna z dokumentacją projektową.  Beton powinien

odpowiadać wymaganiom PN-B-06250 [4].

    - Cement.

Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim klasy 32,5

Odpowiadający wymaganiom PN-B-19701 [3].

    - Kruszywo.

Kruszywo stosowane do betonu powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 [5].

Zaleca się stosowanie kruszywa o marce nie niższej niż klasa betonu.

    - Woda

Woda  stosowana do betonu powinna być  zgodna z wymaganiami PN-B-32250 [6].

  - Konstrukcje wsporcze :

Konstrukcje wsporcze znaków drogowych należy wykonać zgodnie z dokumentacją

projektową, a przypadku braku wystarczających ustaleń  zgodnie z propozycją Wykonawcy

zaakceptowaną przez Zamawiającego.

Konstrukcje wsporcze powinny być wykonane z rur ocynkowanych odpowiadających

wymaganiom normy PN-H-74219 [7], PN-H-74220 [8]  lub innej normy zaakceptowanej przez  Zamawiającego. Powierzchnia zewnętrzna i wewnętrzna rur  nie powinna wykazywać wad w postaci łusek, pęknięć, zwalcowań i naderwań. Dopuszczalne są nieznaczne nierówności. Rury powinny być dostarczane bez  opakowania w wiązkach lub luzem.  Końce rur powinny być obcięte równo i  prostopadle do osi rury.

  - Gwarancja producenta lub dostawcy na konstrukcję wsporczą :

Producent lub dostawca każdej konstrukcji wsporczej obowiązany jest do wydania

gwarancji na okres trwałości znaku uzgodniony z odbiorcą.   Przedmiotem

gwarancji są właściwości techniczne konstrukcji wsporczej lub elementów

mocujących  oraz trwałość zabezpieczenia przeciwkorozyjnego.  W przypadku

słupków znaków pionowych ostrzegawczych, zakazu, nakazu i informacyjnych o

standardowych wymiarach gwarancja może być wydana dla partii  dostawy.

2.11     Tarcza znaku :

2.11.1  Trwałość materiałów na wpływy zewnętrzne.

Materiały użyte na lico i tarczę znaku oraz połączenie lica znaku z tarczą znaku  a także

sposób wykończenia znaku  muszą wykazywać pełną odporność na oddziaływanie światła,

zmian temperatury, wpływy atmosferyczne i występujące w normalnych warunkach

oddziaływania chemiczne przez cały okres trwałości znaku określony przez wytwórcę lub

dostawcę.

2.11.2. Warunki gwarancyjne producenta lub dostawcy znaku.

Producent lub dostawca znaku obowiązany jest przy dostawie określić, uzgodnioną z

odbiorcą trwałość znaku, oraz warunki gwarancyjne dla znaku, a także udostępnić na

życzenie odbiorcy:

- instrukcję montażu znaku,

- dane szczegółowe o ewentualnych ograniczeniach w stosowaniu znaku,

- instrukcję utrzymania znaku.

2.11.3. Materiały do wykonania tarczy znaku.

Materiałami stosowanymi do  produkcji  tarczy znaku drogowego są:

- blacha stalowa,

- blacha z aluminium lub stopów z aluminium,

- inne materiały, np. sklejka wodoodporna, tworzywa syntetyczne, pod warunkiem

uzyskania przez producenta aprobaty technicznej.

    - Tarcza znaku z blachy stalowej.

Tarcza znaku z blachy stalowej grubości co najmniej 1,0 mm. Powinna być zabezpieczona przed korozją obustronnie cynkowaniem ogniowym lub elektrolitycznym. Dopuszcza się stosowanie innych sposobów zabezpieczenia przed korozją stalowych tarcz znaków drogowych pod warunkiem uzyskania aprobaty technicznej dla danej technologii. Nie dopuszcza się stosowania stalowych tarcz znaków drogowych zabezpieczonych przed korozją jedynie farbami antykorozyjnymi.

    - Tarcza znaku z blachy aluminiowej.

Blacha z aluminium lub stopów z aluminium powinna być odporna na korozję w warunkach zasolenia.     Wymagane  grubości  tarczy znaku z blachy aluminiowej:

- tarcze znaków wzmocnionych  przetłoczeniami –  co najmniej 1,5 mm,

- tarcze płaskie – co najmniej 2,0 mm.

Wytrzymałość dla tarcz z aluminium i stopów aluminium powinna wynosić:

- dla tarcz znaków wzmocnionych przetłoczeniem – 155 MPa,

- dla tarcz płaskich – 200 MPa

2.11.6. Warunki wykonania tarczy znaku.

Tarcza znaku  winna  być równa i gładka – bez odkształceń płaszczyzny znaku.

Odchylenie płaszczyzny tarczy znaku  nie może wynosić więcej niż 1,5 %

największego wymiaru znaku.  Krawędzie tarczy znaku muszą być równe i nieostre.

  - Znaki odblaskowe.

    - Wymagania dotyczące powierzchni odblaskowej.

Znaki drogowe odblaskowe wykonuje się z zasady przez oklejenie tarczy znaku materiałem odblaskowym. Właściwości folii odblaskowej powinny spełniać wymagania aprobaty technicznej.

    - Wymagania jakościowe znaku odblaskowego.

Folie odblaskowe   użyte do wykonania lica znaku  powinny wykazywać pełne związanie z tarczą znaku przez cały okres wymaganej trwałości znaku. Niedopuszczalne są lokalne niedoklejenia, odklejenia, złuszczenia lub odstawanie folii na krawędziach tarczy znaku oraz na jego powierzchni.  Sposób połączenia folii z powierzchnią tarczy znaku powinien uniemożliwić jej odłączenie od tarczy bez jej zniszczenia.

Przy malowaniu lub klejeniu symboli lub obrzeży znaków na folii odblaskowej, technologia malowania lub klejenia oraz stosowane w tym celu materiały powinny być uzgodnione z producentem folii.  Okres trwałości znaku wykonanego przy użyciu folii odblaskowych powinien wynosić od 7 do 10 lat, w zależności od rodzaju materiału.

Powierzchnia lica znaku powinna być równa i gładka, nie mogą na niej występować lokalne nierówności i pofałdowania. Niedopuszczalne jest występowanie jakichkolwiek ognisk korozji. Dokładność rysunku znaku powinna być taka, aby wady konturów znaku, które mogą powstać przy nanoszeniu farby na odblaskową powierzchnię znaku, nie były większe niż:

- 2 mm dla znaków małych i średnich,

- 3 mm dla dużych i wielkich

Powstałe zacieki przy nanoszeniu farby na odblaskową część znaku nie powinny być

większe w każdym kierunku niż:

- 2 mm dla znaków małych i średnich

- 3 mm dla znaków dużych i wielkich

Dla znaków nowych na każdym z fragmentów powierzchni znaku o wymiarach

4 x 4 cm nie może występować więcej niż 0,7 lokalnych usterek ( załamania,

pęcherzyki) o wymiarach nie większych niż 1 mm w każdym kierunku.

Niedopuszczalne jest występowanie jakichkolwiek zarysowań  powierzchni znaku.

W znakach użytkowanych na każdym z fragmentów powierzchni znaku o wym. 4 x 4

cm dopuszcza się do 2 usterek jak wyżej, o wymiarach nie większych niż 1 mm w

każdym kierunku. Na powierzchni tej dopuszcza się do 3 zarysowań o szerokości  nie

większej niż 0,8 mm i całkowitej długości nie większej niż 10 cm. Na całkowitej

długości znaku dopuszcza się nie więcej niż 5 rys szerokości nie większej niż 0,8 mm

i długości przekraczającej 10 cm – pod warunkiem, że zarysowania te nie

zniekształcają treści znaku.

W znakach użytkowanych dopuszcza się również lokalne uszkodzenie folii o powierzchni

nie przekraczającej 6 mm² każde – w liczbie nie większej niż 5 na powierzchni znaku

małego lub średniego, oraz o powierzchni nie przekraczającej 8 mm²  każde – w liczbie

nie większej niż 8 na każdym z fragmentów powierzchni znaku dużego lub wielkiego.

Uszkodzenia folii nie mogą zniekształcać treści znaku – w przypadku występowania

takiego zniekształcenia znak musi być niezwłocznie wymieniony.

W znakach nowych niedopuszczalne jest występowanie jakichkolwiek rys, sięgających

przez warstwę folii do powierzchni warstwy znaku. W znakach użytkowanych istnienie

takich rys jest dopuszczalne pod warunkiem, że występujące  w ich otoczeniu  ogniska

korozyjne nie przekroczą wielkości określonych poniżej.

W znakach użytkowanych dopuszczalne jest po wymaganym okresie gwarancyjnym

co najwyżej dwóch lokalnych ognisk korozji o wymiarach nie przekraczających 2,0 mm

w każdym kierunku na powierzchni  każdego z fragmentów znaku o wymiarach 4 x 4 cm.

W znakach nowych oraz w znakach znajdujących się w okresie wymaganej gwarancji

żadna korozja tarczy znaku nie może występować.

Wymagana jest taka wytrzymałość połączenia folii odblaskowej z tarczą znaku, by po

zgięciu tarczy  o 90° przy promieniu łuku zgięcia do 10 mm w żadnym miejscu nie  uległo

ono zniszczeniu.  Tylna strona tarczy znaków odblaskowych musi być zabezpieczona

matową farbą  nieodblaskową barwy ciemno szarej o współczynniku luminacji 0,08 do

0,10 – wg wzorca  stanowiącego załącznik do „Instrukcji  o znakach drogowych

pionowych” [9].   Grubość powłoki farby nie może być mniejsza od 20 μm. gdy tarcza

znaku jest  wykonana z aluminium lub ze stali cynkowanej ogniowo i cynkowanie to

wykonywane  jest po ukształtowaniu tarczy – jej krawędzie mogą pozostać niezabezpieczone

farbą  ochronną.

- SPRZĘT.

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu :

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Zamawiającego; w przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez  Zamawiającego.

Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Zamawiającego.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny. Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Zamawiającego, nie może być później zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez  Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

3.2. Sprzęt do wykonania oznakowania poziomego.

Wykonawca przystępujący do wykonania oznakowania poziomego, w zależności od zakresu

robót, powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu zaakceptowanego

przez  Zamawiającego :

- szczotek mechanicznych oraz szczotek ręcznych,

- frezarek,

- sprężarek,

- malowarek  hydrodynamicznych.

Zastosowany  sprzęt  powinien  zapewnić pełną  jednorodność  nanoszonego  materiału (równomierne rozłożenie farby i kulek szklanych na całej znakowanej powierzchni) oraz dozowanie wymaganej ilości materiałów, zachowując wymiary i ostrość krawędzi.

Do wykonania oznakowania cienkowarstwowego należy stosować malowarki hydrodynamiczne z automatycznym podziałem linii i posypywaniem kulkami odblaskowymi. Wszystkie elementy znakowania poziomego ( łącznie z przejściem dla pieszych ) powinny być wykonane przy użyciu malowarek hydrodynamicznych, które jako jedyne zapewniają równomierne rozłożenie farby na całej znakowanej powierzchni z jednoczesnym mechanicznym posypywaniem mikrokulek  szklanych. Zezwala się jedynie na wykonanie ręczne innych elementów, takich jak groty strzałek i linie warunkowego zatrzymania.

  - Sprzęt do wykonania oznakowania pionowego i  urządzeń  bezpieczeństwa  ruchu drogowego.

Wykonawca przystępujący do wykonana oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

- koparki  kołowej,

- żurawia samochodowego,

- środków  transportowych  do  przewozu  materiałów,

- sprzętu spawalniczego.

- TRANSPORT.

  - Ogólne  wymagania dotyczące transportu.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Zamawiającego, w terminie przewidzianym umową.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie spełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez Zamawiającego, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. Przewóz materiałów do poziomego znakowania dróg.

Materiały do poziomego znakowania dróg należy przewozić w pojemnikach zapewniających

szczelność, bezpieczny transport i zachowanie wymaganych właściwości materiałów.

Pojemniki powinny być oznakowane zgodnie z normą PN-O-79252 [1].

Materiały do znakowania poziomego należy przewozić krytymi środkami transportowymi,

chronić materiały przed uszkodzeniami mechanicznymi zgodnie z PN-C-81400 [2] oraz zgodnie  z prawem przewozowym.

4.3. Transport materiałów do pionowego znakowania dróg  oraz  urządzeń  bezpieczeństwa

ruchu  drogowego.

Transport znaków, konstrukcji wsporczych, urządzeń  bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz

sprzętu powinien się odbywać środkami transportowymi w sposób uniemożliwiający ich

przesuwanie się w czasie transportu i uszkadzanie  oraz  powodowanie  zagrożenia  w ruchu

drogowym.

- WYKONANIE   ROBÓT.

  - Ogólne zasady wykonania robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy  oraz za

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją

projektową, wymaganiami specyfikacji, projektem organizacji robót opracowanym przez

Wykonawcę oraz poleceniami Zamawiającego. Obowiązują  ustalenia szczegółowe  Załącznika

nr 1, 2 i 4 do  Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury z  dnia   3 lipca 2003 r., w sprawie

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa

ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach ( Dz.U. z 2003 r., Nr 220 poz.2181).

5.1.1.  Roboty przygotowawcze do pionowego znakowania dróg.

Lokalizacja i wysokość zamocowania znaku powinny być zgodne z dokumentacją

projektową z  zachowaniem tolerancji jego ustawienia ( pkt.5.1.2.)

5.1.1.1   Ustawienie nowych znaków drogowych.

Ustawienie znaków pionowych średnich,  odblaskowych – ostrzegawczych, nakazu, zakazu,

informacyjnych, tablic  i  tabliczek o wymiarach 25,0 x 50,0 cm. obejmuje:

- transport znaku z magazynu do miejsca ustawienia, ( zgodnie z pkt 4.3 )

- przymocowanie tarcz i tablic znaków drogowych do istniejących słupków ( za pomocą

śrub,  objemek, itp.) – zgodnie z pkt 5.1.1.2.)

      - Montaż tarczy znaku drogowego.

Tarcza znaku drogowego musi być zamocowana do konstrukcji wsporczej w sposób

uniemożliwiający jej przesunięcie lub obrót. Materiał i sposób wykonania jej połączenia

z konstrukcją wsporczą musi umożliwiać, przy użyciu odpowiednich narzędzi, odłączenie

tarczy znaku od konstrukcji wsporczej przez  cały okres użytkowania znaku.

Montaż tarczy znaku obejmuje:

- przymocowanie tarcz, tablic i tabliczek znaków drogowych do istniejących słupków

( przy pomocy  śrub, objemek itp.),

- transport znaku z magazynu do miejsca ustawienia.

5.1.1.3. Demontaż tarczy znaku drogowego

Demontaż tarczy znaku drogowego polega na odłączeniu tarczy od konstrukcji wsporczej

w sposób nie powodujący uszkodzenia demontowanych elementów ( odkręcenie śrub,

objemek).  Demontaż tarczy znaku drogowego obejmuje:

- odłączenie tarczy od konstrukcji wsporczej,

- transport z miejsca demontażu do magazynu.

5.1.1.4.   Montaż słupka znaku drogowego – nowego ( z materiałem Wykonawcy) :

Montaż słupka znaku drogowego nowego  obejmuje:

- transport  słupka  z magazynu do miejsca montażu,

- wykonanie wykopu,

- ustawienie słupka do pionu,

- zabetonowanie słupka.

Wymagane są słupki – stalowe ø 60 mm., oraz uchwyty stosowane na terenie miasta

Wałbrzycha.

5.1.1.5.   Montaż słupka znaku drogowego – z odzysku ( materiał  Zleceniodawcy ).

Montaż słupka znaku drogowego z odzysku obejmuje:

- wykonanie wykopu,

- ustawienie słupka do pionu,

- zabetonowanie słupka.

5.1.1.6.   Demontaż  słupka  znaku drogowego :

Demontaż  słupka znaku drogowego obejmuje:

- wykonanie wykopu,

- wydobycie słupka,

- zasypaniu  wykopu,

- transport  słupka  z miejsca demontażu do magazynu.

5.1.1.7.   Poprawienie znaku drogowego z przewiezieniem na warsztat.

Poprawienie znaku drogowego z przewiezieniem na warsztat obejmuje:

- demontaż znaku (odkręcenie śrub, zdjęcie objemek itp.),

- transport znaku na warsztat,

- naprawienie tarczy znaku – wyprostowanie pogiętej tarczy znaku, oczyszczenie,

uzupełnienie folii,

- transport i montaż znaku  w  miejscu  pierwotnego  umieszczenia (na śruby,  objemki  itp.).

5.1.1.8   Poprawienie znaku drogowego w terenie

Poprawienie znaku drogowego w ternie obejmuje :

- poprawienie mocowania  tarczy  znaku (odkręcenie i dokręcenie śrub, objemek itp.),

- oczyszczenie tarczy  znaku,

- prawidłowe ustawienie lica  tarczy  znaku (korekta).

5.1.2.    Tolerancje ustawienia znaku drogowego.

Konstrukcje wsporcze (słupy, słupki, wysięgniki, konstrukcje dla tablic) powinny być

wykonane zgodnie z dokumentacją  i  przepisami  dla  oznakowania  pionowego.

Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:

- odchyłka od pionu, nie więcej niż ±1 %,

- odchyłka w wysokości umieszczenia znaku , nie więcej niż ± 2 cm,

- odchyłka w odległości ustawienia znaku od krawędzi jezdni, utwardzonego pobocza, nie

więcej niż ± 5 cm, przy zachowaniu minimalnej odległości umieszczenia znaku zgodnie

z Instrukcją o znakach drogowych pionowych. [9].

  - Roboty przygotowawcze do poziomego znakowania dróg.

Prace przygotowawcze do znakowania poziomego dróg powiatowych wykonuje się stosując szczotki mechaniczne oraz szczotki ręczne.

W przypadku konieczności usunięcia istniejącego oznakowania poziomego, czynność tę należy wykonać nie uszkadzając nawierzchni drogi w sposób zaproponowany przez  Wykonawcę  i zaakceptowany przez  Zamawiającego.

Do usuwania istniejącego oznakowania poziomego należy stosować specjalistyczne frezarki. Dopuszcza się także usuwanie oznakowania cienkowarstwowego metodą piaskowania, trawienia, wypalania lub zamalowania – po zaakceptowaniu metody przez Zamawiającego.

Powierzchnie do znakowania poziomego musza być równe, bez uszkodzeń i przebitumowań. Przed wykonaniem oznakowania poziomego należy oczyścić nawierzchnię od zanieczyszczeń (pyłu, kurzu, piasku, smaru, oleju i innych). Szczególną uwagę należy zwrócić na odcinki, gdzie mają być wykonywane linie krawędziowe.  Przed rozpoczęciem znakowania należy dokonać przeglądu odcinka i wybrać odpowiedni sposób czyszczenia. Środki zastosowane do usunięcia znakowania poziomego nie mogą wpływać ujemnie na przyczepność nowego oznakowania lub podłoża, na jego szorstkość, trwałość oraz na właściwości podłoża. Usuwanie oznakowania na czas trwania robót drogowych może być wykonane przez zamalowanie farbą barwy czarnej.

Materiały pozostałe po usunięciu oznakowania należy usunąć z drogi tak, aby nie zanieczyszczały środowiska, w miejsce zaakceptowane przez  Zamawiającego.

    - Warunki zewnętrzne podczas nanoszenia znakowania:

- min. temperatura powietrza: + 10º C,

- min. temperatura nawierzchni: + 5º C,

- max. temperatura powietrza: + 35º C,

- brak silnych wiatrów, brak opadów atmosferycznych,

- max. wilgotność względna powietrza: < 80 %

Należy zwrócić szczególną uwagę  przy wykonywaniu  znakowania  wcześnie  rano  lub

późnym  wieczorem.  Nie zaleca się w tych porach wykonywania oznakowania, ze względu na

gwałtowny  wzrost  wilgotności  powietrza.

    - Wykonawca  zapewnia oznakowanie i zabezpieczenie odcinka robót zgodnie z

przepisami  ustawy  „Prawo o Ruchu Drogowym”.

    - W zakresie wymiarów znaków, zasad tyczenia linii w miejscach szczególnych obowiązują

ustalenia  szczegółowe   załącznika  nr 2  do  Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury z  dnia

3 lipca 2003 r.,   w  sprawie warunków  technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach

(Dz.U. z 2003 r., Nr 220 poz.2181).

    - Konieczność wykonania ewentualnych robót dodatkowych , nie  objętych  umową,

formularzem  cenowym i kosztorysem  Wykonawca musi uzgodnić z  Zamawiającym.

    - Przedznakowanie.

W celu wykonania dokładnego poziomego oznakowania drogi, na odcinkach, na których

wykonywane będzie nowe oznakowanie lub na odcinkach, na których istniejące oznakowanie jest mało czytelne, należy wykonać przy użyciu sprzętu geodezyjnego przedznakowanie, stosując się do załącznika nr 2 do Zarządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r., w sprawie warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r., Nr 220 poz. 2181) i wskazań  Zamawiającego.

Do przedznakowania można stosować nietrwałą farbę, np. bardzo silnie rozcieńczona rozpuszczalnikiem. Zaleca się wykonywanie przedznakowania w postaci cienkich linii lub kropek. Początek i koniec znakowania należy zaznaczyć małą kreską poprzeczną.

Wykonanie przedznakowania umożliwia rozpoznanie odchyleń i niedokładności oraz zgodności geometrii z projektem, a także wykonanie poprawek w uzgodnieniu z Zamawiającym.

W przypadku odnowienia znakowania drogi, gdy istniejące znakowanie jest wystarczająco czytelne i zgodne z projektem można przedznakowania nie wykonywać.

    - Wykonanie znakowania.

Farbę do wykonania znakowania cienkowarstwowego należy po otwarciu opakowania wymieszać w ciągu 2 – 4 min. do uzyskania pełnej jednorodności. Przed lub w czasie napełniania zbiornika  malowarki  zaleca  się  przecedzić  farbę  przez  sito  0,6 mm.

Nie wolno stosować do malowania mechanicznego farby, w której osad na dnie opakowania nie daje się całkowicie wymieszać lub na jej powierzchni znajduje się kożuch.

Farbę należy nakładać równomierną warstwą o żądanej grubości, zachowując wymiary i ostrość krawędzi. Ilość farby zużyta w czasie pracy, określona przez średnie zużycie na m², nie może się różnić od ilości ustalonej  normami  więcej niż 20 %.

5.2.6.1. Wykonanie znakowania poziomego obejmuje:

a) zabezpieczenie miejsca robót, przygotowanie terenu do znakowania (zgodnie z pkt. 5.2)

b) ręczne lub mechaniczne odnowienie oznakowania,

c) ochronę świeżo malowanych miejsc przed uszkodzeniem,

d) przenoszenie zapór przenośnych i znaków zabezpieczających - w miarę postępu robót,

e) transport farby do miejsca malowania.

      - Czas schnięcia oznakowania poziomego:

Za czas schnięcia oznakowania przyjmuje się czas upływający między wykonaniem oznakowania a jego oddaniem do ruchu.  Czas schnięcia oznakowania nie powinien przekraczać czasu gwarantowanego przez producenta, z tym że nie może przekraczać 2 godzin.

    - Organizacja ruchu na  odcinku malowania :

5.2.7.1. Linie segregacyjne i krawędziowe. ( Wykonanie zgodnie z punktem 5.2.6)

Na drogach o ruchu dwukierunkowym - brygada wykonująca oznakowanie powinna składać

się z pojazdu pilotażowego wyposażonego w oznakowanie informujące o wykonywanych

robotach, malowarki, pojazdu ustawiającego pachołki ( co 5 – 10 m.) oraz pojazdu

zbierającego pachołki.

Pachołki muszą spełniać wymagania stabilności w warunkach ruchu drogowego oraz

kolorystyki i wymiarów.  Pierwszy i ostatni pojazd w zestawie powinny być oznakowane

(pierwszy z przodu a ostatni z tyłu) znakiem zapory U-51, A-14 oraz znakami

C-9  lub C-10   i   wyposażone w  ostrzegawczy sygnał  błyskowy  barwy  żółtej.

Na drogach o ruchu jednokierunkowym – skład brygady powinien być zmniejszony o

samochód pilotażowy, a pojazd ostatni w zestawie – oznakowany jw. przy malowaniu

linii krawędziowych  lub C-11 przy malowaniu linii segregacyjnych.

      - Skrzyżowania i przejścia dla pieszych. ( Wykonanie zgodnie z punktem 5.2.6)

Znaki poziome o charakterze punktowym, tj. strzałki, napisy, przejścia dla pieszych należy wykonywać tak, aby nie powodować częstych zmian toru jazdy pojazdów. Szczególną uwagę należy zwrócić na wykonywanie robót w rejonie skrzyżowań. W każdym przypadku, gdy wyłączona jest część powierzchni jezdni z ruchu – miejsce takie należy wygrodzić poprzecznie zaporami  i  podłużnie  pachołkami oraz oznakować znakami ostrzegawczymi A-14 i w zależności od występującego rodzaju zwężenia – znakami A-12(a,b,c).

5.3.1.  Roboty przygotowawcze do montażu  urządzeń  bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Lokalizacja , odległość  i wysokość zamocowania  powinny być zgodne z dokumentacją

projektową z zachowaniem tolerancji  ich  ustawienia.  Obowiązują ustalenia szczegółowe

załącznika nr 4 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury dnia  3 lipca 2003 r., w sprawie

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa

ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003 r., Nr 220

poz.2181).

5.3.1.1.   Ustawienie nowych  urządzeń  bezpieczeństwa  ruchu  drogowego  obejmuje:

- transport  z magazynu do miejsca ustawienia, ( zgodnie z pkt  4.3 )

-  montaż  urządzeń  w miejscu  ich ustawienia  w pasie drogowym  w gruncie

lub do słupków (za pomocą śrub,  objemek, itp.).

5.3.1.1. Montaż  urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego – materiał Wykonawcy:

Montaż  barier  oddzielających ruch pieszy  typu U-11a (typ rurowy z rur

ocynkowanych  i  malowanych  o długości  przęsła 2 m )  obejmuje:

- wykonanie wykopu,

- ustawienie,

- zabetonowanie .

Montaż tablic prowadzących  typu  U-3, tablic skrajni typu  U-9  oraz  luster

drogowych  wypukłych  prostokątnych  typu  U-18b  obejmuje:

- montaż  urządzeń  w miejscu  ich ustawienia  do  słupków ( za pomocą śrub,

objemek, itp.).

5.3.1.2.   Demontaż  urządzeń  bezpieczeństwa  ruchu  drogowego  obejmuje:

-  demontaż  z  miejsca  ich  ustawienia  w pasie drogi,

-  uporządkowanie  miejsca  robót  demontażowych,

-  transport  do  magazynu  Zamawiającego.

5.3.1.2 Demontaż  urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego :

Demontaż  barier oddzielających ruch  pieszy  typu U-11a ( typ rurowy )  obejmuje:

- wykonanie wykopu,

- wydobycie  z  gruntu,

- zasypaniu  wykopu,

- transport  z miejsca demontażu do magazynu  Zamawiającego.

Demontaż tablic prowadzących  typu  U-3, tablic skrajni typu  U-9  oraz  luster

drogowych   wypukłych  prostokątnych  typu  U-18b  obejmuje:

- odłączenie od konstrukcji wsporczej  w sposób nie powodujący uszkodzenia

demontowanych elementów ( odkręcenie śrub, objemek).

- transport z miejsca demontażu do magazynu  Zamawiającego.

- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT .

    - Nadzór inwestorski – osoba upoważnioną do bezpośredniego zlecania, kontrolowania robót  i odpowiedzialną za ich jakość, na drogach powiatowych jest to osoba nadzorująca  wyznaczona  przez  Zamawiającego.

    - Badania wykonania znakowania poziomego.

6.1.2.1.  Wykonawca  wykonując znakowanie poziome z materiału cienkowarstwowego

przeprowadza przed rozpoczęciem każdej pracy następujące badania:

- sprawdzenie zgodności oznakowania opakowań ( nazwę producenta, materiału do

znakowania, masę brutto i netto, numer partii i datę produkcji, informację o szkodliwości

i klasie zagrożenia pożarowego, ew. wskazówki dla użytkowników),

- wizualna ocena stanu materiału w zakresie jego jednorodności i widocznych wad,

- obserwacje meteorologiczne: pomiar temperatury powietrza, pomiar temperatury

nawierzchni, pomiar wilgotności względnej powietrza.

W trakcie prowadzenia prac, co najmniej  raz dziennie  Wykonawca  przeprowadza

dodatkowo  następujące badania:

- wizualna ocena stanu materiału,

- obserwacje meteorologiczne,

- pomiar grubości warstwy znakowania (na mokro przy pomocy grzebienia pomiarowego

na płytce szklanej lub metalowej podkładanej na drodze malowarki),

- pomiar czasu schnięcia,

- wizualna ocena równomierności rozłożenia kulek szklanych ( w dzień i w nocy),

- wizualna ocena równomierności rozłożenia materiału ( farby, masy) na całej szerokości

oznakowania,

- pomiar poziomych wymiarów oznakowania co do zgodności z dokumentacją projektową

i załącznikiem nr 2 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w

sprawie warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych  oraz urządzeń

bezpieczeństwa ruchu drogowego warunków ich umieszczania na drogach.

( Dz. U. z 2003 r, Nr 220, poz. 2181).

Dokumentację z przeprowadzonych badań  posiada  Wykonawca  z  możliwością wglądu

przez  Zamawiającego.

      - Tolerancja wymiarów oznakowania.

Tolerancja wykonanego oznakowania poziomego zgodnie z załącznikiem nr 2  Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia3 lipca 2003 r. w  sprawie warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych  oraz urządzeń  bezpieczeństwa ruchu drogowego warunków ich umieszczania na drogach ( Dz. U. z 2003 r, Nr 220, poz. 2181) powinny odpowiadać następującym warunkom:

- szerokość linii może się różnić od wymaganej co najwyżej o  ± 5mm,

- długość linii może być mniejsza od wymaganej co najwyżej o 50 mm lub większa co

najwyżej  o 150 mm,

- dla linii przerywanych, długość cyklu składającego się z linii i przerwy nie może

odbiegać od średniej liczonej  z 10 kolejnych cykli o więcej niż ± 50 mm długości

wymaganej, przy czym na odcinkach, gdzie istniejące oznakowanie jest widoczne  a

zmianie uległaby tylko rytmika linii – po  uzgodnieniu z  Zamawiającym – odnowę

można wykonać w modułach starego oznakowania,

- dla strzałek, liter i cyfr rozstaw punktów narożnikowych nie może mieć większej

odchyłki od wymaganego wzoru niż ± 50 mm  dla wymiaru długości i ± 20 mm dla

wymiaru szerokości,

- wymóg zachowania prostoliniowości a na łukach zachowania  na  całej długości

jednakowej  krzywizny.

  - Badania  wykonania oznakowania pionowego.

    - Kontrola w czasie wykonywania robót

W czasie wykonywania robót należy sprawdzać:

- zgodność wykonania znaków pionowych z dokumentacją projektową (lokalizacja, wymiary, wysokość zamocowania znaków),

- zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów, zgodnie z punktami 2 i 5.

- poprawność ustawienia słupków i konstrukcji wsporczych, zgodnie z punktem 5 i.2.

- OBMIAR ROBÓT.

  - Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z

dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

  - Jednostka obmiarowa

    - Jednostkami obmiarowymi przy znakowaniu pionowym dróg są:

- szt. (sztuka)  dla znaków konwencjonalnych i konstrukcji wsporczych,

- m² (metr kwadratowy)  powierzchni dla tablic znaków niekonwencjonalnych.

    - Jednostką obmiarową dla oznakowania poziomego jest m² ( metr kwadratowy) powierzchni

naniesionych znaków.

    - Jednostką obmiarową dla urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego są:

- m² (metr kwadratowy)  powierzchni dla tablic  typu U-3  i  U-9,

- mb (metr bieżący)  dla barier rurowych typu U-11a,

- szt. (sztuka)  dla luster drogowych wypukłych prostokątnych typu U-18b.

- ODBIÓR ROBÓT

  - Ogólne zasady odbioru robót

  - Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją  projektową, SST i wymaganiami

Zamawiającego, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg  pkt. 6,

dały wyniki pozytywne.

Okres  gwarancyjny  udzielony  Zamawiającemu   przez  Wykonawcę od daty końcowego

odbioru  dla   poszczególnych robót wynosi :

- na  nowe  oznakowanie  pionowe – minimum 12 miesięcy.

- na  oznakowanie  poziome – minimum 6 miesięcy.

    - Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, w zależności od przyjętego sposobu wykonania znakowania poziomego , może być dokonany po:

- oczyszczeniu powierzchni nawierzchni,

- przedznakowaniu,

- frezowaniu nawierzchni przed wykonaniem znakowania,

- usunięciu istniejącego oznakowania poziomego,

  - Odbiór ostateczny.

    - Odbiór robót oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego dokonywany jest na zasadzie odbioru ostatecznego.

Odbiór ostateczny powinien być dokonany po całkowitym zakończeniu robót, na podstawie wyników pomiarów i badań jakościowych określonych w punktach 2 i 5.

    - Odbioru ostatecznego znakowania poziomego należy dokonać po całkowitym zakończeniu robót, na podstawie wyników pomiarów i badań jakościowych określonych w punktach 2 i 5.

  - Odbiór pogwarancyjny.

Odbioru pogwarancyjnego należy dokonać po upływie okresu gwarancyjnego, ustalonego w punkcie 8 niniejszej specyfikacji.

    - Sprawdzeniu podlegają cechy oznakowania poziomego określone w POD-97 [10].

- PODSTAWA  PŁATNOŚCI.

9.1.      Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności:

Rozliczanie robót następować będzie fakturą częściową za roboty częściowe objęte protokołem typowania, po stwierdzeniu wykonania ilości i jakości robót przez osobę nadzorującą i odebraniu ich przez Zamawiającego. Płatność za wykonaną usługę będzie realizowana w terminie 21 dni od daty wpływu faktury wraz z kompletem dokumentów, do siedziby  Zamawiającego.   Faktura winna być adresowana na:

Powiat Wałbrzyski

Aleja Wyzwolenia 20 - 24

58-300  Wałbrzych

NIP  886-26-33-345

  - Cena jednostki obmiarowej.

9.2.1    Cena wykonania jednostki obmiarowej oznakowania pionowego  lub  urządzeń

bezpieczeństwa  ruchu  drogowego obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- wykonanie fundamentów,

- dostarczenie i ustawienie konstrukcji wsporczych,

- zamocowanie tarcz znaków drogowych lub urządzeń bezpieczeństwa  ruchu  drogowego,

- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej.

    - Cena wykonania jednostki obmiarowej oznakowania poziomego obejmuje:

- prace pomiarowe , roboty przygotowawcze i oznakowanie robót,

- przygotowanie i dostarczenie materiałów,

- oczyszczenie podłoża ( nawierzchni),

- przedznakowanie,

- naniesienie powłoki znaków na nawierzchnię drogi o kształtach i wymiarach zgodnych

z dokumentacją projektową i „Instrukcją o znakach drogowych poziomych”,

- ochrona znaków przed zniszczeniem przez pojazdy w czasie prowadzenia robót,

- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji

technicznej.

- PRZEPISY ZWIĄZANE.

10.1. Normy

1. PN-O-79252       Opakowania transportowe z zawartością. Znaki i znakowanie.

Wymagania podstawowe.

2. PN-C-81400        Wyroby lakierowane. Pakowanie, przechowywanie i transport.

3. PN-B-19701        Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena

zgodności.

4. PN-B-06250        Beton zwykły.

5. PN-B-06712        Kruszywa mineralne do betonu zwykłego.

6. PN-B-32250        Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.

7. PN-H-74219        Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania.

8. PN-H-74220        Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno ogólnego

przeznaczenia.

  - Inne dokumenty:

9. Instrukcja o znakach drogowych poziomych. Załącznik do zarządzenia Ministra

Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 3 marca 1994 r. ( M.P. Nr 16, poz. 120),

10.Warunki techniczne. Poziome znakowanie dróg. POD-97. Seria „I” – Informacje,

Instrukcje.  Zeszyt nr 55. IBDiM, Warszawa, 1997.

11.Rozporządzenie  Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r., w  sprawie  warunków

technicznych dla znaków i sygnałów drogowych  oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu

drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r, Nr 220, poz. 2181).