Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu

OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D - 06.03.01

ŚCINANIE    POBOCZY

NAJWAŻNIEJSZE OZNACZENIA I SKRÓTY

| OST | - ogólna specyfikacja techniczna |
| --- | --- |

SPIS TREŚCI

1. WSTĘP

2. SPRZĘT

3. TRANSPORT

4. WYKONANIE ROBÓT

5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6. OBMIAR ROBÓT

7. PODSTAWA PŁATNOŚCI

8. PRZEPISY ZWIĄZANE

- 1. WSTĘP

- 1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych ze ścinaniem  poboczy gruntowych.

- 1.2. Zakres stosowania OST

Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiązujący dokument przetargowy  przy zlecaniu i realizacji robót na drogach  powiatowych.

- 1.3. Zakres robót objętych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych ze ścinaniem zawyżonych poboczy.

- 1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Pobocze gruntowe - część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania się pojazdów, umieszczenia urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, służąca jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.2. Odkład - miejsce składowania gruntu pozyskanego w czasie ścinania poboczy.

- 2. SPRZĘT

- 2.1. Sprzęt do ścinania i uzupełniania poboczy

Wykonawca przystępujący do wykonania robót określonych w niniejszej OST powinien wykazać się  możliwością korzystania z jednego n/w   sprzętu do ścinania poboczy :

      zrywarek, kultywatorów lub bron talerzowych,

      równiarek z transporterem (ścinarki poboczy),

      równiarek do profilowania,

      ładowarek czołowych,

  oraz z możliwością korzystania z jednego n/w sprzętu do zagęszczania poboczy :

      walców,

      płytowych zagęszczarek wibracyjnych,

- 3. TRANSPORT

- 3.1. Transport materiałów

Przy wykonywaniu robót określonych w niniejszej OST, można korzystać z dowolnych środków transportowych przeznaczonych do przewozu gruntu.

- 4. WYKONANIE ROBÓT

- 4.1. Ścinanie poboczy

Ścinanie poboczy może być wykonywane ręcznie, za pomocą łopat lub sprzętem mechanicznym wg pkt. 2.1.

Ścinanie poboczy należy przeprowadzić od krawędzi pobocza do krawędzi nawierzchni, zgodnie z założonym  spadkiem poprzecznym.

Miejsce składowania gruntu pozyskanego ze ścinki poboczy oraz innych odpadów m.in. ze ścinki trawy – najbliższe składowisko przyjmujące tego typu odpady , wynajęte kosztem i staraniem Wykonawcy .

Grunt pozostały w poboczu należy spulchnić na głębokość od 5 do 10 cm, doprowadzić do wilgotności optymalnej poprzez dodanie wody i zagęścić.

Zagęszczona powierzchnia powinna być równa, posiadać spadek poprzeczny od 5 % do 10 % , oraz nie   posiadać śladów po przejściu walców lub zagęszczarek.

- 5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

5.1. Spadki poprzeczne poboczy

Spadki poprzeczne poboczy powinny wynosić od 5 % do 10%, z tolerancją ± 1%.

6. OBMIAR ROBÓT

- 6.1. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanych robót na poboczach.

- 7. PODSTAWA PŁATNOŚCI

- 7.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 robót obejmuje:

      prace pomiarowe i przygotowawcze,

      oznakowanie robót,

      ścięcie poboczy

      odwiezienie gruntu na odkład,

      zagęszczenie poboczy,

- 8. PRZEPISY ZWIĄZANE

- 8.1 Inne materiały

- Stanisław Datka, Stanisław Luszawski: Drogowe roboty ziemne.