USŁUGA ZABIEGI                                        PIELĘGNACYJNE DRZEW

D.01.00.00

usługi pielęgnacji drzew kod CPV 77.21.15.00-7

ROK  2013

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wyznaczeniem drzew

do zabiegów pielęgnacyjnych oraz wykonaniem zabiegów pielęgnacyjnych drzew.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1. w ramach gospodarki

drzewostanem – zadrzewieniem w pasie dróg powiatowych Powiatu Wałbrzyskiego.

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie prac i obejmują naniesienie na pniach drzew, znacznikiem barwnym, znaków identyfikacyjnych dla potrzeb wykonania przedmiotowej usługi oraz wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych drzew.

1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodność wykonywanych prac z zakresem rzeczowym i przedmiarem, jakość wykonywanych prac oraz bezpieczeństwo w czasie ich prowadzenia.

Wykonawca odpowiada za ewentualne szkody własności prywatnej i publicznej np. ogrodzenia, pojazdy, sieci teletechniczne.

Wykonawca zobowiązany jest do:

- utrzymania ruchu publicznego na drodze,

- dokonywania uzgodnień odnośnie sposobu i czasokresu prowadzenia robót w obrębie napowietrznych linii teletechnicznych. Wykonawca pokrywa koszt ewentualnych wyłączeń zasilania sieci,

- oznakowania terenu robót zgodnie z „Instrukcją o oznakowaniu robót prowadzonych w pasie drogowym” oraz w uzgodnieniu z Zamawiającym.

1.5. Określenia podstawowe

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i normami branżowymi.

2. MATERIAŁY

Farba ulegająca biodegradacji, nie zawierająca rozpuszczalników chemicznych lub inne zaakceptowane przez Zamawiającego. Sposób

znaczenia drzew musi być zaakceptowany przez strony umowy.

Do usługi pielęgnacji drzew nie jest wymagane stosowanie materiałów.

3. SPRZĘT

Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez zamawiającego zdyskwalifikowane i  niedopuszczone do robót.

Wykonawca winien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu do:

- pił mechanicznych i ręcznych do wycinki drzew i krzewów,

- drabiny,

- podnośniki hydrauliczne lub sprzęt alpinistyczny,

- rębaki do rozdrobnienie gałęzi,

- transportu pozyskanego w wyniku wycinki drewna i zrąbków.

4. TRANSPORT

Wybór środków transportu drewna i zrąbków powinien być dostosowany jego objętości, technologii naładunku oraz od odległości transportu.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1 Wyznaczanie drzew do wykonania zabiegów pielęgnacyjnych:

- odczytane z map sytuacyjnych lokalizacji drzew,

- sprawdzenie gatunku i parametrów dendrometrycznych,

- naniesienie na pniu drzewa dyskretnego znaku identyfikacyjnego.

5.2. Pielęgnacja drzew:

Roboty pielęgnacyjno-konserwacyjne drzewostanu obejmują wykonanie cięć sanitarnych i korekcyjnych zgodnie z zakresem prac, wykonanie skrajni drogi, zrąbkowanie mechaniczne gałęzi pozyskanych w wyniku pielęgnacji, wywiezienie zrąbków poza teren drogi.

Cięcia sanitarne - polegają na usunięciu z korony drzewa konarów i gałęzi

obumarłych i zamierających, a także usunięcie z korony drzewa konarów porażonych przez jemiołę.

Cięcia korekcyjne - polegają na formowaniu korony, usuwaniu konarów

krzyżujących się lub ocierających, likwidacji kolizji drzewa z urządzeniami technicznymi np. liniami telefonicznymi czy budynkami poprawę skrajni

Cięcia skrajni drogi – polegają na wycinani konarów i gałęzi drzew od strony jezdni do wysokości 10m, umożliwiające swobodny, bezkolizyjny przejazd pojazdów.

Ilość masy korony zdjęta z drzewa w czasie zabiegów nie może przekraczać 30%.

Cięć pielęgnacyjnych drzewostanu dokonywać poza okresem gniazdowania ptaków.

Przy wykonaniu cięć pielęgnacyjnych drzew przyjęto dwa stopnie utrudnienia

I - cięcia pielęgnacyjne bez utrudnień – usuwanie gałęzi odcinkami z możliwością ich swobodnego zrzucania pod drzewo. W przypadku pracy z podnośnika przycięcie gałęzi z koniecznością przesterowania do 50% gałęzi.

II – cięcia pielęgnacyjne z utrudnieniami – usuwanie gałęzi i konarów w bezpośrednim sąsiedztwie budynków, linii energetycznych, telefonicznych lub innych utrudnień znajdujących się bezpośrednio pod koroną i w najbliższym otoczeniu drzewa, cięcie gałęzi z koniecznością usuwania gałęzi odcinkami z koniecznością wykorzystania lin pomocniczych do opuszczania większych

konarów, z ograniczona możliwością zrzucania urobku pod drzewo.             W przypadku pracy z podnośnika wielokrotny wjazd w celu założenia lin pomocniczych oraz opuszczenia urobku, z koniecznością przesterowania do ponad 50% gałęzi.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności prowadzenia robót z umową, zleconym zakresem i normami.

6.2. Kontrola wykonania robót

Kontrola robót przy odbiorze pielęgnowanych drzew dotyczy:

- ilości zdjętej masy korony drzewa,

- prawidłowości wykonanych cięć,

- określenia ilości S4, M2 i zrąbków (w mp, m3),

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót

Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac do wykonania będzie protokół typowania robót.

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostką obmiarową jest 1 sztuka drzewa.

8. ODBIORY ROBÓT

Szczegółowe zasady odbioru określa umowa.