Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu

SZCZEGÓŁOWE   SPECYFIKACJE  TECHNICZNE

WYKONANIA   I   ODBIORU    ROBÓT

ZWIĄZANYCH  Z

„BIEŻĄCYM  UTRZYMANIEM  OZNAKOWANIA   PIONOWEGO,

I   URZĄDZEŃ   BEZPIECZEŃSTWA   RUCHU

DROGOWEGO   NA  DROGACH    POWIATOWYCH

POWIATU   WAŁBRZYSKIEGO”.

Wałbrzych, luty   2014 roku

1. WSTĘP.

  - Przedmiot SST:

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót  związanych z „Bieżącym utrzymaniem oznakowania  pionowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach powiatowych Powiatu Wałbrzyskiego”.

  - Zakres robót objętych specyfikacją:

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót  związanych        z wykonaniem i odbiorem bieżących prac utrzymaniowych oznakowania pionowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego stosowanych na drogach powiatowych Powiatu Wałbrzyskiego,  w postaci znaków  drogowych  pionowych,  typu:

- znaków zakazu ( B ),

- znaków informacyjnych ( D ),

- znaków kierunku, miejscowości  i  znaków uzupełniających ( E, F, G, T i U).

- lustra  drogowe  wypukłe  prostokątne  typ U-18b

  - Określenia  podstawowe  :

Znak pionowy – znak wykonany w postaci tarczy lub tablicy z napisami albo symbolami,  zwykle umieszczony na konstrukcji wsporczej.

Znak drogowy odblaskowy – znak, którego lico wykazuje właściwości odblaskowe

( wykonane jest z materiału o odbiciu powrotnym – współdrożnym ).

Urządzenia  bezpieczeństwa  ruchu  drogowego – urządzenia  służące  ochronie życia               i  mienia  oraz  zapewnieniu  bezpieczeństwa  użytkowników  ruchu  drogowego oraz   terenów  przyległych. Urządzenia  te winny  posiadać  wymagane  przepisami   certyfikaty, atesty itp.  świadectwa  dopuszczające  do  ich  stosowania.

2. MATERIAŁY.

2.1  Ogólne wymagania dotyczące materiałów :

Na  drogach  powiatowych  Powiatu Wałbrzyskiego  do wykonania robót  związanych z bieżącym utrzymaniem oznakowania pionowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego  wymienionych w pkt. 1.2 SST - należy stosować wyłącznie  materiały dopuszczone do powszechnego stosowania  w  budownictwie,  właściwie oznaczone, dla  których :

- wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność                 z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie odpowiednich norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów  i dokumentów technicznych – w odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji,

- dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklarację zgodności              z odpowiednią normą lub aprobatą techniczną  - w odniesieniu do wyrobów nie podlegających certyfikacji,

- wydano atest lub certyfikat  w  kraju  wytworzenia, co  do których nie jest wymagane nadanie znaku  bezpieczeństwa.

## Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych                           i jakościowych materiałów  stosowanych  do  wykonania  robót związanych z bieżącym utrzymaniem  oznakowania pionowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach powiatowych Powiatu Wałbrzyskiego.

2.2.  Aprobata techniczna dla materiałów.

Każdy materiał do wykonania pionowego  oraz  urządzenia bezpieczeństwa  ruchu drogowego,  na które  nie ma  normy musi posiadać aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę. Znaki  drogowe  i  urządzenia  bezpieczeństwa ruchu drogowego  powinny mieć certyfikat bezpieczeństwa  ( znak „B”)  oraz  wyraźne  i trwałe oznakowanie podające:

- nazwę  lub znak  towarowy,

- rok produkcji.

Tarcza znaku :

Trwałość materiałów na wpływy zewnętrzne.

Materiały użyte na lico i tarczę znaku oraz połączenie lica znaku z tarczą znaku  a także

sposób wykończenia znaku  muszą wykazywać pełną odporność na oddziaływanie światła,

zmian temperatury, wpływy atmosferyczne i występujące w normalnych warunkach

oddziaływania chemiczne przez cały okres trwałości znaku określony przez wytwórcę lub

dostawcę.

Warunki gwarancyjne producenta lub dostawcy znaku.

Producent lub dostawca znaku obowiązany jest przy dostawie określić, uzgodnioną                	z   odbiorcą trwałość znaku, oraz warunki gwarancyjne dla znaku, a także udostępnić na

życzenie odbiorcy:

- instrukcję montażu znaku,

- dane szczegółowe o ewentualnych ograniczeniach w stosowaniu znaku,

- instrukcję utrzymania znaku.

Materiały do wykonania tarczy znaku.

Materiałami stosowanymi do  produkcji  tarczy znaku drogowego są:

- blacha stalowa,

- blacha z aluminium lub stopów z aluminium,

- inne materiały, np. sklejka wodoodporna, tworzywa syntetyczne, pod warunkiem

uzyskania przez producenta aprobaty technicznej.

Tarcza znaku z blachy aluminiowej.

Blacha z aluminium lub stopów z aluminium powinna być odporna na korozję w warunkach zasolenia.     Wymagane  grubości  tarczy znaku z blachy aluminiowej:

- tarcze znaków wzmocnionych  przetłoczeniami –  co najmniej 1,5 mm,

- tarcze płaskie – co najmniej 2,0 mm.

Wytrzymałość dla tarcz z aluminium i stopów aluminium powinna wynosić:

- dla tarcz znaków wzmocnionych przetłoczeniem – 155 MPa,

- dla tarcz płaskich – 200 MPa

Warunki wykonania tarczy znaku.

Tarcza znaku  winna  być równa i gładka – bez odkształceń płaszczyzny znaku.

Odchylenie płaszczyzny tarczy znaku  nie może wynosić więcej niż 1,5 %

największego wymiaru znaku.  Krawędzie tarczy znaku muszą być równe i nieostre.

Znaki odblaskowe.

Wymagania dotyczące powierzchni odblaskowej.

Znaki drogowe odblaskowe wykonuje się z zasady przez oklejenie tarczy znaku materiałem odblaskowym. Właściwości folii odblaskowej powinny spełniać wymagania aprobaty technicznej.

Wymagania jakościowe znaku odblaskowego.

Folie odblaskowe użyte do wykonania lica znaku  powinny wykazywać pełne związanie z tarczą znaku przez cały okres wymaganej trwałości znaku. Niedopuszczalne są lokalne niedoklejenia, odklejenia, złuszczenia lub odstawanie folii na krawędziach tarczy znaku oraz na jego powierzchni.  Sposób połączenia folii z powierzchnią tarczy znaku powinien uniemożliwić jej odłączenie od tarczy bez jej zniszczenia.

Przy malowaniu lub klejeniu symboli lub obrzeży znaków na folii odblaskowej, technologia malowania lub klejenia oraz stosowane w tym celu materiały powinny być uzgodnione        z producentem folii.  Okres trwałości znaku wykonanego przy użyciu folii odblaskowych powinien wynosić od 7 do 10 lat, w zależności od rodzaju materiału.

Powierzchnia lica znaku powinna być równa i gładka, nie mogą na niej występować lokalne nierówności i pofałdowania. Niedopuszczalne jest występowanie jakichkolwiek ognisk korozji. Dokładność rysunku znaku powinna być taka, aby wady konturów znaku, które mogą powstać przy nanoszeniu farby na odblaskową powierzchnię znaku, nie były większe niż:

- 2 mm dla znaków małych i średnich,

- 3 mm dla dużych i wielkich

Powstałe zacieki przy nanoszeniu farby na odblaskową część znaku nie powinny być większe w każdym kierunku niż:

- 2 mm dla znaków małych i średnich

- 3 mm dla znaków dużych i wielkich

Dla znaków nowych na każdym z fragmentów powierzchni znaku o wymiarach 4 x 4 cm nie 	może występować więcej niż 0,7 lokalnych usterek ( załamania,  pęcherzyki) o wymiarach nie większych niż 1 mm w każdym kierunku.

Niedopuszczalne jest występowanie jakichkolwiek zarysowań  powierzchni znaku.

Wymagana jest taka wytrzymałość połączenia folii odblaskowej z tarczą znaku, by po zgięciu tarczy o 90° przy promieniu łuku zgięcia do 10 mm w żadnym miejscu nie  uległo ono zniszczeniu. Tylna strona tarczy znaków odblaskowych musi być zabezpieczona matową farbą nieodblaskową barwy ciemno szarej o współczynniku luminacji 0,08 do 0,10 – wg wzorca  	stanowiącego załącznik do „Instrukcji  o znakach drogowych  pionowych”. Grubość powłoki farby nie może być mniejsza od 20 μm. gdy tarcza znaku jest  wykonana z aluminium lub ze stali cynkowanej ogniowo i cynkowanie to wykonywane  jest po ukształtowaniu tarczy – jej krawędzie mogą pozostać niezabezpieczone farbą  ochronną.

3.        SPRZĘT.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje  niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien   odpowiadać pod względem typów i ilości  wskazaniom zawartym w SST lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Zamawiającego; w przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez  Zamawiającego.

Sprzęt do wykonania oznakowania pionowego i  urządzeń  bezpieczeństwa  ruchu 	drogowego.

Wykonawca przystępujący do wykonana oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa 	ruchu drogowego powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

a) żurawia samochodowego,

b) środków  transportowych do przewozu  materiałów,

4.  	TRANSPORT.

Ogólne  wymagania dotyczące transportu.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

Transport materiałów do pionowego znakowania dróg  oraz  urządzeń  bezpieczeństwa ruchu  drogowego.

Transport znaków,  urządzeń  bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz sprzętu powinien się odbywać środkami transportowymi w sposób uniemożliwiający ich   przesuwanie się w czasie transportu i uszkadzanie  oraz  powodowanie  zagrożenia  w ruchu drogowym.

5.  	WYKONANIE   ROBÓT.

Ogólne zasady wykonania robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz  za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiami specyfikacji, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę oraz  poleceniami Zamawiającego. Obowiązują  ustalenia szczegółowe  Załącznika nr 1, 2  i 4 do  Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. Nr 220, poz. 2181 ze zmianami).

Montaż tarczy znaku drogowego

Tarcza znaku drogowego musi być zamocowana do konstrukcji wsporczej w sposób uniemożliwiający jej przesunięcie lub obrót. Materiał i sposób wykonania jej połączenia z konstrukcją wsporczą musi umożliwiać, przy użyciu odpowiednich narzędzi, odłączenie tarczy znaku od konstrukcji wsporczej przez  cały okres użytkowania znaku.

Montaż tarczy znaku obejmuje:

- przymocowanie tarcz, tablic i tabliczek znaków drogowych do istniejących słupków ( przy pomocy  śrub, objemek itp.),

- transport znaku z magazynu do miejsca ustawienia.

Montaż słupka znaku drogowego  :

Montaż słupka znaku drogowego nowego  obejmuje:

- transport  słupka  z magazynu do miejsca montażu,

- wykonanie wykopu,

- ustawienie słupka do pionu,

- zabetonowanie słupka.

Wymagane są słupki – stalowe ø 60 mm

Roboty przygotowawcze do montażu  urządzeń  bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Lokalizacja, odległość i wysokość zamocowania powinny być każdorazowo uzgadniane z Zamawiającym z zachowaniem tolerancji ich ustawienia. Obowiązują  ustalenia szczegółowe  Załącznika nr 1, 2  i 4 do  Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. Nr 220, poz. 2181 ze zmianami).

Ustawienie nowych  urządzeń  bezpieczeństwa  ruchu  drogowego  obejmuje:

- transport  z magazynu do miejsca ustawienia

-  montaż  urządzeń  w miejscu  ich ustawienia  w pasie drogowym  w gruncie lub do słupków (za pomocą śrub,  objemek, itp.).

Montaż  urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego :

Montaż   luster drogowych  wypukłych  prostokątnych  typu  U-18b  obejmuje:

- montaż  urządzeń  w miejscu  ich ustawienia  do słupków ( za pomocą śrub, objemek, itp.).

6.  	 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT .

Nadzór inwestorski – osoba upoważnioną do bezpośredniego zlecania, kontrolowania robót                   i odpowiedzialną za ich jakość, na drogach powiatowych jest to osoba nadzorująca  wyznaczona  	przez  Zamawiającego.

7.  	OBMIAR ROBÓT.

Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie                       z  SST, w jednostkach ustalonych w formularzu cenowym.

Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymi przy oznakowaniu pionowym dróg są:

a) szt. (sztuka) dla znaków konwencjonalnych

b) m² (metr kwadratowy)  powierzchni dla tablic znaków niekonwencjonalnych

Jednostką obmiarową dla urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego są:

a) szt. (sztuka) dla luster drogowych wypukłych prostokątnych typu U-18b.

8.  	ODBIÓR ROBÓT

Zgodnie z zawartą umową.

9.       PODSTAWA  PŁATNOŚCI.

Zgodnie z zawartą umową.

10.     PRZEPISY ZWIĄZANE.

Inne dokumenty:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych  oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach  (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 ze zmianami ).