WARUNKI TECHNICZNE

do   przeprowadzenia   okresowej   weryfikacji   danych ewidencji  gruntów i budynków  gminy Czarny Bór w zakresie zgodności treści mapy zasadniczej ze stanem faktycznym w terenie dla obrębów ewidencyjnych:

Borówno, Czarny Bór, Grzędy, Grzędy Górne, Jaczków, Witków.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OBOWIĄZUJĄCE NORMY PRAWNE

1. 	Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2010  r. Nr 193, poz. 1287 ze zmianami).

2. 	Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 roku w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2001 r. Nr 38, poz.454 ze zmianami.

3. 	Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) (Dz. U. z 2010 r. Nr 242, poz.1622).

4. 	Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz. U. z 1999 r. Nr 112, poz. 1316 oraz z 2002 r. Nr 18, poz. 170).

5. 	Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 383).

6. 	Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 263, poz. 1572).

7. 	Ustawa z dnia 5 czerwca 2014 roku o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014 r. poz. 897).

8. 	Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami).

przy jednoczesnym przestrzeganiu zasad przewidzianych w niniejszym projekcie.

1.Cel i zakres prac

1.1. Cel prac :

Celem zlecanej usługi jest przeprowadzenie przez Zamawiającego okresowej weryfikacji danych

ewidencyjnych, o której mowa w § 54 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 roku w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2001 roku Nr 38 poz. 454) w zakresie zgodności treści mapy ewidencyjnej ze stanem faktycznym w terenie, zwanego dalej „rozporządzeniem”.

1.2. Zakres prac:

1)  porównanie treści mapy zasadniczej ze stanem faktycznym   w terenie,  w zakresie budynków, w tym oznaczenia funkcji użytkowej, ilości kondygnacji budynków położonych na obszarze objętym opracowaniem wraz z ustaleniem nowych właściwych atrybutów dla nieaktualnych obiektów;

2)   wykonanie  niezbędnych    geodezyjnych    pomiarów  sytuacyjnych    dotyczących  nowych

i  nieaktualnych   obiektów   ewidencyjnych,   położonych   w   obszarze   objętym

opracowaniem   ( budynków, bloków budynków),

3) 	uzupełnienie  danych  ewidencyjnych dotyczących budynków o  cyfrowe zdjęcia budynków,

4)  opracowanie,  przekazanie   wyników   pomiarów   oraz  stwierdzonych   zmian danych

ewidencyjnych do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego powiatu wałbrzyskiego w formie operatu technicznego złożonego razem dla wszystkich sześciu obrębów ewidencyjnych wraz z dokumentacją niezbędną do wprowadzenia zmian                   w ewidencji gruntów i budynków (kartoteki danych ewidencyjnych dla nowych budynków, wykazy zmian danych ewidencyjnych dla budynków  podlegających zmianom) ,

- aktualizację źródłowej bazy danych systemu EWID 2007 przeprowadzi Zamawiający - dla warstwy obiektów topograficznych (budynki nieewidencyjne, bloki budynków ewidencyjnych), na podstawie przekazanych danych od Wykonawcy.

Po wykonaniu procedur określonych w § 54 rozporządzenia przekazane zostaną, przez Zamawiającego do Urzędu Gminy w Czarnym Borze oraz do Sądu Rejonowego  w Wałbrzychu, zawiadomienia o dokonanych zmianach w danych ewidencyjnych dotyczących budynków, zgodnie z zasadami określonymi w §49 ust. 1 Pkt 1 i 2 rozporządzenia.

Do zawiadomień przekazywanych do Sądu Rejonowego załączone zostaną, stosownie  do postanowień art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece         (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 707 z późn. zm.), wypisy z rejestru gruntów, a w uzasadnionych przypadkach także wyrysy z mapy ewidencyjnej.

2. Charakterystyka obiektu

Jednostka ewidencyjna: gmina CZARNY BÓR – Identyfikator GUS 022104_2. Czarny Bór

Obręb: BORÓWNO – Identyfikator 022104_2.0001 Borówno

Powierzchnia obrębu: 461.8598ha.

| Ilość działek w obrębie : | 531 |
| --- | --- |
| w tym: |  |
| zabudowanych (B, Bi, Ba, Br) | 128 |
| nie zabudowanych (Bp) | 3 |
| Liczba jednostek rejestrowych: | 234 |
| Szacunkowa liczba budynków: | ok. 270 |
| Szacunkowa liczba lokali: | ok. 25 |
| Liczba podmiotów: | 267 |

Obręb: CZARNY BÓR – Identyfikator 022104_2.0002 Czarny Bór

Powierzchnia obrębu: 1114.7179ha.

| Ilość działek w obrębie : | 1311 |
| --- | --- |
| w tym: |  |
| zabudowanych (B, Bi, Ba, Br) | 412 |
| nie zabudowanych (Bp) | 50 |
| Liczba jednostek rejestrowych: | 734 |
| Szacunkowa liczba budynków: | ok. 850 |
| Szacunkowa liczba lokali: | ok. 350 |
| Liczba podmiotów: | 783 |

Obręb: GRZĘDY – Identyfikator 022104_2.0003 Grzędy

Powierzchnia obrębu: 1973.0451ha.

| Ilość działek w obrębie : | 768 |
| --- | --- |
| w tym: |  |
| zabudowanych (B, Bi, Ba, Br) | 142 |
| nie zabudowanych (Bp) | 71 |
| Liczba jednostek rejestrowych: | 270 |
| Szacunkowa liczba budynków: | ok. 260 |
| Szacunkowa liczba lokali: | ok. 40 |
| Liczba podmiotów: | 259 |

Obręb: GRZĘDY GÓRNE – Identyfikator 022104_2.0004  Grzędy Górne

Powierzchnia obrębu: 548,5540ha.

| Ilość działek w obrębie: | 246 |
| --- | --- |
| w tym: |  |
| zabudowanych (B, Bi, Ba, Br) | 42 |
| nie zabudowanych (Bp) | 0 |
| Liczba jednostek rejestrowych: | 83 |
| Szacunkowa liczba budynków: | ok. 100 |
| Szacunkowa liczba lokali: | ok. 5 |
| Liczba podmiotów: | 81 |

Obręb: JACZKÓW– Identyfikator 022104_2.0005 Jaczków

Powierzchnia obrębu: 1249.8057ha.

| Ilość działek w obrębie: | 674 |
| --- | --- |
| w tym: |  |
| zabudowanych (B, Bi, Ba, Br) | 109 |
| nie zabudowanych (Bp) | 1 |
| Liczba jednostek rejestrowych: | 185 |
| Szacunkowa liczba budynków: | ok.200 |
| Szacunkowa liczba lokali: | ok. 20 |
| Liczba podmiotów: | 188 |

Obręb: WITKÓW – Identyfikator 022104_2.0006 Witków

Powierzchnia obrębu: 1291.8658ha.

| Ilość działek w obrębie : | 832 |
| --- | --- |
| w tym: |  |
| zabudowanych (B, Bi, Ba, Br) | 224 |
| nie zabudowanych (Bp) | 1 |
| Liczba jednostek rejestrowych: | 344 |
| Szacunkowa liczba budynków: | ok. 450 |
| Szacunkowa liczba lokali: | ok. 100 |
| Liczba podmiotów: | 369 |

W/w dane zestawiono według danych zawartych w operacie ewidencji gruntów według stanu na dzień 01 lipca 2014r.

Liczby budynków i lokali – są to wartości szacunkowe, w przypadku ich przekroczenia nie wpłyną na wartość zamówienia.

W skład gminy wiejskiej Czarny Bór, położonej w zachodniej części powiatu wałbrzyskiego wchodzi 6 obrębów ewidencyjnych o łącznej powierzchni 6639.8483ha. Charakteryzuje się ona rozproszoną zabudową mieszkaniową jedno i wielorodzinną oraz zagrodową i użytkową, skupioną głównie wzdłuż dróg.

3. Charakterystyka bazy danych części kartograficznej ewidencji gruntów   i budynków.

3.1. Mapa zasadnicza

W latach 1981-1985 wykonano na terenach zabudowanych i terenach rolnych gminy Czarny Bór, pomiar sytuacyjno-wysokościowy z ustaleniem granic okazywanych na książkę protokołów. Założono mapę zasadniczą w układzie sekcyjnym. Mapa zasadnicza jest na bieżąco aktualizowana o dane wynikające z operatów pomiarowych przyjmowanych do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wałbrzychu i w zakresie pozyskania danych o budynkach stanowi istotne źródło informacji.

3.2.  Operat ewidencji gruntów

Podstawowy operat ewidencji gruntów dla jednostki ewidencyjnej Czarny Bór, składającej się z  w/w obrębów został założony w roku 1963 jako kontynuacja dawnego katastru pruskiego. W 1988 roku na bazie pomiaru do mapy zasadniczej z lat 1981-85 dokonano odnowienia ewidencji gruntów. W trakcie prac obliczono powierzchnie działek z dokładnością do 1m2, obliczono powierzchnię użytków i klas kartometrem, a nowy stan okazano protokolarnie zainteresowanym stronom.

W latach 1991-92 część opisowa operatu ewidencji gruntów została zinformatyzowana w systemie EGB, a od 2004 r. komputerowa baza danych części opisowej dotycząca wyłącznie danych ewidencji gruntów, założona została w środowisku oprogramowania Kataster WZ (na platformie ORACLE) w standardzie SWDE. Obecnie jest to w pełni zintegrowany system TurboEWID (firmy Geomatyka -Kraków S.C.- także na bazie ORACLE).

W latach 2004-2005, na bazie materiałów do mapy zasadniczej powstała numeryczna mapa ewidencyjna, w której granice przyjęto z pomiarów terenowych, natomiast budynki i użytki oraz klasy bonitacyjne przyjęto z  wektoryzacji odpowiednio  mapy zasadniczej lub ewidencyjnej- operat KERG 42-39/2003.

4. Źródła pozyskania danych w zakresie budynków

Dane dotyczące budynków do pozyskania na podstawie:

- komputerowej bazy danych ewidencji gruntów i budynków,

- dokumentacji prawnej i technicznej nieruchomości zabudowanych  od zarządców, właścicieli itp.,

- wpisów w księgach wieczystych,

- dokumentacji architektoniczno-budowlanej, o której mowa w § 71 rozporządzenia, przechowywanej przez właściwe organy administracji publicznej lub udostępnianej przez podmioty ewidencyjne lub osoby, jednostki organizacyjne oraz organy, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia.

- rejestru zabytków.

oraz w wyniku oględzin w terenie.

5. Termin realizacji zamówienia

Zamówienie należy wykonać w terminie do 30 listopada 2014 r.