SZCZEGÓŁOWE SOECYFIKACJE TECHNICZNE

D – 05.03.11

FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO

Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu

2014

- Wstęp

  - Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymaganiami dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z frezowaniem nawierzchni asfaltowych na zimno.

  - Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy  przy zlecaniu i realizacji robót na drogach powiatowych

administrowanych przez Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego.

Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z frezowaniem nawierzchni asfaltowych na zimno.

Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno może być wykonywane w celu:

- uszorstnienia nawierzchni,

- profilowania,

- zapraw nawierzchni,

oraz przed wykonaniem nowej warstwy.

  - Określenia podstawowe

    - Recykling nawierzchni asfaltowej – powtórne użycie mieszanki mineralno –

asfaltowej odzyskanej z nawierzchni.

    - Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno – kontrolowany proces skrawania

górnej warstwy nawierzchni asfaltowej, bez jej ogrzania, na określoną głębokość.

- MATERIAŁY

Nie występują.

- SPRZĘT

  - Sprzęt do frezowania

Należy stosować frezarki drogowe umożliwiające frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno na określoną głębokość.

Frezarka powinna być sterowana elektronicznie i zapewniać zachowanie wymaganej równości oraz pochyleń poprzecznych i podłużnych powierzchni po frezowaniu.

Do małych robót ( naprawy części jezdni) Inżynier może dopuścić frezarki sterowane mechanicznie.

Szerokość bębna frezującego powinna być dobrana zależnie od zakresu robót. Przy lokalnych naprawach szerokość bębna może być dostosowana do szerokości skrawanych elementów jezdni. Przy frezowaniu całej jezdni szerokość bębna skrawającego powinna być co najmniej równa 1200 mm.

Przy dużych robotach frezarki muszą być wyposażone w przenośnik frezowanego materiału, podający go z jezdni na środki transportu.

Przy frezowaniu warstw asfaltowych na głębokość ponad 50 mm, z przeznaczeniem odzyskanego materiału do recyklingu na gorąco w otaczarce, zaleca się frezowanie współbieżne, tzn. takie, w którym kierunek obrotów bębna skrawającego jest zgodny z kierunkiem ruchu frezarki.

Za zgodą Zamawiającego może być dopuszczone frezowanie przeciwbieżne , tzn. takie w którym kierunek obrotów bębna skrawającego jest przeciwny do kierunku ruchu frezarki.

Przy pracach prowadzonych w terenie zabudowanym frezarki muszą , a poza nimi powinny  być zaopatrzone w systemy odpylania. Za zgodą  Zamawiającego  można dopuścić frezarki bez tego systemu :

- na drogach zamiejskich w obszarach niezabudowanych,

- na drogach miejskich w małym zakresie robót.

Wykonawca może używać tylko frezarki zaakceptowane przez Inżyniera.

Wykonawca powinien przedstawić dane techniczne frezarek a w przypadkach jakichkolwiek wątpliwości przeprowadzić demonstrację pracy frezarki, na własny koszt.

- TRANSPORT

4.1. Transport sfrezowanego materiału

Transport sfrezowanego materiału powinien być tak zorganizowany, aby zapewnić 	pracę frezarki bez postojów. Materiał może być wywożony dowolnymi środkami 	transportowymi.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Wykonanie frezowania

Nawierzchnia powinna być frezowana do głębokości, szerokości i pochyleń zgodnych 	z  zaleceniami.

Jeżeli frezowana nawierzchnia ma być oddana do ruchu bez ułożenia nowej warstwy 	ścieralnej, to jej tekstura powinna być jednorodna, złożona z nieciągłych prążków 	podłużnych lub innych form geometrycznych, gwarantujących równość, szorstkość i 	estetyczny wygląd.

Jeżeli ruch drogowy ma być dopuszczony po sfrezowanej części jezdni, to wówczas, 	ze względów bezpieczeństwa należy spełnić następujące warunki:

- należy usunąć materiał i oczyścić nawierzchnię,

- przy frezowaniu poszczególnych pasów ruchu, wysokość podłużnych pionowych krawędzi nie może przekraczać  40mm,

- przy lokalnych naprawach polegających na frezowaniu nawierzchni przy linii krawężnika (ścieku) dopuszcza się większy uskok niż określono w pkt b), ale przy głębokości większej od 75mm wymaga on specjalnego oznakowania,

- krawędzie poprzeczne na zakończenie dnia roboczego powinny być klinowo ścięte.

5.2. Frezowanie warstwy ścieralnej przed ułożeniem nowej warstwy lub warstw 	asfaltowych

Do frezowania należy użyć frezarek sterowanych elektronicznie, względem ustalonego 	poziomu odniesienia, zachowując spadki poprzeczne i niweletę drogi. Nawierzchnia 	powinna być sfrezowana na głębokość projektowaną z dokładnością +,- 5mm.

.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1.1. Minimalna częstotliwość pomiarów

Częstotliwość oraz zakres pomiarów dla nawierzchni frezowanej na zimno podano w tablicy1.

Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów dla nawierzchni frezowania na zimno

| Lp. | Właściwość nawierzchni | Minimalna częstotliwość pomiarów |
| --- | --- | --- |
| 1 | Równość podłużna | łatą 4-metrową co 20 metrów |
| 2 | Równość poprzeczna | łatą 4-metrową co 20 metrów |
| 3 | Spadki poprzeczne | co 50m |
| 4 | Szerokość frezowania | Co 50m |
| 5 | Głębokość frezowania | Na bieżąco, według SST |

6.1.2. Równość nawierzchni

Nierówności powierzchni po frezowaniu mierzone łatą 4-metrową zgodnie  nie powinny przekraczać 6mm.

6.1.3. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni po frezowaniu powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją +,- 0,5%.

6.1.4. Szerokość frezowania

Szerokość frezowania powinna odpowiadać szerokości zaleconej , z dokładnością +,- 5cm.

6.1.5. Głębokość frezowania

Głębokość frezowania powinna odpowiadać głębokości  zaleconej , z dokładnością +,- 5mm.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy).

8. ODBIÓR ROBÓT

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z SST i wymaganiami .

# 9     PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m2 frezowania na zimno nawierzchni asfaltowej obejmuje:

- prace pomiarowe,

- oznakowanie i zabezpieczenie robót, na podstawie zatwierdzonego projektu organizacji ruchu,

- projekt Wykonawca realizuje na własny koszt i własnym staraniem,

- frezowanie,

- transport sfrezowanego materiału,