Załącznik nr 1

Szczegółowy opis wymagań technicznych

- NOWOCZESNY SYSTEM KOLEJKOWY DO ZARZĄDZANIA RUCHEM INTERESANTÓW

- Automat biletowy/dyspenser – ilość sztuk 1

| Element | Opis wymagań minimalnych |
| --- | --- |
| Automat | Urządzenie stojące, niskie przystosowane do obsługi osób niepełnosprawnych (wys. <1400mm), wyświetlanie na ekranie biletownika dowolnych informacji z systemu np. liczba oczekujących w podziale na poszczególne kolejki. Wybieranie poszczególnych kolejek powinno być możliwe w trybie wieloekranowym (menu hierarchiczne). Pobranie biletu z automatu biletowego będzie odbywało się przez naciśnięcie monitora dotykowego w miejscu, które wyświetla przycisk kolejki. Zamawiający powinien mieć możliwość samodzielnego redagowania informacji umieszczonych na drukowanych przez automat biletach. |
| Podstawa | - podstawa zapewniająca stabilność urządzenia - umożliwiająca trwałe zamocowanie do podłoża |
| Monitor dotykowy | - przekątna min : 19'', - z nakładką dotykową typu SAW, odporną na zadrapania, porysowanie, zanieczyszczenia, wodę, - umożliwiający programowanie dowolnej ilości przycisków oraz wyświetlanie na ekranie biletownika dowolnych informacji z systemu np. liczba oczekujących w podziale na poszczególne kolejki, - format ekranu 5:4 |
| Drukarka | Drukarka termiczna z obcinaczem papieru zapewniającym regulowaną długość biletu, dla każdej grupy spraw oddzielnie; drukarka pracować będzie na powszechnie dostępnym papierze termicznym o szerokości taśmy 80 mm i długości min. 50 metrów. Zamawiający powinien mieć możliwość samodzielnego redagowania informacji umieszczonych na drukowanych przez automat biletach. |
| Automatyczne uruchomienie | Tak |
| Automatyczne wyłączenie | Tak |

- Panele  stanowiskowe przywoławcze – ilość sztuk 7

| Element | Opis wymagań minimalnych |
| --- | --- |
| Obudowa | Kolorystyka dopasowana do wymagań Zamawiającego |
| Mocowanie | Mocowania nie są wymagane |
| Opis urządzenia | System musi zapewnić możliwość przywoływania klientów do stanowisk za pomocą terminali stanowiskowych sprzętowych. Urządzenia mają umożliwiać: - logowanie pracowników poprzez wprowadzenie osobistego kodu umożliwiającego przypisanie danych statystycznych do pracownika, - przywołanie klienta kolejnego i wybranego, - wstrzymanie obsługi dowolnego klienta i odesłanie go na koniec, początek lub zawieszenia jego - obsługi do wezwania, - przekierowanie klienta do innej usługi. |

- Wyświetlacz główny zbiorczy LCD 42” – ilość sztuk 1

| Element | Opis wymagań minimalnych |
| --- | --- |
| Obudowa | Kolorystyka dopasowana do wymagań Zamawiającego |
| Mocowanie | Wyświetlacz mocowany za pomocą uchwytu do ściany lub sufitu (zgodnie z ustaleniami z Zamawiającym) |
| Wielkość ekranu | Przekątna minimum 42 cali |
| Pozostałe wymagania | - profesjonalny ekran LCD w technologii LED, - rozdzielczość FULL HD, - z wbudowanymi głośnikami, - przeznaczony do pracy ciągłej, - minimum 1 złącze USB 2.0, - wyświetlacz powinien posiadać możliwość zablokowania przycisków funkcyjnych na obudowie, - na ekranie powinny być wyświetlane informacje dotyczące aktualnie wzywanych numerów biletów, numerów pokoi i pięter oraz informacje multimedialne skierowane do klientów, którymi mogą być pliki avi, mpeg, gif, JPG i inne. |
| Komputer do obsługi wyświetlacza | - komputer o wymiarach umożliwiających umieszczenie go za monitorem LCD, - posiadający co najmniej jeden port HDMI oraz jeden port D-SUB, - zastosowane rozwiązania techniczne powinny umożliwiać płynne wyświetlanie treści w rozdzielczości HD -dotyczy treści w formatach avi, mpeg, jpg, gif |

II) OPROGRAMOWANIE, DOSTAWA, GWARANCJA

- Oprogramowanie systemu kolejkowego

| Element | Funkcjonalność |
| --- | --- |
| Oprogramowanie musi spełniać następujące wymagania: | - powinno funkcjonować w środowisku Windows lub równoważnym, - system powinien działać na serwerze bez konieczności jego ręcznego uruchamiania, - system musi być zabezpieczony hasłami, w celu ochrony danych, wg różnych poziomów uprawnień (np. administrator, kierownik, pracownik) oraz umożliwiać przydzielenie określonych kolejek lub grup kolejek zawierających priorytety do każdego pracownika osobno, - system powinien umożliwiać tworzenie nieograniczonej ilości kolejek i grupowania ich w grupy, - system powinien umożliwiać tworzenie różnych scenariuszy obsługi, w zakresie których pewne kolejki są obsługiwane szybciej oraz z możliwością dynamicznego ustalania priorytetów w trybie automatycznym (np. jeżeli czas oczekiwania klientów w danej kolejce przekroczy zadaną wartość), - każde stanowisko może obsługiwać więcej niż jedną kolejkę, - system powinien umożliwiać dowolny transfer klientów pomiędzy różnymi grupami spraw, bez konieczności ponownego pobierania biletu. |
| Statystyki | System ma mieć możliwość zbierania i przetwarzania wszelkich danych statystycznych, w szczególności: - ilość i czas wydawania numerów w określonym przedziale czasu, - ilość wykonywanych operacji w podziale na rodzaje, stanowiska obsługi oraz personel w określonym przedziale czasu, - wydajność pracy poszczególnych pracowników (liczba obsłużonych klientów), - czas oczekiwania na obsługę, w tym średni, minimalny i maksymalny, - czas obsługi klientów, w tym średni, minimalny i maksymalny, - czas realizacji poszczególnych typów operacji, - drukowanie i eksportowanie do xls, PDF, txt, CSV raportów statystycznych. |
| Możliwość rozbudowy systemu. | System powinien zapewnić możliwość rozbudowy, docelowo: - do co najmniej 5 automatów biletowych pracujących jednocześnie, - do rozszerzenia ilości stanowisk, |

- Dostawa, instalacja, montaż, szkolenie

| Element |  |
| --- | --- |
|  | - montaż elementów systemu kolejkowego w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, - instalacja urządzeń, - zainstalowane i skonfigurowane oprogramowanie zarządzająco – sterujące, - szkolenie w zakresie obsługi urządzenia i zainstalowanego oprogramowania dla administratorów, - instrukcja dotycząca konfiguracji oprogramowania, wydana w języku polskim, - możliwość dokonywania zmian konfiguracji przez Zamawiającego, - wykonawca powinien przeprowadzić odrębne szkolenia dedykowane dla administratorów z oprogramowania. |

- Gwarancja i serwis

| Element |  |
| --- | --- |
| Gwarancja i serwis | - gwarancja min. 24 m-ce, - max 4-godzinny czas reakcji od zgłoszenia usterki, awarii, - naprawa w ciągu max.24 godzin od zgłoszenia awarii, - wsparcie 12-miesięczne – w ramach wsparcia kwartalna aktualizacja oprogramowania. Aktualizacje będą zawierać zmiany i rozszerzenia zgłaszane przez administratora. - Wykonawca zapewni Zamawiającemu możliwość całodobowego zgłoszenia awarii za pośrednictwem co najmniej jednego ze sposobów: drogi elektronicznej (e-mail), fax, infolinia. |

- Dodatkowe wymagania

| Element |  |
| --- | --- |
| Wymagania dodatkowe | Do oferty należy dołączyć karty katalogowe zaoferowanych urządzeń wraz z wizualizacjami. |
| Certyfikaty | Zaoferowany sprzęt musi być oznaczony znakiem CE oraz posiadać deklarację zgodności z normą bezpieczeństwa CE – należy przez to rozumieć certyfikat wydany przez upoważnioną instytucję certyfikującą lub oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że oferowane wyroby są zgodne z zasadniczymi wymaganiami, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2014 roku, poz. 1645 ze zm.). |