Zał nr 1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Przedmiotem specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania, dostawy i odbioru robót na zadaniu pn. „Modernizacja boiska sportowego przy Zespole Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu”

Ustalenia zawarte poniżej dotyczą prowadzenia robót przy wykonywaniu następujących elementów zadania:

- Wykonanie piłkochwytu wysokości 5 m wzdłuż istniejącego budynku internatu oraz odkrytej części terenu do wysokości kamiennego muru ograniczającego teren boiska od strony zagajnika  na dł. 23 m. Piłkochwyt  powinien  posiadać następujące elementy: słupy i stężenia stalowe malowane farbami chlorokauczukowymi, osadzenie słupów  na stopach fundamentowych , linki naciągowe, siatka polipropylenowa w kolorze zielonym  o max. oczkach 10x10 cm z mocowaniem do linek naciągowych na karabinki,

- Dostawa i montaż 2 szt. bramek  do piłki ręcznej o wymiarach 3 m x 2m /z tolerancją 10 cm/ mocowanych w tulejach /do użytku  na boisku zewnętrznym/ wraz z wyposażeniem /ramiona boczne i rama dolna plus siatka oraz elementy mocujące bramkę/,

- Dostawa i montaż kompletu słupków do gry w piłkę siatkową mocowanych w tulejach /do użytku na boisku zewnętrznym/ z możliwością ustawienia siatki na dowolnej wysokości w przedziale 106-250 cm /umożliwiających stosowanie ich do gry zarówno w siatkówkę jak i w tenisa i badmintona/. Słupki wyposażone w urządzenia naciągowe siatki oraz osłony słupów z pianki poliuretanowej, obszyte materiałem z PCV  mocowanym wokół słupka siatkówki /planowany rozstaw między słupkami ok. 23 m/

- Dostawa 1 kompletu siatki do siatkówki z antenkami /wymiar siatki 9,5x1 m/ z linkami napinającymi o długości dostosowanej do w/w rozstawu słupów,

- Dostawa 1 kompletu  linii do siatkówki z regulacją /możliwość regulacji wielkości boiska/ wykonane z tworzywa o szerokości taśmy 5 cm, linie mocowane do podłoża za pomocą szpilek przyczepionych na gumowych odcinkach na każdym z rogów, linie nawijane na nawijak.

- Wszystkie dostarczone i zamontowane urządzenia posiadać muszą aktualne certyfikaty i atesty jakości oraz zgodności wykonania z obowiązującymi normami.

Roboty winny być wykonane zgodnie ze wskazaniem inwestora na istniejącym terenie rekreacyjno-sportowym usytuowanym za budynkiem internatu Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu przy ul. Nowa Kolonia 9.

Wykonawca prac przed rozpoczęciem robót  dokona zgłoszenia wykonania robót we właściwym organie administracji architektoniczno- budowlanej zgodnie z zapisami ustawy prawo Budowlane.