Wykaz i specyfikacja techniczna dostarczanych komponentów do:

Rozbudowy i modernizacji sieci komputerowej w Starostwie Powiatowym

| L.p. | Nazwa komponentu | Minimalne parametry |  | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kabel światłowodowy | Typ | jednomodowy | 260[m] |
|  |  | Ilość włókien | 24 |  |
|  |  | Wymagane normy i standardy | ITU-T G.651; ITU-T G.652D; ITU-T G.655C; ISO/IEC 11801 |  |
|  |  | Pokrycie wtórne | żel |  |
|  |  | Identyfikacja włókien | zgodnie z IEC 60304 |  |
|  |  | Uszczelnienie przeciwwilgociowe | Taśma pęczniejąca pod wpływem wilgoci |  |
|  |  | Powłoka zewnętrzna | Wytłaczany polimer, HDPE |  |
|  |  | Ripcordy | nić rozcinająca pod powłoka kabla |  |
|  |  | Cechy dodatkowe | w pełni dielektryczny |  |
|  |  |  | odporny na zakłócenia elektromagnetyczne |  |
|  |  |  | zabezpieczony przed wzdłużną penetracją wody |  |
|  |  |  | powłoka odporna na ścieranie, UV i korozję naprężeniową |  |
|  |  |  | możliwość transmisji sygnałów cyfrowych i analogowych |  |
|  |  |  | możliwość układania w pobliżu linii wysokiego napięcia |  |
| 2 | Panel światłowodowy | 16 x duplex | z kompletnym wyposażeniem | 2 [szt.] |
| 3 | Pigtail | wtyk | SC | 48 [szt.] |
|  |  | długość | 0,5m |  |
|  |  | rodzaj włókna | G.657D |  |
|  |  | jednomodowy | OS2 - 9/25µm |  |
|  |  | Niska tłumienność |  |  |
|  |  | Niskopalność | LSOH |  |
|  |  | Ceramiczne ferrule |  |  |
|  |  | Zgodność z normami | RoHS |  |
|  |  |  | IEC 61754-15 |  |
|  |  |  | IEC 61754-2 |  |
|  |  |  | PN-EN 186260:2000 |  |
|  |  |  | PN-EN 50377-2-1:2003 |  |
|  |  |  | PN-EN 50377-7-4 |  |
|  |  |  | PN-EN 61300 |  |
|  |  |  | PN-EN 60793-2-50:2004(U) |  |
|  |  |  | ZN-96/TP S.A.-007 |  |
|  |  |  | ZN-96/TP S.A.-044 |  |
|  |  |  | 2002/95/EEC |  |
| 4 | Patchcord światłowodowy | długość | 1m | 4 [szt.] |
|  |  | typ | jednomodowy |  |
|  |  |  | duplex |  |
|  |  |  | LC-SC |  |
|  |  | Polerowana ceramiczna ferrula | Typu UPC |  |
|  |  | Straty wtrąceniowe | IL<0,20 dB |  |
|  |  | Trwałość | przy 10 000 cykli łączeniowych mniejsza niż 0.2 dB |  |
|  |  | Temperatura pracy | -40 do +80 oC |  |
| 5 | Przełącznik sieciowy zarządzalny | Architektura sieci LAN | GigabitEthernet10GigabitEthernet | 1 [szt.] |
|  |  | SmartSwitch (WEB Managed) | Tak |  |
|  |  | Liczba portów 1000BaseT (RJ45) | 48 |  |
|  |  | Liczba gniazd 10GB SFP+ | 4 |  |
|  |  | Porty komunikacji | port konsoli |  |
|  |  | Zarządzanie, monitorowanie i konfiguracja | SNMP - Simple Network Management |  |
|  |  |  | ProtocolSNMPv1 - Simple Network Management |  |
|  |  |  | Protocol ver. 1SNMPv2 - Simple Network |  |
|  |  |  | Management Protocol ver. 2SNMPv3 - Simple |  |
|  |  |  | Network Management Protocol ver. 3RMON - |  |
|  |  |  | Remote MonitoringHTTP - Hypertext Transfer |  |
|  |  |  | ProtocolHTTPS - Hypertext Transfer Protocol |  |
|  |  |  | SecureDHCP Client - Dynamic Host Configuration |  |
|  |  |  | Protocol (RFC 2131)zarządzanie przez przeglądarkę WWWGUI - graficzny interfejs użytkownika |  |
|  |  | Protokoły uwierzytelniania i kontroli dostępu | SSH - Secure ShallSSL - Secure Sockets |  |
|  |  |  | LayerRADIUS - zdalne uwierzytelnianie |  |
|  |  |  | użytkownikówTACACS+ - Terminal Access |  |
|  |  |  | Controller Access Control System |  |
|  |  | Obsługiwane protokoły routingu | CIDR - Classless Inter-Domain RoutingRIP v2 - Routing Information Protocol ver. 2VRRP - Virtual Router Redundancy Protocol |  |
|  |  | Obsługiwane protokoły i standardy | IEEE 802.1Q - Virtual LANsIEEE 802.1D - Spanning TreeIEEE 802.1s - Multiple Spanning TreeIEEE 802.3ad - Link Aggregation Control ProtocolIEEE 802.1Q-in-Q - VLAN TagGVRP - Group VLAN Registration ProtocolDHCP - Dynamic Host Configuration ProtocolIPv4UDP - datagramowy protokół użytkownikaARP - Address Resolution ProtocolQoS - Quality of Service (kontrola jakość usług i przepustowości)GARP - Generic Attribute Registration ProtocolLLDP-MED - Link Layer Discovery Protocol - Media Endpoint DiscoveryCisco Discovery ProtocolTFTP - Trivial File Transfer ProtocolBOOTP - BOOTstrap ProtocolIEEE 802.3az - Energy Efficient EthernetTCP/IP - Transmission Control Protocol/Internet Protocol |  |
|  |  | Rozmiar tablicy adresów MAC | 16000 |  |
|  |  | Algorytm przełączania | Store-and-Forward |  |
|  |  | Prędkość magistrali wew. | 176 |  |
|  |  | Przepustowość | 130.95 |  |
|  |  | Bufor pamięci | 24 MB |  |
|  |  | Warstwa przełączania | 3 |  |
|  |  | Możliwość łączenia w stos | Tak |  |
|  |  | Typ obudowy | Desktop1U Rack |  |
|  |  | Maksymalny pobór mocy | 60W |  |
|  |  | Wentylator | 2 x 5000rpm |  |
| 6 | Moduł MiniGbic SM | Maksymalne odległości światłowodu (1300nm TYP., 1290-1355nm) | 500m (62,5/125µm MMF przy 200 MHz/km) | 2 [szt.] |
|  |  |  | 2000m (50/125µm MMF przy 500 MHz/km) |  |
|  |  |  | 40km (9/125µm SMF) |  |
|  |  | Moc nadawania | -5 do 0dBm |  |
|  |  | Czułość odbioru | -22 do -3dBm |  |
|  |  | Rodzaj złącza | duplex LC |  |
| 7 | Materiały pomocnicze zgodne z technologią (rury, złączki, listwy, osprzęt instalacyjny) |  |  | 1 [kpl.] |
| 8 | Pomiary torów światłowodowych po wykonaniu instalacji wraz z protokołem |  |  | 24 [szt.] |

Poglądowy przebieg trasy instalowanego światłowodu

66m

3,2m

0,5

3,2m

0,5

0,5

3,2m

4,0m

2,4m

0,5m

brama 20

brama 22

brama 24

pok. 57

Szafka Rack

Strych

III piętro

II piętro

I piętro

Parter

+

korytarz

Przełącznik sieciowy HP V1910-48G

Przełącznik sieciowy zarządzalny