Załącznik nr 1

do zapytania ofertowego OR.272.9.557.2015

/umowy nr … OR.273.9.      .2015

z dnia ……………….

Specyfikacja sprzętowa

- Zakres dostawy:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa konsoli dyspozytorskiej wraz koncentratorem oraz niezbędnymi do jej uruchomienia elementami systemowymi w celu poprawy funkcjonowania łączności bezprzewodowej jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na ternie Powiatu Wałbrzyskiego. Zastosowanie tych urządzeń umożliwi prowadzenie korespondencji ze stanowiskiem kierowania z radiotelefonów nasobnych w miejscach gdzie wcześniej nie było możliwe nawiązanie łączności z samochodu. Urządzenia powinny być fabrycznie nowe.

Dostarczone urządzenia systemowe powinny pracować w oparciu o jednoczesny pomiar siły sygnału odbieranego przez wszystkie stacje (analiza rssi), następnie jego przesłanie do SKKP/SKKM gdzie następuje wyselekcjonowanie sygnału o najlepszych parametrach i ten zostaje skierowany do odsłuchu.

Sterowniki stacji bazowych przemiennikowych pracujące w systemie vouting oprócz pracy na kanale powiatowym powinny umożliwiać chwilowe automatyczne przejście na kanał selektywnego alarmowania (w celu wysłania alarmu do OSP). Ponadto powinny umożliwiać zmianę kanału np. na potrzeby zapewnienia łączności na kanałach KRG.

Urządzenia należy zainstalować i uruchomić w lokalizacjach wskazanych w dalszej części specyfikacji. Sprzęt w lokalizacji stacja wyniesiona Dzikowiec należy zainstalować zgodnie ze zgłoszeniem z dnia 08.09.2015 r. zamiaru wykonania robót budowlanych dokonanym w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu.

- Sprzęt:

  - Zintegrowana dyspozytorska konsola sterująca w wersji dotykowej.

2.1.1 Ilość: 1 szt.

2.1.2 	Lokalizacja instalacji: siedziba Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu przy ul. Ogrodowej 20.

    - Urządzenie powinno posiadać następującą funkcjonalność:

- ekran dotykowy co najmniej 10 cali,

- skuteczna poprawa zasięgu łączności radiowej,

- zwiększenie skuteczności i pewności działania systemu selektywnego alarmowania,

- możliwość pełnego sterowania posiadanymi przez zamawiającego środkami łączności tj. radiotelefonami bazowymi lokalnymi typu Motorola GM 360 oraz zdalnymi stacjami przemiennikowymi typu KZPR 340,

- elastyczność rozbudowy o dodatkowe karty systemowe umożliwiające dalszą rozbudowę systemu o dodatkowe stacje bazowe lokalne i zdalnie sterowane,

- integracja radiotelefonów w jednej konsoli (KSW-28, Wojewódzki, Powiatowy, Lokalny, radioprzemiennik Wielka Sowa, radioprzemiennik Dzikowiec),

- obsługa lokalnego radiowęzła, systemów radiowęzłowych w jednostkach JRG,

- pełna kompatybilność z usługą DSP w SWD-ST,

- całkowicie sprzętowe rozwiązanie,

- wysoka niezawodność,

- obsługa posiadanych stacji retransmisji KZPR 340,  pracujących w systemie dual DSP,

- współpraca konsoli systemowej z posiadanymi panelami zdalnego sterowania  radiotelefonów KZS 360 / Hydra – redundancja systemowa na wypadek usterki koncentratora systemowego lub konsoli.

  - Systemowy koncentrator radiokomunikacyjny.

    - Ilość: 1 kpl.

    - Lokalizacja instalacji: siedziba Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu przy ul. Ogrodowej 20,

    - Urządzenie powinno posiadać następującą funkcjonalność:

- obudowa Rack 19” 2U,

- współpraca z dwoma konsolami systemowymi z mikrofonem,

- obsługa 6 radiotelefonów lokalnych w tym pracujących w systemie vouting,

- obsługa radiowęzła,

- złącze „Rejestrator”,

- możliwość obsługi minimum 3 radiotelefonów (radiowe stacje przemiennikowe lub stacje zdalnie sterowane ) zdalnych pracujących w systemie Vouting.

2.3 Sterownik przemiennika Vote-IP lub równoważny + karta do koncentratora.

2.3.1	Ilość: 2 kpl

2.3.2 	Lokalizacja instalacji: stacja wyniesiona Wielka Sowa, stacja wyniesiona Dzikowiec, karty do koncentratora: siedziba Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu przy ul. Ogrodowej 20

2.4  System antenowy oparty na antenie kierunkowej typu  Graut lub równoważny na częstotliwość sterującą.

2.4.1 Ilość: 1 kpl

2.4.2 Lokalizacja instalacji: stacja wyniesiona Dzikowiec

2.4.3 System składający się z:

a) antena,

b) tor antenowy,

c) maszt zgodnie z rysunkiem nr 1,

d) okablowanie.

2.5  Filtr pasmowo-przepustowy Procom lub równoważny.

2.5.1 Ilość: 1 szt.

2.5.2. Lokalizacja instalacji: stacja wyniesiona Dzikowiec

2.6  Ochronnik Polyphaser lub równoważny.

2.5.1 Ilość: 1 szt.

2.5.2. Lokalizacja instalacji: stacja wyniesiona Dzikowiec

- Gwarancja.

Minimum 24 m-ce.

- Przykładowa struktura systemu.