### SPECYFIKACJA

TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

ŚCINKA POBOCZY

na drogach powiatowych na terenie Powiatu Wałbrzyskiego

w roku 2016

ZARZĄD POWIATU WAŁBRZYSKIEGO

###### SPECYFIKACJA  TECHNICZNA   WYKONANIA   I   ODBIORU  ROBÓT

Ścinanie poboczy w ciągu dróg powiatowych Powiatu Wałbrzyskiego

- WSTĘP

  - Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej  specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania robót polegających na mechanicznym ścinaniu poboczy w ciągu  dróg powiatowych  na terenie Powiatu Wałbrzyskiego na odcinkach wskazanych przez zarządcę drogi, poszczególnymi protokołami typowania robót.

Zakres robót obejmuje  :

- ścięcie zawyżonych poboczy przy grubości  ścinania od 5 do 25 cm  średnia  szer. ścinki 0,5 m – 1,50 m,

- transport urobku na odkład – na  miejsce wybrane przez Wykonawcę 
i zagospodarowanie we własnym zakresie zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- uporządkowanie pasa drogowego po wykonanych robotach,

- oznakowanie robót w pasie drogowym.

Podział wg. wspólnego Słownika Zamówień CPV: 45233142-6 roboty w zakresie naprawy dróg

1.2. Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z mechanicznym ścinaniem poboczy.

1.3. Określenia podstawowe

1.3.1. Pobocze gruntowe - część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania się pojazdów, umieszczenia urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, służąca jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.3.2. Odkład - miejsce składowania gruntu pozyskanego w czasie ścinania poboczy.

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót:

1.4.1  Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z umową, specyfikacją  techniczną  oraz poleceniami inspektora nadzoru - przedstawicielem zarządcy drogi.

1.4.2  Zamawiający przekaże Wykonawcy teren wykonania robót wraz z lokalizacją na podstawie protokołów typowania robót.

1.4.3  Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę urządzeń inżynieryjnych znajdujących się w pasach drogowych do chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone urządzenia oraz znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na koszt własny.

1.4.4 Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu wykonywanych robót i do utrzymania ruchu publicznego w ich obrębie zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót. W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia bezpieczeństwa ruchu zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo ruchu pojazdów i pieszych. Koszt zabezpieczenia terenu  nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest wliczony w cenę ofertową. Zabezpieczenie terenu budowy obowiązuje w okresie trwania realizacji robót, aż do zakończenia i ostatecznego odbioru.

1.4.5 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie wykonywania robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego jak również bezpieczeństwa i higieny pracy.

1.4.6 Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne w obrębie prowadzonych robót.

1.4.7 Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę terenu wykonywanych robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do wykonywania zamówienia od daty rozpoczęcia, aż do daty zakończenia (ostatecznego odbioru).

1.4.8 Wykonawca zobowiązany jest znać przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz przepisy i wytyczne, które w jakikolwiek sposób związane są z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za  przestrzeganie tych praw.

- SPRZĘT

2.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.

2.1.1 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanej pracy.

2.1.2 Sprzęt wykorzystany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy.

2.2. Sprzęt do ścinania.

Wykonawca przystępujący do wykonania robót określonych w niniejszej ST powinien wykazać się możliwością dysponowania sprawnymi technicznie:

- ścinarką do mechanicznego ścinania poboczy lub koparko-ładowarką,

- samochodem samowyładowczymi  do transportu urobku ze ścinania.

- TRANSPORT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.

3.1.1. Przy wykonywaniu robot określonych w niniejszej ST, Wykonawca powinien dysponować samochodem samowyładowczym  przeznaczonym do przewozu urobku ze ścinania.

3.1.2. Wykonawca odpowiada za uszkodzenia nawierzchni dróg spowodowane przekroczeniem dopuszczalnych obciążeń i jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na koszt własny, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu wykonywania robót.

4. WYKONANIE ROBÓT

4.1. Ogólne zasady wykonania robot.

4.1.1 Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia robot zgodnie z umową, niniejszą ST oraz poleceniami  zarządcy drogi.

4.2. Ścinanie poboczy.

Ścinanie poboczy powinno być wykonywane sprzętem mechanicznym wg pkt 2.2.

Ścinanie poboczy należy przeprowadzić od krawędzi pobocza do krawędzi nawierzchni. Podczas ścinania należy sprawdzić spadek poprzeczny za pomocą łaty. Spadek poprzeczny poboczy na odcinku prostym ma wynosić od 6-8 % a na łukach z jednostronną przechyłką na szerokości 1 mb jak istniejący spadek na jezdni, a pozostała część pobocza 2% w kierunku przeciwnym, jeżeli jest to pobocze po wewnętrznej stronie.  Nadmiar gruntu uzyskanego podczas ścinania poboczy należy wywieźć na najbliższe składowisko odpadów lub zagospodarować we własnym zakresie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

5.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

5.1.1 Wykonawca jest odpowiedzialny za kontrolę robót aby osiągnąć założoną jakość.

5.1.2. Spadki poprzeczne poboczy zgodnie z pkt. 4.2. z tolerancją ± 1 %

5.1.3. Pobocza nie powinny posiadać na długości wykonywanych robót żadnych nierówności, zadoleń,  itp.

5.1.4. Teren po wykonaniu robót w tym jezdnia winien zostać uporządkowany i posprzątany.

6. OBMIAR ROBÓT

6.1. Ogólne zasady obmiaru robot.

6.1.1 Obmiaru dokonuje Wykonawca wraz z przedstawicielem zarządcy drogi  w ustalonym terminie.

6.1.2 Obmiar robot będzie określać faktyczny zakres wykonanej pracy zgodnie z ST w ustalonych jednostkach.

6.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest mb  (metr bieżący) wykonanego ścięcia zawyżonych  poboczy.

7. ODBIÓR ROBÓT

7.1 Odbioru robot dokonuje zarządca drogi  wraz z Wykonawcą

7.2 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją ST jeżeli wszystkie prace zostały wykonane zgodnie z protokołem typowania i wymaganiami Zamawiającego.

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI

8.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności.

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę na jednostkę obmiarową, określoną w formularzu oferty.

8.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 mb ściętego pobocza obejmuje  wszystkie koszty niezbędne dla właściwego wykonania robót zgodnie z umową oraz niniejszą ST w tym m. innymi:

-  prace pomiarowe i przygotowawcze,

-  ścięcie poboczy wraz z  odwozem urobku i  uprzątnięciem nawierzchni jezdni,

- wykonanie organizacji ruchu na czas wykonywania robót oraz oznakowanie i zabezpieczenie robót.