M -19.01.01.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

wykonania i odbioru robót

KRAWĘŻNIK MOSTOWY KAMIENNY

Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu 2016 r.

l. WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej ogólnej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót  związanych z ułożeniem  kamiennego krawężnika mostowego na obiektach mostowych  usytuowanych w ciągu dróg powiatowych   administrowanych przez Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu..

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jako dokument przetargowy  przy zlecaniu i realizacji robót remontowo- utrzymaniowych w ciągu dróg  powiatowych Powiatu wałbrzyskiego związanych z konserwacją , naprawą lub przebudową obiektów inżynierskich administrowanych przez Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu.

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z:

1) rozbiórką istniejącego krawężnika,

2) montażem krawężnika z odzysku,

3) z dostarczeniem na budowę i zamontowaniem krawężnika kamiennego 20 x 18 cm,

4) wykonaniem podlewki i podsypki pod krawężnik na moście i dojazdach,

5) z uszczelnieniem styków z nawierzchnią i chodnikiem masą uszczelniającą. zakresem swym obejmuje wymagania stawiane materiałom i wykonywanej pracy.

1.4. Określenia podstawowe

Kamienny krawężnik mostowy

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich zgodność ze  specyfikacją techniczną oraz zaleceniami Zamawiającego.

Roboty powinny być wykonane zgodnie z ST

2. MATERIAŁY

2.1.Krawężnik

Krawężnik kamienny mostowy.

2.2.Masa zalewowa

Spośród dostępnych na rynku polskim należy zastosować masę zalewową posiadającą Aprobatę techniczną po

uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru o następujących właściwościach:

a) wysokiej odporności termicznej,

b) dobrym charakterze plasto-elastycznym w całym zakresie temperatur.

2.3. Zaprawa uszczelniająca niskoskurczowa posiadająca Aprobatę techniczną,

2.4. Podlewka z polibetonu lub zaprawa na bazie żywicy,

2.5. Podsypka cementowo-piaskowa,

2.6. Kit poliuretanowy,

2.7. Taśma uszczelniająca.

Użyte materiały muszą być zgodne z Polskimi Normami lub posiadać Aprobaty techniczne oraz atest producenta.

3. SPRZĘT

Roboty należy wykonać ręcznie przy użyciu narzędzi brukarskich.

4. TRANSPORT

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do montażu krawężników powinny odbywać się tak aby zachować ich dobry stan techniczny. Krawężniki mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi. załadunku i wyładunku krawężników należy dokonywać za pomocą dźwigów lub przenoszenia ręcznego. Krawężniki należy układać na podkładach drewnianych, rzędami, długością w kierunku jazdy środka transportowego. Krawężniki można przewozić tylko w jednej warstwie. W celu zabezpieczenia powierzchni obrobionych przed bezpośrednim stykiem, należy je do transportu zabezpieczyć przekładkami splecionymi ze słomy lub wełny drzewnej, przy czym grubość tych przekładek nie powinna być < 5 cm. Żywice epoksydowe przewozić należy środkami transportu wyposażonymi w zabezpieczenie przed wpływami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBÓT

Krawężniki kamienne należy ułożyć po wykonaniu izolacji płyty pomostu, uzyskując ich wymagany poziom

poprzez układanie poszczególnych segmentów krawężników na podlewce z polibetonu lub zaprawie z żywicy i

podsypce cementowo-piaskowej lub ławie betonowej na dojazdach. W ławie betonowej należy wykonać kanaliki

dla przepływu wody w rozstawie co 1,5 m. Wysokość posadowienia krawężnika od  jezdni do górnej krawędzi krawężnika powinna wynosić od 14 cm do 18 cm  , w zależności od wysokości istniejącej kapy chodnikowej.

Szczeliny między krawężnikiem a kapą chodnikową i nawierzchnią należy wypełnić zaprawą niskoskurczową.

Na dojazdach należy ustawić krawężnik kamienny obniżony na długości 6 m do 0 cm.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Badania krawężników

1.Sprawdzenie cech zewnętrznych obejmuje:

a.sprawdzenie kształtu, wymiarów i wyglądu zewnętrznego

b.sprawdzenie wad i uszkodzeń

Sprawdzenie cech zewnętrznych należy przeprowadzać przy każdorazowym odbiorze partii krawężników.

Sprawdzenie kształtu i wymiarów przeprowadza się je poprzez oględziny zewnętrzne oraz pomiar przy pomocy linii z podziałką mm z dokładnością do 0,1 cm. Sprawdzenie równości powierzchni obrobionych (widocznych) przeprowadzić należy przy pomocy linijki metalowej, ustawionej wzdłuż krawędzi i po przekątnej sprawdzanej powierzchni oraz pomiar odchyleń z dokładnością do 0,1 cm. Sprawdzanie kątów przeprowadzić należy przy

użyciu metalowego kątownika, a pomiar kąta rozwartego w powierzchni ukośnej przy pomocy kątownika nastawnego, pomiary z dokładnością 0,1cm. Sprawdzenie krawędzi prostych przeprowadzić należy przy pomocy linii metalowej. Sprawdzenie szczerb i uszkodzeń przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne, policzenie ilości szczerb i uszkodzeń oraz pomiar ich wielkości z dokładnością do 0,1cm. Sprawdzenie faktury powierzchni przeprowadza się wizualnie.

-szerokość ławy pod krawężnik -± 2,0 cm,

- -dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężników od niwelety projektowanej wynosi ± 1,0 cm na każde 10 m ustawionego krawężnika,

-równość górnej powierzchni krawężników, sprawdzenie przez przyłożenie w dwóch punktach na każde 100 m ustawionego krawężnika, trzymetrowej łaty, przy czym prześwit pomiędzy górną powierzchnią krawężnika i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm,

-odchylenie linii krawężników w poziomie od linii projektowanej -± 0,5 cm,

-rzędna góry krawężnika -± 0,5 cm.

7. OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiaru jest 1m bieżący krawężnika zamontowanego na obiekcie mostowym

8. ODBIÓR ROBÓT

Na podstawie wyników badań wg pkt 6 należy sporządzić protokoły odbioru robót. Jeżeli wszystkie badania dały wyniki dodatnie, wykonane ustawienie krawężników należy uznać za zgodne z ST. Jeżeli choć jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca obowiązany jest roboty do zgodności z normą i przedstawić je do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Cena robót obejmuje:

-prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

-oznakowanie robót,

-rozbiórka istniejącego krawężnika,

-zakup i dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,

-wykonanie kanalików (drenaż poprzeczny),

-przygotowanie i rozłożenie (ławy) podsypki lub podlewki,

-ustawienie krawężników wraz z regulacją,

-wypełnienie spoin,

-uszczelnienie styków między krawężnikami masą plastyczną (kitem poliuretanowym),

-uszczelnienie od tyłu styków taśmą,

-ochrona świeżo ustawionego krawężnika,

-wykonanie uszczelnienia masą elastyczną taśmą samoprzylepną między krawężnikiem i nawierzchnią,

-uporządkowanie terenu robót,

-wywóz materiału z rozbiórki,

.