SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D- 09.01.03.

KOSZENIE  TRAWY

NA  POBOCZACH,   SKARPACH  I  ROWACH.

Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z koszeniem trawy,  z poboczy, skarp i rowów.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogólna specyfikacja techniczna  stanowi dokument przy zlecaniu i realizacji robót na drogach powiatowych.

1.3. Zakres robót objętych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z:

-       robotami przygotowawczymi,

-       koszeniem traw i chwastów w pasie drogowym kosiarkami,

-       wycięciem trawy w miejscach niedostępnych,

-    grabieniem i wywozem trawy z miejsca robót w terenie zabudowanym oraz z rowów przydrożnych.

1.4. Określenia podstawowe

-	Jednoroczne samosiewy - rośliny rozmnożone samoczynnie z nasion drzew i krzewów w miejscach niepożądanych.

- 	Chwasty - rośliny niepożądane, występujące wśród upraw roślin (w tym przypadku - traw), hamujące ich rozwój i jakość.

- 	Usunięcie punktowych skupisk „barszczu Sosnowskiego” przy zachowaniu odpowiednich środków ochronnych.

2. materiały

Nie występuje

3. sprzęt

3.1. Sprzęt do koszenia trawy i niszczenia chwastów

Wykonawca przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia winien dysponować jednostkami sprzętu wymienionymi poniżej:

1. Kosiarka doczepna (do ciągników). Zamawiający dopuszcza również wykazanie

kosiarek na UNIMOGU      - min. 1

2. Kosiarka wysięgnikowa, min. do wykaszania skarp rowów i poboczy -  min. 1

3. Kosiarka żyłkowa lub spalinowa min. 1

4. Samochód ciężarowy lub ciągnik rolniczy z przyczepą -  min. 1

4. transport

4.1. Środki transportu

Do przewozu skoszonej trawy, chwastów i zanieczyszczeń można użyć dowolnego sprzętu transportowego.

5. wykonanie robót

5.1. Koszenie traw i chwastów

Obustronne ( dwukrotne ) mechaniczne wykoszenie traw i chwastów z pasa drogowego dróg

powiatowych  należy wykonać na szerokości od zewnętrznej krawędzi utwardzonego

pobocza, bądź krawędzi drogi, a w przypadku istnienia rowu przydrożnego także skarpy, dno,

przeciwskarpy rowu i na odległości do 1,0 mb  za chodnikiem, w obrębie skrzyżowań i stron wewnętrznych łuków poziomych dróg,

b) Wykoszenie traw i chwastów na, trawnikach dookoła słupków znaków drogowych, pachołków, drzew, poręczy drogowych, barier energochłonnych, słupów energetycznych, itp. elementów znajdujących się w poboczu drogi, należy wykonać ręcznie za pomocą kosiarek spalinowych trawnikowych bądź żyłkowych.

5.2. Wycięcie traw w miejscach niedostępnych

Wycięcie traw i chwastów w miejscach niedostępnych i częściowo obsadzonych wykonuje się kosiarkami żyłkowymi równolegle z głównym koszeniem. Dopuszcza się koszenie w tych miejscach traw, chwastów i jednorocznych samosiewów kosą. Ścinkę części zielonych roślin w skrajni drogowej w miejscach utrudnionych należy wykonać ręcznie.

5.3. Usunięcie skoszonej trawy i chwastów

Skoszoną trawę należy zgrabić i wywieść z miejsca robót w terenie zabudowanym oraz z rowów przydrożnych. Poza terenem zabudowanym skoszona trawa może pozostać na poboczach, części zielone roślin (krzewów) w terenie niezabudowanym należy równomiernie rozplantować, na poboczu pasa drogowego najlepiej poza rowem.

Miejsce i sposób transportu, rozładunku i składowania odpadów, w tym śmieci zapewnia Wykonawca. Koszty uzgodnień i opłat z tego tytułu poniesie Wykonawca. Uszkodzone w trakcie wykonywania usługi koszenia, słupki i pachołki drogowe Wykonawca przywróci do stanu pierwotnego na koszt

własny.

6. Wymagania stawiane Wykonawcy:

6.1.Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi wykonania przedmiotu zamówienia opisanymi w niniejszym Ogłoszeniu, a w szczególności sprawne i terminowe wykonanie zamówienia,

6.2. Polecenia Zamawiającego powinny być wykonane przez Wykonawcę czasie określonym

przez Zamawiającego i zgodnie z warunkami umowy.

6.3. Wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia do realizacji zamówienia zleconego przez

Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż trzy dni od momentu złożenia zlecenia, wyjątkiem jest zaistnienie niekorzystnych warunków atmosferycznych które uniemożliwią właściwe rozpoczęcie prac. W takim przypadku termin rozpoczęcia prac ulegnie przesunięciu o okres, w którym zaistniały niekorzystne warunki pogodowe.

6.4 Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty z tytułu strat materialnych powstałych w związku z zaistnieniem zdarzeń losowych i odpowiedzialności cywilnej w czasie realizacji usługi objętej umową, jeżeli do ich powstania przyczynili się pracownicy Wykonawcy.

6.5 Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za oznakowanie i zabezpieczenie robót i usług wykonywanych w pasie drogowym pod ruchem. Oznakowanie drogi, pojazdów, maszyn i urządzeń w miejscach wykonywanych robót i usług winno być zgodne z projektem oznakowania wykonanym staraniem i na koszt Wykonawcy.

6.6 Wykonawca zobowiązany jest do:

- prowadzenia robót i usług, w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu ruchu i nie   utrudniający ruch pojazdów i pieszych,

- przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,

- przestrzegania uwag i zaleceń pracowników Zamawiającego nadzorujących wykonanie robót.

6.7 Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.

6.8 Koszt zabezpieczenia terenu prac nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest wliczony w cenę ofertową.

6.9 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje

niekorzystnego wpływu na jakość wykonanych robót, a jego liczba i wydajność powinna gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami i terminami.

7. kontrola jakości robót

7.1. Kontrola w czasie wykonywania robót

W czasie wykonywania robót Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzać ciągłą kontrolę poprawności koszenia trawy i niszczenia chwastów, zgodnie z wymaganiami pkt. 5, w tym w szczególności:

- usunięcia wszystkich obcych zanieczyszczeń z miejsc pracy kosiarek,

- skontrolowania dopuszczalnej wysokości trawy po jej skoszeniu,

- usunięcia skoszonej trawy i chwastów z terenu zabudowanego.

8. obmiar robót

8.1. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową koszenia traw poziomo jest metr kwadratowy (m2 ).

9. odbiór robót

9.1. Ogólne zasady odbioru robót

Roboty związane ze ścinką traw uznaje się za wykonane prawidłowo gdy  wysokość trawy     w terenie zabudowanym oraz  poza terenem zabudowanym nie jest wyższa niż  1 cm.

9.2. Odbiór wykonanego koszenia

Odbiór usług zostanie dokonany przez Zamawiającego w ciągu 7 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. Zaleca się by zgłoszenie przez Wykonawcę gotowości do odbioru nastąpiło niezwłocznie po wykonaniu koszenia, ze względu na wizualne zanikanie robót, szczególnie w okresie intensywnego wzrostu roślin.

10. podstawa płatności

10.1. Cena jednostki obmiarowej w terenie zabudowanym oraz rowów przydrożnych w terenie niezabudowanym

Cena 1 m2  koszenia poziomego traw obejmuje:

- ustalenie miejsc koszenia,

- roboty przygotowawcze (usunięcie obcych zanieczyszczeń z miejsc pracy   	kosiarki),

- dostawę i pracę sprzętu do koszenia,

- koszenie traw, koszenie krzewów, drobnych części zielonych drzew

- wycięcie traw w miejscach niedostępnych,

- grabienie i  wywóz skoszonej trawy i chwastów,

- odtransportowanie sprzętu.

10.2. Cena jednostki obmiarowej w terenie niezabudowanym

Cena 1 m2 koszenia poziomego obejmuje:

- ustalenie miejsc koszenia,

- roboty przygotowawcze (usunięcie obcych zanieczyszczeń z miejsc pracy  	kosiarki),

- dostawę i pracę sprzętu do koszenia,

- koszenie traw, części zielonych samosiewów (do 1 roku),

- wycięcie traw w miejscach niedostępnych,

- odtransportowanie sprzętu.