Załącznik nr 1

Specyfikacja  techniczna urządzeń

ilość urządzeń:  8 sztuk

- Urządzenia kolorowe

- Prędkość drukowania stron A4/minutę: 28 kolor, 30 czarno-biały

- Cztery kasety papieru z możliwością dowolnego zdefiniowana obsługiwanego typu papieru A3/A4 na minimum 500 arkuszy 80g/m2 każdy

- Podajnik ręczny na minimum 50 arkuszy 80g/m2

- FAX, USB, LAN min. 100Mb

- Finiszer wewnętrzny

- Zszywacz

- ADF z funkcją skanowania/kserowania w dupleksie

- Skaner o rozdzielczości minimum 600x600dpi

- Sterowniki dla Windows XP (32 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bit), 
Windows 10 (32/64 bit), Windows Server

- Obsługiwane protokoły/funkcje: SMB, FTP, IPP, LPD, LDAP, SMTP, POP, SNMP v1/v3

- Możliwość definiowania własnych szablonów ustawień dla funkcji skanowania, wysyłania meilem, faksem

- Możliwość zdefiniowania szablonu przynajmniej jednej funkcji dla kserowania

- Możliwość kserowania w mono/kolor

- Dysk twardy o pojemności minimum 80GB

- Możliwość skanowania w następujących formatach plików: pdf, jpg, tiff

- Kopiowania wielokrotne od 1 do minimum 999

- Dodatkowa możliwość zarzadzania przez interfejs webowy, który posiada minimum następujące funkcje:

  - Ustawienia parametrów TCP/IP, SMTP, SMB, FTP, SNMP

  - Tworzenie/modyfikowanie książki adresowej

  - Import/Eksport ustawień

    - Możliwość zdefiniowania automatycznej kopii wszystkich ustawień urządzenia według zadanego harmonogramu na udział sieciowy w tym możliwość zaszyfrowania ustawień w pliku/plikach

    - Możliwość ręcznego eksportu ustawień

  - Ustawienia parametrów drukowania

    - Jakość druku

    - Rozdzielczość

    - Tryb koloru

  - Zarządzanie typem papierów

  - Odczyt liczników dla poszczególnych funkcji ksero/skan/drukowanie

  - Dziennik zdarzeń dla funkcji drukowania/skanowania/faksowania z możliwością eksportu do minimum jednego formatu CSV, XLS, ODS

- Funkcja skrytek pocztowych

Dzierżawca w § 5 ust. 1 lit. b) umowy szacuje ponadnormatywne odbitki na poziomie do 5% w stosunku do określonej ilości odbitek zawartych w abonamencie w § 5 ust. 1 lit. a).