SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

ST-01

CPV   45430000-9- Roboty sanitarne

CPV   45261320-3 – Kładzenie rynien

CPV    45453000- 7- Roboty remontowe

Nazwa Inwestycji:

Wymiana rynien w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Nowym Siodle

Adres Inwestycji:

Nowe Sidło,  52-350  Mieroszów

Inwestor:

Powiat Wałbrzyski

Adres Inwestora:

Aleja Wyzwolenia 20- 24, 58 - 300 Wałbrzych

1.WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac związanych z modernizacją i odprowadzeniem wód deszczowych z dachów poprzez wymianę rynien i rur spustowych  , wymianę istniejącej kanalizacji deszczowej grawitacyjnej wraz z jej uzupełnieniem w miejscach brakujących, wykonaniem studzienek rewizyjnych  oraz wpięciem rur wpustowych odprowadzających wodę z dachów budynków oraz robót towarzyszących: wykonanie nowej opaski przy budynku głównym oraz w miejscach wykonywania robót w pozostałych budynkach, drobne naprawy  gontu  na dachach , wywiezieni nadmiaru ziemi oraz gruzu z terenu Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Nowym Siodle  73 , gmina Mieroszów  .

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako wymagania przetargowe i kontraktowe przy odbiorze i wykonaniu prac wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robót opisanych Specyfikacją Techniczną

Zakres prac obejmuje:

- Wykonanie rusztowania i wymianę rynien i rur spustowych z blachy tytan-cynk oraz haków na dachu budynku głównego / internatu / , łącznika i szkoły / kotłowni/,

- Wykonanie drobnych naprawy gontów papowych, prostowanie i poprawienie mocowania zwodów instalacji odgromowej,

- Rozbiórkę istniejącej konstrukcji betonowej- opasek przy budynku głównym od werandy wokół do budynku łącznika oraz po 5 m w istniejącej opasce budynku kotłowni oraz łącznika w miejscach wpięcia rur spustowych do kanalizacji deszczowej , demontaż istniejących murowanych studzienek kanalizacji deszczowej ,

- Wytyczenie trasy przebiegu kanalizacji deszczowej , ręczne zdjęcie ziemi urodzajnej na odkład, wykonanie mechanicznych wykopów ,

- Wykonanie nowej kanalizacji deszczowej z rur PCV odprowadzającą  wody z połaci dachowych wraz z wpięcie rur spustowych z założeniem rewizji, wykonanie studzienek rewizyjnych z PCV  i wpięcie całości do istniejącej studni kanalizacji burzowej przy ogrodzeni od strony drogi,

- Zasypanie wykopów z ubiciem warstwami , zasypanie ziemi urodzajnej na wierzch z wyrównaniem terenu,

- Wykonanie podkładów z piasku i wykonanie popaski betonowej w zakresie wykonanych robót rozbiórkowych,

- Uporządkowanie terenu robót i wywóz gruzu i nadmiaru ziemi na składowisko

1.4 Szczegółowy opis robót.

Urządzenia do odprowadzenia wód opadowych -rynny dachowe z blachy tytanowo- cynkowej gr 0,6 mm fi 150 mm i rury spustowe  fi 120 mm. Spadki nie powinny być mniejsze niż 1,5 %. Łączenie rynien na złączach poziomych powinno wynosić40 mm lutowanych na całej długości złącz , mocowanie do uchwytów w rozstawie nie większym jak 50 cm . Zewnętrzny brzeg rynny powinien znajdować się niżej o 10 mm względem jej wewnętrznego brzegu. Mocowanie do ścian rur spustowych w odstępach nie większych niż 3 m oraz zawsze na końcach i przed  kolankami  i rewizjami,0. Odchylenie rur spustowych od pionu nie może być większe niż 20 mm na 10 m  dł.

Wykopy – Po wykonaniu zabezpieczenia placu budowy i wytyczenie trasy przebiegu kanalizacji deszczowej i wykonaniu kładek dla pieszych planuje się wykonanie ręcznego  zdjęcie warstwy humusu na odkład i mechaniczne wykonanie wykopów pionowych z zachowaniem szczególnej ostrożności przy istniejącym uzbrojeniu terenu/ roboty wykonywane  ręcznie w tych miejscach/ do gł.1,2 m i do 1,8 m . Wykop należy wykonać odcinkowo z zachowaniem ostrożności w sąsiedztwie kabli energetycznych i rur wodnych .

Likwidacja studzienek murowanych – istniejące studzienki przy rurach spustowych rozebrać i gruz usunąć.

Wykonanie przykanalików  odprowadzających  wodę z rur spustowych -Przykanalik deszczowe zaprojektowano z bezciśnieniowych rur PCW do kanalizacji zewnętrznej  o średnicy 160 i 200 mm. Rurociąg wykonać zgodnie z instrukcją producenta – n.p. instrukcją projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociągowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu- t. III „Zewnętrzne sieci kanalizacyjne z rur PVC” – ZTS „Gamrat” w Jaśle.Zaleca się wykonanie przykanalika w wykopie wąskoprzestrzennym o ścianach pionowych odeskowanych i rozpartych. W strefie obsypki ochronnej rury kanałowej odeskowanie powinno być szczelne. Rurociąg wykonać na podsypce o miąższości 20 cm pod dolną krawędzią rury. Po ułożeniu rurociągu wykonać obsypkę do poziomu 30 cm powyżej górnej krawędzi rury. Szerokość podsypki i obsypki wynosić powinna ok. 50 cm, łączna wysokość strefy kanałowej- około 65 cm. Obsypka powinna być wykonana z piasku średnio- lub gruboziarnistego bez grud i kamieni. W przypadku stwierdzenia w wykopie obecności gruntu niespoistego o odpowiednim uziarnieniu może on być użyty do wykonania obsypki. Podrynniki rur spustowych wykonać z rur kanalizacyjnych z polietylenu wysokiej gęstości w kolorze szarym np. rur HDPE produkcji firmy Geberit. Każdy podrynnik wyposażyć w czyszczak ze zdejmowaną (nakręcaną) pokrywą. Uzbrojenie kanalizacji  deszczowej stanowić będą: siedem studzienek pośrednich- studzienki prefabrykowane z HDPE lub PCW o średnicy 315 mm umieszczone na trasie w celu ewentualnego czyszczenia . Studzienki  należy obsypać żwirem, warstwa minimum 30 cm oraz wokół a 5o cm , z włazami betonowymi osadzonymi na stożkach betonowych typu lekkiego w odległości ok 1,5 m  ściany zewnętrznej budynku.

Opaska przy budynku – istniejąca opaska przy budynku głównym zostanie rozebrana od drewnianej werando dookoła budynku do łącznika  .  Przy pozostałych budynkach  rozebrane zostaną opaski na dł.5 m w miejscach wpięci rur spustowych do przykanalików Po Zasypaniu wykopów i ubiciu ziemi warstwami co 30 cm należy wykonać  nową opaskę betonową  o szerokości 0,5 m  i / zgodnie z przedmiarem robót/ . Pod opaskę należy wykonać podsypkę piaskową . Spadek opaski od budynku 2%.

1.5 Zabezpieczenie robót

1.Roboty związane z wymianą rynien i ziemne  należy wykonywać pod ścisłym nadzorem . Wykopy wyposażyć w odpowiednie zejścia. . Uwaga występuje uzbrojenie podziemne zinwentaryzowane oraz może występować inne nie naniesione na mapę. Podczas robót ziemnych występować będzie zagrożenie zalewania wodą gruntową i opadową.

1.5. Podstawowe pojęcia.

Kanalizacja grawitacyjna - rurociąg podziemny, służący do bezciśnieniowego transportu wód opadowych lub ścieków.

Studzienka kanalizacyjna rewizyjna - obiekt inżynierski występujący na sieci kanalizacyjnej (na długości przewodu lub w węźle) przeznaczony do kontroli stanu kanału i wykonania prac eksploatacyjnych mających na celu utrzymanie prawidłowego przepływu w kanale

Budynek – obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą  przegród budowlanych  oraz posiadający fundamenty i dach

Remont- wykonanie w istniejącym obiekcie robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiącego bieżącej konserwacji.

2.0. MATERIAŁY PODSTAWOWE                                                                                                                            Zastosowane materiały powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami oraz aprobatami technicznymi , o których mowa w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) .Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez wykonawcę wywiezione z terenu budowy . Jeżeli wykonawca przewiduje zastosowania innych rodzajów materiałów  niż przewidziane w przedmiarze robót  musi uzyskać akceptację przedstawiciela Zamawiającego. 2.1.Składowanie materiałów na placu budowy

Powinno odbywać się na terenie równym i utwardzonym z możliwością odprowadzenia wód opadowych.

Elementy prefabrykowane mogą być składowane poziomo lub pionowo, jedno lub wielo warstwowo.

Cement materiały izolacyjne, kształtki, uszczelki oraz inne drobne elementy należy składać w magazynie zamkniętym.

Kruszywa tj. pospółkę, piasek do zapraw, zasypkę filtracyjną należy składować w pryzmach.

2.1.3.Kruszywo

Składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliżej wykonywanego odcinka kanalizacji.

Podłoże składowiska powinno być równe, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczające kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego składowania i poboru.

2.1.4 Materiały uszczelniające i renowacyjne.

Materiały składować najlepiej w wydzielonym pomieszczeniu wewnątrz budynku, zabezpieczonym przed ewentualnym zalaniem podczas prowadzonych robót.

2.2. Odbiór materiałów na budowie

Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi i protokółami odbioru technicznego oraz atestem o zgodności z normą.

Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi producenta oraz przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów.

W razie stwierdzenia wad lub powstania wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać badaniom określonym przez przedstawiciela Zamawiającego.

3.0. SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót . Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy .Na żądanie przedstawiciela Zamawiającego wykonawca  udostępni do wglądu dokumenty potwierdzające dopuszczenie sprzętu do używania, tam gdzie jest to wymagane.

4.0 TRANSPORT

Transport i składowanie rur i kształtek, prefabrykowanych elementów studni muszą być przeprowadzane przy ciągłej obserwacji właściwości tworzyw sztucznych i zewnętrznych warunków panujących podczas procesu tak, aby wyroby nie były poddawane żadnym szkodom. Rury i kształtki nie powinny mieć kontaktu z żadnym innym materiałem, który mógłby uszkodzić tworzywo sztuczne. Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widłami lub dźwigu z belką (trawersem). Nie wolno stosować zawiesi z lin stalowych lub łańcuchów. Gdy rury zostały załadowane teleskopowo (rury o mniejszej średnicy wewnątrz rur o większej średnicy) przed rozładunkiem wiązki należy wyjąć rury "wewnętrzne". Gdy rury są rozładowywane pojedynczo można je zdejmować ręcznie (do średnicy 250 mm) lub z użyciem podnośnika widłowego. Nie wolno rur zrzucać lub wlec. Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywać na całej długości na podłodze pojazdu. Pojazd musi posiadać wsporniki boczne w rozstawie max 2 m. Rury sztywniejsze winny znajdować się na spodzie. Kielichy rur w czasie transportu nie mogą być narażone na dodatkowe obciążenia. Jeżeli długość rur jest większa niż długość pojazdu, wielkość nawisu nie może przekroczyć 1 m.

5.0 WYKONANIE ROBÓT

- Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót , za ich zgodność z wymogami SST. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wykonaniu robót  zostaną , jeżeli będzie wymagać tego przedstawiciel Zamawiającego , poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Polecenia przedstawiciela Zamawiającego dotyczące realizacji robót  będą wykonywane przez Wykonawcę  nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym.  Skutki finansowe z tytułu wstrzymania  robót w tej sytuacji ponosi Wykonawca .

6.0. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i sosowanych materiałów.  Kontrola jakości będzie obejmowała: twierdzenie zgodności wykonania z przedmiarem robót  i Specyfikacją Techniczną, sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych punktów wysokościowych z dokładnością do l cm. Głębokość ułożenia przewodu, odchylenia osi przewodu, odchylenia spadku, zabezpieczenia przewodu przy przejściach przez przeszkody, pomiar grubości podłoża należy wykonać w trzech wybranych miejscach.

7.0 OBMIAR ROBÓT.

Jednostkami obmiaru budowy rynien , rur spustowych, rurociągów z uzbrojeniem są:--

1m- dla układanych rynien i rur spustowych

1 m dla układanych rur kanalizacyjnych, drenarskich i ochronnych, każdego typu i średnicy, układanie krawężników i obrzeży,

1 sztuka– dla montażu studni kanalizacyjnych, zbiorników i urządzeń na sieci

1 m3 – dla robót ziemnych i betonowych,

1m2- dla robót pokrywczych ścian ,

8.0 ODBIÓR ROBÓT.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym  ewentualne korekty i poprawki bez hamowania ogólnego postępu robót . Odbioru tego dokonuje przedstawiciel Zamawiającego. Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie  rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu ( ilości) oraz jakości.

9.0 PODSTAWA PŁATNOŚCI

Podstawą płatności jest kwota ryczałtowa  podana w zawartej umowie

.