WARUNKI TECHNICZNE

MODERNIZACJA SZCZEGÓŁOWEJ OSNOWY POZIOMEJ 3 KLASY DLA GMINY WALIM, ZAŁOŻENIE BDSOG.

- PODSTAWY PRAWNE I TECHNICZNE WYKONANIA PRACY

1.1 Obowiązujące normy prawne

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 520 ze zm.);

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 2001 r.         w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemów i przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, a także ogólnych warunków umów o udostępnianie tych baz (Dz. U. Nr 78, poz. 837);

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011r.         w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. Nr 263, poz. 1572);

- Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 352);

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1247);

- Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 roku w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1183).

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 roku w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. Nr 45, poz. 454).

1.2 Materiały geodezyjne i kartograficzne

- szkice przeglądowe osnowy poziomej w skali 1:10000 z przebiegiem ciągów poligonowych osnowy poziomej III klasy wraz z usytuowaniem punktów osnowy poziomej I i II klasy, w układzie „1965” w formie analogowej i cyfrowej,

- szkice przeglądowe projektu szczegółowej osnowy poziomej 3 klasy dla obszaru powiatu wałbrzyskiego w skali 1:10000 z przebiegiem projektowanej osnowy 3 klasy w układzie „2000” w formie analogowej i cyfrowej,

- opisy topograficzne w formie analogowej i cyfrowej,

- wykaz współrzędnych punktów osnowy poziomej w układzie „1965” i „2000”,

- wykaz wysokości punktów osnowy wysokościowej w układzie „Kronsztad 1986” z 1990 roku,

- baza osnów w programie TurboEwid firmy Geomatyka-Kraków.

1.3 Wymagania narzędziowe, licencje, atesty

- Wykonawca powinien posiadać możliwości techniczne realizacji pomiarów osnowy szczegółowej oraz licencjonowane oprogramowanie umożliwiające ścisłe wyrównanie sieci geodezyjnych z analizą dokładności,

- Sprzęt pomiarowy winien posiadać aktualne świadectwo atestacji (komparacji) oraz powinien być poddawany komparacji okresowej.

1.4 Uwagi porządkowe

- Praca podlega zgłoszeniu w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wałbrzychu,

- Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dziennika robót,

- Zamawiający jest uprawniony do przeglądania dziennika robót, kontrolowania postępu i jakości prac oraz wpisywania swoich uwag i zaleceń wiążących Wykonawcę w granicach przedmiotu zamówienia,

- Jeśli niniejsze warunki nie obejmują wszystkich kwestii technicznych, to brakujące  należy uzgodnić z osobą upoważnioną do nadzoru zlecenia ze strony Zamawiającego, wszystkie dodatkowe ustalenia wymagają potwierdzenia wpisem do dziennika robót (akceptacja Geodety Powiatowego).

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  - Przedmiot zamówienia.

- przedmiotem zamówienia jest założenie szczegółowej osnowy poziomej 3 klasy dla gminy Walim,

- nominalnie na obszarze opracowania jest 300 punktów do wykorzystania i ich adaptacji,

- planowane do założenia jest około 70 nowych punktów (zgodnie z projektem opracowanym w 2014 roku),

- wszystkie punkty szczegółowej osnowy poziomej powinny mieć wyznaczone wysokości z dokładnością nie mniejszą niż 0,02 m.

  - Dane o obiekcie:

Obszar opracowania to teren gminy Walim o powierzchni 7 915 ha. W skład gminy wchodzi 10 obrębów geodezyjnych.

Na terenie gminy Walim istnieje kilka rodzajów osnów poziomych (osnowa leśna, osnowa pomiarowa z 1978 roku, osnowa poligonowa z 1982 roku, osnowa szczegółowa III klasy z 1982 roku oraz szczegółowa osnowa pozioma III klasy założona w 1986 roku), które nie spełniają obowiązujących obecnie standardów dokładnościowych w związku z wejściem w życie nowego Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych ( Dz. U. z 2012 r. poz. 352).

2.3 Składniki zamówienia:

- dostosowanie do aktualnej sytuacji projektu szczegółowej osnowy poziomej opracowanego w 2014 roku (SGN.6640.860.2014),

- realizacja w/w projektu szczegółowej osnowy poziomej 3 klasy w terenie,

- sporządzenie operatu technicznego i przekazanie go Zamawiającemu,

- założenie bazy BDSOG według obowiązujących standardów przez Wykonawcę w systemie EWID 2007 w siedzibie zamawiającego.

3.  ZASADY AKTUALIZACJI PROJEKTU MODERNIZACJI SZCZEGÓŁOWEJ OSNOWY POZIOMEJ.

3.1  Zebranie i wstępna ocena materiałów źródłowych.

Materiały źródłowe wymienione w punkcie 1.2 dostępne są w PODGiK w Wałbrzychu. Należy dokonać oceny przydatności w/w materiałów oraz możliwości ich wykorzystania do modernizacji projektu osnowy.

3.2  Inwentaryzacja punktów szczegółowej osnowy poziomej.

Inwentaryzacji podlegają punkty zlokalizowane na obszarze opracowania, oraz, jeśli    wynika to z uwarunkowań konstrukcji sieci – również poza jego granicami. Inwentaryzację należy przeprowadzić na podstawie wywiadu terenowego oraz wykorzystując do tego celu dane z inwentaryzacji przeprowadzonej w 2014 roku (SGN.6640.860.2014). Sprawdzeniu podlegają wszystkie punkty pod kątem ich stanu fizycznego i przydatności do wykorzystania w nowej osnowie. Punkty należy odszukać na podstawie opisów topograficznych, a w przypadku gdy jest to niemożliwe – metodą poligonową lub GPS (RTK).

W szczególności należy:

a. na podstawie dostępnych materiałów odszukać znaki podziemne (płyty), naziemne (słupy, trzpienie),

b. stwierdzić, czy rodzaj stabilizacji jest zgodny z dotychczasowymi danymi, sprawdzić centryczność ustawienia słupa nad płytą, a w przypadku punktów I i II klasy podać wektory przesunięć,

c. stwierdzić, czy i w jakim stopniu punkt został uszkodzony, w przypadku uszkodzenia podać dalszy tok postępowania, np. konieczność wymiany znaku, zmiany typu stabilizacji itp.,

d. w przypadku znaków naziemnych znajdujących się obecnie znacznie poniżej poziomu gruntu, podnieść je do poziomu gruntu, zachowując centryczność w stosunku do znaku podziemnego,

e. w przypadku nie odnalezienia znaku podać metodę szukania i prawdopodobną przyczynę braku punktu,

f. podać czy punkt nadaje się do pomiaru GPS (występują trudności z uzyskaniem sygnału z satelitów),

g. zaktualizować opisy topograficzne (miary, numer działki, właściciel, adres),

h. na podstawie danych z wywiadu terenowego sporządzić protokoły inwentaryzacji, z podziałem na arkusze mapy w skali 1:10000 w kroju arkusza dla układu „2000”, zawierające dane podane w w/w punktach: b, c, d oraz f,

i. na podkładzie mapy topograficznej w skali 1:10000 w kroju arkusza dla układu „2000” sporządzić szkic inwentaryzacji punktów osnowy poziomej zawierający dane o punktach istniejących, zniszczonych, niedostępnych i nieodnalezionych,

j. dokumentację techniczną w formie operatu technicznego z inwentaryzacji (w jednym egzemplarzu) przekazać do PODGiK przed aktualizacją projektu technicznego.

  - Projekt techniczny założenia szczegółowej osnowy poziomej 3 klasy.

Na podstawie wyników inwentaryzacji i wywiadu terenowego należy zaktualizować projekt techniczny szczegółowej osnowy poziomej opracowany w 2014 roku (SGN.6640.860.2014). Projekt powinien zagwarantować zgodną z przepisami dokładność pomiaru oraz uwzględnić wszystkie szczegółowe sugestie PODGiK.

Projekt techniczny powinien zawierać:

1. opis projektu omawiający całość projektowanych prac, w którym należy określić:

a. dane charakteryzujące projektowaną sieć, jej zasięg i strukturę,

b. punkty nawiązania, liczbę projektowanych punktów nowych i adaptowanych do pomiaru,

c. sposób wykorzystania archiwalnej dokumentacji technicznej,

d. proponowane typy znaków, sposób stabilizacji, metody pomiaru i inne dane, które odbiegają od standardowych ustaleń obowiązujących przepisów technicznych,

2. mapę projektu technicznego w skali 1:10000, umożliwiającej czytelne i przejrzyste przedstawienie konstrukcji geometrycznej projektowanej do pomiaru sieci i innych prac przewidzianych do realizacji w terenie,

Na mapę projektu technicznego należy nanieść:

a. wszystkie punkty sieci poziomej,

b. wyniki inwentaryzacji i wywiadu terenowego,

c. punkty nowoprojektowane, linie poligonowe.

W projekcie należy zanumerować wszystkie punkty modernizowanej szczegółowej osnowy poziomej zgodnie z rozporządzeniem „w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych” (Dz. U. z 2012 r. poz. 352). Numerację punktów należy uzgodnić z PODGiK.

Zmodernizowany projekt (część opisową i graficzną) należy sporządzić w wersji analogowej i w wersji elektronicznej (w 2 egzemplarzach) i przekazać do PODGiK w celu jego akceptacji przez Starostę Wałbrzyskiego. Zakończy to I etap prac (do dnia 15 lipca 2016 roku).

  - Stabilizacja i pomiar punktów szczegółowej osnowy poziomej.

Nowe punkty osnowy poziomej należy stabilizować w terenie o nieutwardzonej nawierzchni w sposób trwały znakiem dwupoziomowym typu 5 (w formie wg dawnych wytycznych G1.9 typ 42 słup betonowy z rurką metalową nad płytką betonową z krzyżem) w pozostałych terenach znak jednopoziomowy typ 2 (bolec metalowy lub plastikowy). Ekscentry można zastabilizować jednopoziomowo znakami ściennymi lub ziemnymi typu 2, 3 lub 4.

Odtworzenie zniszczonego punktu może nastąpić w oparciu o odnaleziony znak podziemny poprzez stabilizację nad nim słupa betonowego. Znak można odtworzyć także w oparciu o minimum 3 miary od jego znaków ekscentrycznych (ziemnych lub ściennych), gdzie różnica po odtworzeniu nie przekracza 0,02 m. Odtworzenie może się także odbyć na podstawie miar od punktów sąsiednich (minimum dwa wyznaczenia) lub metodą GPS na podstawie współrzędnych wpasowanych lokalnie w minimum 3 punkty będące w bezpośrednim sąsiedztwie odtwarzanego punktu.

W sytuacji, gdy istnieje możliwość odtworzenia wizury należy wykonać przycinkę zadrzewienia/zakrzewienia. Wznowienie osnowy następuje, gdy punkt po odtworzeniu nie byłby w pełni użytkowy geodezyjnie, a także w przypadku braku możliwości odtworzenia wizury, lub gdy używanie go wiązałoby się z dużymi utrudnieniami np. w ruchu drogowym. Należy wtedy zastabilizować nowy punkt tak, aby w pełni zastąpił zniszczony punkt. Wznowienie osnowy może także nastąpić, gdy punkt istniejący zachował się, ale jego użytkowanie jest utrudnione lub niemożliwe, wówczas istniejący punkt należy przyjąć jako ekscentr nowego punktu.

Dla każdego punktu szczegółowej osnowy poziomej należy wykonać opis topograficzny. Dopuszcza się użycie dla punktów adaptowanych poprawionego istniejącego starego opisu. Na opisie adaptowanym należy oprócz sytuacji, uaktualnić numer punktu i szkic powiązania z punktami sąsiednimi oraz zaznaczyć identyczność z dotychczasowym punktem, O umieszczeniu lub przyjęciu punktu do szczegółowej osnowy poziomej albo zmianie jego stabilizacji należy zawiadomić właściciela (władającego) nieruchomości, na której się on znajduje, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z 15.04.1999r. „w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych” (Dz. U. z 1999 r. Nr 45, poz. 454).

  - Pomiar szczegółowej osnowy poziomej.

Pomiar modernizowanej szczegółowej osnowy poziomej należy wykonać zgodnie z wytycznymi zawartymi w punktach 13-22 rozdziału 6 załącznika Nr 1 do rozporządzenia „w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z 2012 r. poz.352).

  - Kameralne opracowanie wyników pomiaru.

Wyrównanie szczegółowej osnowy poziomej należy wykonać przy użyciu specjalistycznego oprogramowania w układzie „2000”, a wysokości punktów należy obliczyć w układzie PL-KRON86-NH. W wyniku tych prac należy określić wartości ostatecznych współrzędnych, jak również wartości błędów średnich ich wyznaczenia. Punkty szczegółowej osnowy poziomej powinny mieć wyznaczone wysokości z dokładnością nie mniejszą niż 0,02 m.

Wykaz współrzędnych

Po wyrównaniu osnowy należy sporządzić wykazy współrzędnych w układzie „2000” łącznie z wysokościami punktów w układzie PL-KRON86-NH dla poszczególnych arkuszy map w skali 1:10000 w postaci graficznej i numerycznej. Dla punktów adaptowanych należy sporządzić wykaz różnic współrzędnych dx i dy pomiędzy współrzędnymi istniejącymi i z nowego wyrównania.

Opisy topograficzne

Opisy topograficzne punktów należy sporządzić zgodnie z załącznikiem Nr 1 do rozporządzenia „w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych” (Dz. U. z 2012 r. poz. 352) w formacie TIFF i dxf, a dane dotyczące punktów w formacie umożliwiającym wprowadzenie do bazy.

Do dokumentacji technicznej należy dołączyć opisy wykonane na papierze lub kalce. Opisy topograficzne powinny zawierać także współrzędne w układzie „1965” celem przyszłych analiz.

PODGiK w Wałbrzychu prowadzi bazę osnów w programie TurboEwid firmy Geomatyka-Kraków.

Mapa przeglądowa osnowy poziomej

Dla obszaru opracowania należy zaktualizować istniejące mapy przeglądowe szczegółowej osnowy poziomej w skali 1:10000 w układzie „2000” w formie graficznej i numerycznej.

  - Dokumentacja techniczna.

Operat techniczny z założenia szczegółowej osnowy poziomej należy skompletować zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zgodnie z punktem 16 rozdział 9 z załącznika Nr 1 do rozporządzenia „w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych” (Dz. U. z 2012 r. poz. 352) geodezyjna dokumentacja techniczna powinna zawierać co najmniej następujące dokumenty:

- sprawozdanie techniczne zawierające opis wykonanych prac, w którym należy określić:

- dane charakteryzujące zrealizowaną sieć, jej zasięg i strukturę,

- odstępstwa od projektu technicznego,

- zestawienie wykonanych prac,

- opis sposobu stabilizacji, metody pomiaru oraz wyników wyrównania sieci,

- analizę i ocenę otrzymanych wyników,

- polowe opisy topograficzne punktów z inwentaryzacji,

- dokumentację z pomiaru osnowy,

- raport z wyrównania sieci zawierający,

- zestawienie zredukowanych obserwacji wraz ze średnimi błędami obserwacji,

- poprawki do obserwacji po wyrównaniu,

- błędy średnie poprawek,

- średni błąd pojedynczego spostrzeżenia po wyrównaniu,

- charakterystykę dokładności punktów,

- wykazy danych ostatecznych,

- słownik konwersji numerów punktów,

- opisy topograficzne punktów (wydruk i pliki w formacie uzgodnionym z PODGiK np. JPEG),

- mapę (szkic) pomierzonej sieci opracowaną w odpowiednio dobranej skali, umożliwiającej czytelne i przejrzyste przedstawienie zrealizowanych prac i wyników pomiaru,

- pliki wsadowe do bazy danych w formacie uzgodnionym z PODGiK – DXF, KCD,

- zawiadomienia o umieszczeniu znaków,

- zdjęcia punktów szczegółowej osnowy poziomej 3 klasy (jedno z bliska umożliwiające rozpoznanie rodzaju stabilizacji punktu, drugie z większej odległości ułatwiające jego odszukanie),

- baza robocza BDSOG – w formie tabelarycznej,

- inne materiały opracowane w trakcie realizacji prac, w tym co najmniej opis i mapę zmodernizowanego projektu technicznego.

Geodezyjna dokumentacja techniczna z prac powinna być przekazana (do dnia 15 października 2016 roku) w formie dokumentów elektronicznych, o których mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, a w razie potrzeby także w formie analogowej, przy czym sprawozdanie techniczne, raport z wyrównania sieci oraz dokumenty, które powstały bezpośrednio w trakcie prac terenowych, przekazuje się w formie analogowej i elektronicznej.

Opracował: Janusz Radomski