SZCZEGÓŁOWE    SPECYFIKACJE    TECHNICZNE

D - 06.04.01

ROWY

Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu

WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem  niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są  wymagania  dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z odbudową  rowów  łącznie z profilowaniem  ich  dna        i skarp na terenie powiatu wałbrzyskiego.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem dotyczącym zasad prowadzenia robót w zakresie konserwacji rowów (odtworzenie, pogłębienie, udrożnienie i usunięcie namułu )   na odcinkach dróg wskazanych przez zarządcę drogi.

1.3. Zakres robót  objętych SST

Zakres robót obejmuje wykonanie konserwacji rowów na odcinkach dróg powiatowych wskazanych przez zarządcę drogi wraz z transportem urobku.

1.4. Określenia  podstawowe

1.4.1. Rów - otwarty wykop o głębokości,  co najmniej 30 cm, który zbiera i odprowadza wodę .

1.4.2. Rów przydrożny - rów zbierający  wodę   z korony drogi.

1.4.3. Rów odpływowy – rów odprowadzający  wodę  poza  pas drogowy.

2. MATERIAŁY

Materiały nie występują  .

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące  sprzętu

3.2 Sprzęt do  wykonywania  robót

Wykonawca przystępujący do wykonania  robót  powinien  wykaz  się  możliwością  korzystania                     z  następującego sprzętu:

- koparek  podsiębiernych,

- spycharek lemieszowych,

- równiarek

4. TRANSPORT

4.1. Transport  materiałów

Przy wykonywaniu robót określonych w niniejszej SST, można korzystać  z dowolnych środków transportowych. Miejsce składowania namułu pozyskanego w czasie oczyszczania rowów, gruntu pozyskanego z profilowania dna i skarp rowów oraz innych odpadów pozyskanych m.in. ze  ścinki trawy  i krzaków - najbliższe składowisko  przyjmujące tego typu odpady, wynajęte kosztem i staraniem  Wykonawcy.

5 WYKONANIE ROBÓT

5.1. Oczyszczenie rowu

Oczyszczenie rowu polega na  wybraniu namułu naniesionego przez wodę, ścięciu trawy i krzaków w obrębie rowu. Założona średnia grubość  warstwy namułu - 30 cm

5.2. Odbudowa, pogłębienie  i wyprofilowanie  dna i skarp rowu

W wyniku prac remontowych należy uzyskać podane poniżej wymiary geometryczne rowu i skarp,

- dla rowu przydrożnego w kształcie

a) trapezowym – szerokość  dna co najmniej 0,40 m, nachylenie skarp od 1:1,5 do 1:1,3, głębokość od 0,30 m do 1,00 m liczona jako różnica poziomów  dna i niższej krawędzi rowu;

Najmniejszy dopuszczalny spadek podłużny rowu powinien wynosić 0,2 %, w wyjątkowych sytuacjach na odcinkach  przekraczających 200 m - 0,1%.

Największy spadek podłużny rowu, przy nieumocnionych skarpach i dnie, nie powinien przekraczać :

- w gruntach piaszczystych - 1,5%,

- w gruntach piaszczysto-gliniastych , pylastych  - 2,*%,

- w gruntach gliniastych i ilastych  - 3,0%,

- w gruntach skalistych - 10,0%.

5.3. Roboty wykończeniowe

Namuł i nadmiar gruntu pochodzącego z remontowanych rowów i skarp należy wywieźć   poza obręb pasa drogowego .

6. OBMIAR  ROBÓT

6.1. Jednostka Obmiarowa

Jednostką obmiarową jest mb remontowanego rowu.

7. ODBIÓR  ROBÓT

Roboty uznaje się  za wykonane zgodnie z  SST i wymaganiami Zamawiającego , jeżeli wszystkie pomiary  i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 5 dały wyniki pozytywne.

8.PODSTAWA  PŁATNOŚCI

8.1. Cena  jednostki  obmiarowej

Cena wykonania 1 m  remontowanego rowu  obejmuje :

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie robót, zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu (projekt   	organizacji i ruchu   opracowywany  jest kosztem  i staraniem  Wykonawcy ),

- oczyszczenie  rowu,

- pogłębienie i profilowanie rowu,

- ścięcie  trawy i krzaków, samosiejek ,

- odwiezienie  urobku,

- koszt składowania namułu , gruntu i innych odpadów na składowisku,

- roboty wykończeniowe.