STAROSTWO POWIATOWE

AL. Wyzwolenia 20-24 , 58-300 Wałbrzych

TYTUŁ OPRACOWANIA :

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Przebudowa  muru oporowego za budynkiem Starostwa

Powiatowego w Wałbrzychu zaprojektuj i wybuduj

OPRACOWAŁ:                                                                ZATWIERDZAM:

Krzysztof Falkowski

Wałbrzych , styczeń 2017 r.	1

Program funkcjonalno-użytkowy został opracowany zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych i zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.

Kody robót wg CPV :

71220000-6      Usługi projektowania

45100000-8      Przygotowanie terenu pod budowę

45111000-8      Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych,

roboty ziemne

45111220-6      Roboty w zakresie usuwania gruzu

45112700-2      Roboty w zakresie kształtowania terenu

45262300-4      Betonowanie

45262310-7      Zbrojenie

45262311-4      Betonowanie konstrukcji

INWESTOR :

Powiat Wałbrzyski w Wałbrzychu

AL. Wyzwolenia 20-24 , 58-300 Wałbrzych

ADRES  OBIEKTU :

Starostwo Powiatowe

Al. Wyzwolenia 20-24

58-300 Wałbrzych

2

SPIS TREŚĆI :

- CZĘŚĆ OPISOWA ............................................................................  4

1.0       Ogólny opis przedmiotu zamówienia………………………………………………………………..  4

1.1       Charakterystyczne parametry określające wielkości obiektów oraz zakresy robót

budowlanych……………………………………………………………………………………………………4-5

1.2       Wymagania zamawiającego..................................................................................  5

1.3        Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe…………………………………………………..5-6

1.4        Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe………………………………………….  6

2.0       Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia……….  6

2.1       Przygotowanie terenu budowy………………………………………………………………………..  6

2.2       Konstrukcja………………………………………………………………………………………………………..  6

2.3       Architektura………………………………………………………………………………………………………  6

2.4       Instalacje……………………………………………………………………………………………………………  6

2.5       Wykończenie i zagospodarowanie terenu……………………………………………………..    7

- CZĘŚĆ  INFORMACYJNA…………………………………………………………………  7

- Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z

wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów……………………………………   7

- Oświadczenie  Zamawiającego  stwierdzające  jego  prawo  do  dysponowania

nieruchomością na cele budowlane………………………………………………………………    7

- Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem

zamierzenia budowlanego…………………………………………………………………………….. 7-8

- Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędna do zaprojektowania

robót budowlanych…………………………………………………………………………………………    8

3

- CZĘŚĆ   OPISOWA

- Opis ogólny przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie przebudowy muru oporowego za budynkiem Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu. Przebudowa muru  oporowego  ma   polegać   na   rozebraniu części   istniejącej   konstrukcji  muru  oraz budowy nowego odcinka zlokalizowanego za nowym placem przy skarpie.

Wykonawca     opracuje    projekty     budowlane     w     zakresie     wynikającym  z Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury z  dnia  02  września 2004 r  w  sprawie szczegółowego    zakresu    i    formy    dokumentacji    projektowej,     specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót  oraz programu funkcjonalno-użytkowego ( Dz. U.  z  2004 r.  nr  202, poz.  2072 )  i   uzyska   dla  nich wymagane  przepisami  opinie,    uzgodnienia,   zgody   i  pozwolenia,   w  tym  nowe  warunki zabudowy   oraz  pozwolenie  na budowę.

Podkreślić   należy,   że   ostateczne   rozstrzygnięcia   co   do   sposobu   realizacji przedmiotu  zamówienia  określać będzie dokumentacja projektowa opracowana na   podstawie   programu   funkcjonalno-użytkowego,   tj.:   projekt koncepcyjny, projekty budowlane, projekty wykonawcze, szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania  i  odbioru  robót,  które  muszą  uzyskać  pozytywne  uzgodnienie  od Zamawiającego.

1.1       Charakterystyczne parametry określające wielkość i zakres robót budowlanych.

Opis konstrukcji muru :

- długość całkowita – 57,0 m ,

- wysokość – 2,0m,

- grubość muru min. 0,25m,

-głębokość posadowienia fundamentu – min. 0,80m,

- konstrukcja żelbetowa ,

- wywóz ziemi z wykopu i z niwelacji terenu pod plac – około 560,0m3,

- podbudowa pod nowy plac – około 300m2

Cel i zakres przedmiotu zamówienia :

Celem    i    efektem    inwestycji    jest    uzyskanie    nowego    muru    oporowego  powiększającego    przyległy     teren    do     budynku    Starostwa     Powiatowego w Wałbrzychu.

W zakres wykonania przedmiotu zamówienia wchodzą :

- Wykonanie  dokumentacji  projektowej,  zaakceptowanej  przez Zamawiającego

oraz   projektu   organizacyjnego   ruchu   na    terenie  budowy    oraz   terenach

przyległych.  Pozyskanie  uzgodnień  i  decyzji administracyjnych wg właściwości

wraz  ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. Dokumentacja  winna  być

sprawdzona    zgodnie    z    prawem    budowlanym    przez   osoby   posiadające

uprawnienia oraz doświadczenie w projektowaniu konstrukcji żelbetowych.

4

- Wykonanie robót budowlanych polegających na :

a) rozbiórce istniejącego ogrodzenia z siatki w ramkach ( do ponownego użycia),

b) rozbiórce elementów istniejącego muru wraz z utylizacją odpadów,

c) wykonanie robót ziemnych pod nową konstrukcje muru oporowego wraz

z utylizacją odpadów ,

d) ułożenie chudego betonu pod  ławę fundamentową,

e) wykonanie zbrojenia dla  ław fundamentowych i ścian żelbetowych ,

f) wykonanie żelbetowych  ław fundamentowych,

g) wykonanie żelbetowych ścian muru oporowego,

h) montaż na ścianach muru oporowego odzyskanego ogrodzenia  ,

i) wykonanie nowej podbudowy dla  uzyskanego terenu,

j) wzmocnienie pozostałego muru oporowego ścianą żelbetową,

k) wykonanie    robót   wykończeniowych   w   obszarze   budowy ,  wyrównanie

i uporządkowanie  terenu przyległego,

l) wykonanie    wszystkich     innych    robót    niezbędnych    dla    zapewnienia

zamierzonego efektu.

Ponadto    Wykonawca    będzie    zobowiązany    do   opracowania,    wykonania  i uzgodnienia z Zamawiającym :

- harmonogramu – do 7dni po podpisaniu umowy,

- projektu  wraz z uzgodnieniem, wykonaniem, utrzymaniem i likwidacją ruchu

na czas robót,

- wszystkie   wymagane   prawem   i  normami  dokumenty  w  tym  ewentualne

decyzje  administracyjne  wymagane  przy  tego  typu robotach budowlanych,

jak  również  decyzje,  pozwolenia  wraz   z częścią  geodezyjną  umożliwiające

ewentualne wyjścia poza obszar obiektu.

Wszelkie  opłaty,  kary  i  odszkodowania  dla osób  trzecich  związane z realizacją

przedmiotu  zamówienia  w  tym  z  ewentualnym  wejściem   w teren, wycięciem

drzew itp. Obciążą Wykonawcę.

Planowane przedsięwzięcie znajduje się w wykazie obszarów zabytkowych.

1.2         Wymagania zamawiające.

Jeżeli   urządzenia   obce   położone   przy   murze  będą  kolidować  z  robotami

budowlanymi   to   roboty   należy   prowadzić   po  uzgodnieniu  i  pod  nadzorem

Zarządców  wg  właściwości  tych  urządzeń.  Koszty  projektu  przełożenia,  opłat,

nadzorów specjalistycznych należy uwzględnić w cenie ofertowej.

1.3        Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe.

Roboty    związane   z    przebudową    muru   oporowego   należy   zaprojektować

i   wykonać   zgodnie   z   obowiązującymi   przepisami,   w   niezbędnym   zakresie

wynikającym z robót oraz zapewnieniem nadzoru autorskiego.

5

Dokumentacja projektowa przebudowy muru wraz z uzgodnieniami i decyzjami

powinna  być  przekazana  po  otrzymaniu  akceptacji  Zamawiającego w pięciu

egzemplarzach   +   nośnik   z  wersją  elektroniczną.   Całość  robót  powinna  być

wykonana wraz z zapewnieniem ciągłości ruchu w oparciu o projekt

zatwierdzonej tymczasowej organizacji ruchu na czas robót.

1.4        Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe.

    - Roboty budowlane będą prowadzone przy użytkowym obiekcie – budynki

Starostwa Powiatowego.

    - Zapewnienie    ciągłości    pracy    urzędu    oraz    dostępności   do   miejsc

parkingowych i przejazdu pojazdów służbowych.

2.0         Opis wymagań Zamawiającego w stosunku przedmiotu zamówienia.

2.1       Przygotowanie terenu budowy.

Wykonawca    opracuje    właściwą    dokumentację   projektową   dla   przedmiotu

zamówienia     z    zapewnieniem    nadzoru    autorskiego    wraz    ze    wszystkimi

koniecznymi    decyzjami  i   uzgodnieniami   umożliwiającymi     wykonanie   robót

budowlanych .

- Wykonawca będzie wykonywać wszystkie roboty w oparciu o Szczegółowe

Specyfikacje Techniczne.

- Wykonawca   będzie   odpowiedzialny   za   utrzymanie   i   bezpieczeństwo   ruchu

drogowego   w    tym   pieszych   na   terenie   budowy   oraz    na    trasie   dojazdu

do placu budowy.

- Jeżeli  będzie  to  konieczne  Wykonawca  przeprowadzi wycinkę drzew i krzewów

pod inwestycję z zastrzeżeniem uzyskania właściwej decyzji .

2.2      Konstrukcja.

- Zastosowane  konstrukcje  winny  spełnić  wymagania  określone w pkt1.1 oraz w

przepisach o których mowa w części II pkt3.

- Powierzchnia    konstrukcji       obiektu    powinna    być   zabezpieczona   powłoką

antykorozyjną.

2.3      Architektura.

Efekt końcowy dostosowany do architektury terenu.

2.4       Instalacje.

Wykonawca   wykona   zabezpieczenie   lub  przełożenie  wszelkich,  istniejących

urządzeń  obcych    w  uzgodnieniu i pod nadzorem ich Zarządców, na

własny koszt.

6

  - Wykończenie i zagospodarowanie terenu.

- Po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca uporządkuje teren budowy.

- Wszelkie  odpady   pochodzące z wykopów  i  rozbiórki muru oporowego, a  nie

Nadające   się do  dalszego    użycia    Wykonawca   zagospodaruje   i   zutylizuje

we  własnym  zakresie   i  na   własny   koszt.   Koszt   ten  uwzględniony  będzie

w  cenie  ofertowej.  Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  zagospodarowanie

odpadów.

- CZĘŚĆ  INFORMACYJNA

- Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami z odrębnych przepisów.

  - Wykonawca będzie wykonywać wszystkie roboty w oparciu o Szczegółowe Specyfikacje Techniczne.

  - Wykonawca    uzyska    wszelkie    dokumenty    potwierdzające    zgodność zamierzenia   budowlanego   z   wymaganiami  wynikającymi  z  odrębnych przepisów.

- Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

- Zamawiający    posiada   prawo   do   dysponowania  terenem .  Pozyskanie  dokumentacji  formalno-prawnej,  prawa do tymczasowego zajęcia terenu dla celów realizacji robót budowlanych,   organizacji    robót   budowlanych  i   zaplecza   Wykonawcy   i   poniesienia   kosztów  z  tego  tytułu należą do Wykonawcy.

- Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego.

- Ustawa  z  dnia  7 lipca  1994r. – Prawo  Budowlane ( Dz. U. z 2016 r. poz.290 ),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 września 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2015 poz. 1554),

- Rozporządzenie  Ministra Infrastruktury z dnia 17 lipca 2015 r.  w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015 poz. 1422),

- Obwieszczenie      Ministra    Infrastruktury   z    dnia  10 maja 2013 r. w   sprawie   szczegółowego   zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej, specyfikacji  technicznych,  wykonania  i  odbioru  robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego ( Dz. U.  z 2013 r. poz. 1129 ),

- Rozporządzenie   Ministra   Infrastruktury   z    dnia  23 czerwca 2003 r. w

sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz

7

planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. 2003 r. Nr 120, poz. 1126 z późn. zm. ),

- Ustawa  z dnia  27  kwietnia 2001 r. –  Prawo  ochrony  środowiska  ( Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.),

- Inne,   nie   wymienione   wyżej     akty   prawne   i  przepisy  konieczne  do zrealizowania inwestycji.

- Inne posiadane informacje i dokumenty do zaprojektowania robót budowlanych.

- Wykonawca własnym kosztem i staraniem pozyska inne informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania, wykonania robót budowlanych, w tym dokumentację geodezyjną oraz do eksploatacyjnej gotowości obiektu i jego pełnej zamówionej wartości użytkowej.

8