SPECYFIKACJE TECHNICZNE

wykonania i odbioru robót

D -06.01.04.

ROBOTY ZIEMNE TOWARZYSZĄCE

Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych towarzyszących robotom na obiektach mostowych administrowanych przez Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jako dokument przetargowy  przy zlecaniu i realizacji robót remontowo-utrzymaniowych w ciągu dróg  powiatowych Powiatu wałbrzyskiego związanych z konserwacją, naprawą lub przebudową obiektów inżynierskich administrowanych przez Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu.

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych związanych z wykonaniem  i odbiorem naprawianych skarp i stożków w zakresie:

a) naprawy lokalnie uszkodzonych skarp i stożków,

b) profilowania i uzupełniania zaniżeń uszkodzonych skarp i stożków,

c) ścinania zawyżonych skarp lub wykonanie rowków odpływowych

1.4. Określenia podstawowe

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania uzupełnienia położone poza pasem drogowym.

Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntu pozyskanego w czasie ścinania skarpy, a nie wykorzystywanego do ich uzupełnienia.

Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg wzoru: Is = rd/ rds

gdzie: rd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3)

rds – maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego (Mg/m3) przy wilgotności optymalnej, określona w normalnej próbce Proctora,  służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych.

Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, określona wg wzoru:

U = d60 / d10

gdzie: d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60 % gruntu (mm)

d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10 % gruntu (mm).

Mieszanka optymalna - mieszanka gruntu rodzimego z innym gruntem poprawiającym skład granulometryczny i właściwości gruntu rodzimego.

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

2.2. Rodzaje materiałów stosowane do robót ziemnych

2.2.1. Grunty

Na uzupełnianie skarp i stożków mogą być stosowane:

-rozdrobnione skały,

-żwiry i mieszanki,

-piaski

-żużle wielkopiecowe  i inne żużle metalurgiczne ze starych hałd (nierozpadowe) drobnoziarniste lub gruboziarniste po uprzednim rozdrobnieniu oraz zbadaniu, że nie zawierają żadnych elementów szkodliwych dla środowiska naturalnego. Zaleca się stosowanie żużli, których okres składowania wynosi co najmniej 2 lata.

2.2.2. Mieszanka gliniasto - piaskowa

Do uzupełniania skarp i stożków m może być stosowana optymalna mieszanka gliniasto--piaskowa o ramowym składzie uziarnienia. Krzywa uziarnienia mieszanki powinna posiadać uziarnienie ciągłe.

2.2.3. Mieszanka gruntów z kruszyw wami odpadowymi

Do uzupełnienia skarp i stożków można również stosować mieszankę gruntu z:

-odpadami kruszywa łamanego (frakcji od 0 do 4; od 0 do 8; od 0 do 12; od 0 do 16 mmm),

-żużlami paleniskowymi hutniczymi po zakończeniu procesu ich rozpadu (frakcja od 0 do 31,3 mm).

2.2.4. Destrukt z frezowania nawierzchni bitumicznych

Do uzupełnienia poboczy można stosować destrukt o granulacji od 0 do 16 mm.

2.3. Wymagania dla gruntów i mieszanek

Materiały wyszczególnione w pkt. od 2.2.1 do 2.2.4 powinny mieć odpowiednio zróżnicowane frakcje.

2.4. Woda

Należy stosować wodę pitną  wodociągową.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

3.2. Sprzęt do wykonania robót

Wykonawca przystępujący do nap prawy skarp i stożków powinien wykazać się możliwością korzystania  z następującego sprzętu:

-równiarek do profilowania przekroju poprzecznego poboczy,

-ładowarek czołowych i chwytakowych do załadunku gruntu,

-walców statycznych gładkich h i ogumionych wielokołowych lub walców wibracyjnych do 5 ton,

-płytowych zagęszczarek wibracyjnych,

-przewoźnych zbiorników na wodę wyposażonych w urządzenia do równomiernego  i kontrolowanego rozpryskiwania wody oraz w pompy do napełniania zbiorników wodą,

-szczotek mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

4.2. Środki transportu do wykonania robót

Do wykonania robót Wykonawca zapewni dowolne środki transportowe (np. samochody skrzyniowe, samochody samowyładowcze lub ciągniki z przyczepami). Preferuje się stosowanie środków transportowych samowyładowczych.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

5.2. Przygotowanie naprawy

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca jest zobowiązany, w zależności od charakteru wykonywanej naprawy, dokonać:

a) usunięcia z naprawianych powierzchni zanieczyszczeń takich jak gałęzie, kamienie, liście z drzew, skoszenia trawy i chwastów,

b) odwodnienia naprawianych powierzchni w przypadku stwierdzenia zastoisk wodnych, przez wykopanie rowków odwadniających,

c) spulchnienia powierzchni lub rozdrobnienia darniny w przypadkach niezbędnych przy wykonywaniu ścinki,

d) spulchnienia powierzchni skarp na głębokość od 2 do 3 cm przy ich uzupełnianiu dla dobrego związania warstw,

e) spryskania wodą powierzchni naprawianych w przypadku nadmiernie suchego gruntu poboczy.

5.3. Naprawa lokalnie uszkodzonych skarp i stożków

W celu dokonania naprawy lokalnych zagłębień w skarpach i stożkach Wykonawca wykona następujące roboty:

a) dokona spulchnienia gruntu w miejscu naprawy na głębokość od 2 do 3 cm (w obrysie uszkodzenia) oraz (w przypadku konieczności) dokona nawilgocenia gruntu podłoża,

b) wypełni ubytek gruntem oraz dokona jego zagęszczenia wibratorami płytowymi aż do uzyskania wskaźnika zagęszczenia co najmniej 0,98 maksymalnego zagęszczenia wg normalnej próby Proctora,

c) wyrówna naprawiane miejsce do spadku poprzecznego zgodnego ze spadkiem istniejącego pobocza.

Do napraw Wykonawca powinien użyć jeden z materiałów wyszczególnionych w pkt 2. Użyty grunt do naprawy powinien posiadać wilgotność optymalną i być zaakceptowany.

5.4. Wykonanie uzupełnienia i profilowania skarp i stożków

Przed przystąpieniem do wykonania uzupełnienia skarp Wykonawca wykona czynności określone w pkt. 5.3 niniejszej specyfikacji.

Na uzupełnienie skarp Wykonawca użyje gruntów opisanych w pkt. od 2.2.2 do 2.2.4.

Używany grunt powinien posiadać optymalną wilgotność. Grunt powinien być równomiernie rozkładany na całej szerokości skarpy oraz profilowany do wymaganego spadku i zagęszczany.

Wskaźnik zagęszczenia uzupełnionych poboczy powinien być zgodny ze wskaźnikiem zagęszczenia podanym w pkt. 5.3.

5.5. Ścinanie zawyżonych poboczy

Przed przystąpieniem do ścinania zawyżeń Wykonawca wykona czynności określone w pkt. 5.3 niniejszej specyfikacji.

Wykonawca wykona ścinanie skarp za pomocą równiarek lub ręcznie (można użyć też innych maszyn, jak np. koparek frezujących, ładowarek, spycharek). Przy niewielkim zakresie robót, pobocze można ścinać ręcznie, stosując do tego celu oskardy i łopaty. W odstępach od 5 do 10 m należy wykonać bruzdy, nadając im ustalony spadek poprzeczny przy pomocy odpowiedniego szablonu i libelli. Nadmiar gruntu uzyskanego ze ścinania należy odwieźć poza torowisko drogowe bądź wykorzystać do pokrycia ubytków w skarpach lub poboczach (np. na większych spadkach). Jeśli materiał uzyskany ze ścięcia może zawierać środki chemiczne do zwalczania śliskości zimowej oraz zanieczyszczone pyły z jezdni, wówczas powinien być natychmiast umieszczony:

-na wysypisku publicznym lub składowisku własnym, urządzonym zgodnie z warunkami wydanymi przez właściwe władze ochrony środowiska,

-w zagłębieniach terenu położonych na nieużytkach albo w innych miejscach, gdzie powoli może tracić swoje szkodliwe właściwości w sposób nie zagrażający środowisku. Sposób i miejsce wywozu materiału, uzyskanego ze ścinania poboczy, powinny być określone w SST i zaakceptowane przez Zamawiającego.

5.6. Wykonanie rowków odpływowych w zawyżonych poboczach

Rowki odpływowe (odwadniające) w poprzek skarpy wykonuje się, gdy:

-istnieje doraźna potrzeba usunięcia lokalnych zastoisk wodnych,

-nie przewiduje się w najbliższym czasie całkowitej naprawy skarp.

Przekrój poprzeczny rowka powinien być trójkątny lub trapezowy. Dno rowka powinno mieć pochylenie podłużne, co najmniej 1%. Rowki wykonuje się ręcznie przy użyciu oskardów i łopat.

5.7. Roboty wykończeniowe

Po wykonaniu robót określonych w pkt. 5.4, 5.5 i 5.6 Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia gruntu ze skarp, jeśli w trakcie robót grunt został tam przesunięty.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót

Dopuszcza się następujące tolerancje:

-spadków poprzecznych ± 1 %, przy czym spadek pobocza nie może być mniejszy od 4 % i większy od 7 %,

-dla pomiarów równości podłużnej i poprzecznej -prześwit maksymalny pod łatą nie może przekroczyć 15 mm.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową wykonanych robót jest m3 (metr sześcienny).

8. ODBIÓR ROBÓT

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z SST i wymaganiami Zamawiającego, jeśli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według punktu 6 dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m3 robót przy naprawie poboczy obejmuje:

a) przy lokalnych naprawach skarp i stożków:

-oznakowanie robót,

-przygotowanie podłoża,

-dowóz gruntu,

-rozłożenie gruntu w miejsce uszkodzenia,

-zagęszczenie gruntu i wyrównanie powierzchni,

-roboty wykończeniowe

b) przy uzupełnianiu skarp i stożków:

-oznakowanie robót,

-przygotowanie podłoża,

-dowóz gruntu,

-rozścielenie gruntu i jego wyprofilowanie,

-zagęszczenie poboczy,

-roboty wykończeniowe

c) przy ścinaniu skarp:

-oznakowanie robót,

-przygotowanie podłoża,

-wykonanie ścinki,

-odwóz nadmiaru gruntu,

-zagęszczenie poboczy,

-roboty wykończeniowe.