Minimalne wymagania techniczne dotyczące zakupu dwóch serwerów przez Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu

Jednostka serwerowa musi posiadać następujące minimalne parametry:

Typ obudowy:

- Zamknięta w solidnej i płytkiej obudowie o wysokości max. 1U;

- Możliwość instalacji do 8 dysków 2,5” Hot-Plug;

- Komplet wysuwanych szyn umożliwiających montaż w szafie rack i wysuwanie serwera w celach serwisowych;

- Organizator do kabli.

Procesor:

- Płyta główna musi mieć możliwość zainstalowania minimum dwóch procesorów;

- Płyta główna musi być zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakami (znakiem) firmowymi;

- Chipset musi być dedykowany przez producenta procesora skonstruowany do pracy w serwerach dwuprocesorowych;

- Zainstalowany jeden procesor (!) 16 rdzeniowy / 32 wątkowy przeznaczony do pracy z zaoferowanym serwerem, który umożliwi osiągnięcie wyniku min. 1510 pkt. w teście SPECint_rate_base2006 bądź wyższego. Ranking dostępny na stronie www.spec.org dla dwóch procesorów.

Pamięć operacyjna:

- Pojemność zainstalowanej pamięci RAM: min. 128GB;

- Minimalna szyna pamięci: 2667MHz;

- Typ pamięci: DDR4;

- Rodzaj pamięci: RDIMM;

- Rank: Dual;

- Technologie pamięci: Memory sparing, Memory mirroring, Lockstep;

- Płyta główna powinna obsługiwać do 1.5TB pamięci RAM.

Pamięć masowa:

- Możliwość instalacji dysków SATA, SAS, SSD;

- Zainstalowane min. 3 dyski SSD SAS o pojemności min. 960GB;

- Możliwość instalacji dedykowanego modułu hypervisora wirtualizacyjnego;

- Możliwość doposażenia serwera o kolejne dyski flash o pojemności min. 64GB, które nie będą zajmowały wnęk na dyski twarde.

Kontroler RAID:

- Typ kontrolera: sprzętowy;

- Ilość zainstalowanych kontrolerów: min 1szt;

- Poziom RAID: 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60;

- Rodzaje dysków: SATA, SAS, SSD;

- Pamięć cache: min 2GB NV;

- Max transfer: 12Gbps;

- Wspierane systemy operacyjne: Windows, Linux, Vmware;

- Wsparcie dla dysków samoszyfrujących.

Karta sieciowa:

- Porty RJ-45: min 2szt. w technologii gigabit Ethernet;

- Porty SFP+: min 2 szt. 10GbE;

- Interfejsy sieciowe nie powinny zajmować żadnego ze slotów na karty rozszerzeń.

Inne interfejsy:

- Interfejs PCIe 3.0: min 3szt;

- USB 2.0: min. 2szt;

- USB 3.0: min. 2 szt;

- VGA D-Sub: min. jedna sztuka na przednim oraz min. jedna sztuka na tylnym panelu;

- Dopuszcza się posiadanie innych interfejsów graficznych;

- Port RS232: min. 1szt;

- Zainstalowana jedna dwuportowa karta SAS 12Gb/s z interfejsami wyprowadzonymi na zewnątrz obudowy.

Video

- Zintegrowana karta graficzna umożliwiająca wyświetlanie rozdzielczości min. 1920x1200px.

Zasilanie:

- Moc pojedynczego zasilacza: max. 750W;

- Ilość: min 2szt;

- Możliwość Hot-Swap;

- Redundantne.

Diagnostyka, bezpieczeństwo i zarzadzanie:

- Wbudowany czujnik otwarcia obudowy współpracujący z BIOS i kartą zarządzającą;

- Redundantne wentylatory;

- Panel LCD umieszczony na przednim panelu umożliwiający wyświetlanie informacji m.in. o stanie procesora, pamięci, dysków, BIOS’u, zasilaniu czy temperaturze;

- Niezależna od zainstalowanego systemu operacyjnego na serwerze karta zarządzania posiadająca dedykowany port RJ-45 GbE, która m.in. posiada:

  - Zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej;

  - Zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera;

  - Szyfrowane połączenia SSLv3 oraz autentykację i autoryzację użytkownika;

  - Możliwość podmontowania zdalnych napędów wirtualnych;

  - Zdalną wirtualną konsole z dostępem do myszy i klawiatury;

  - Wparcie dla IPv6;

  - Wsparcie dla SNMP, IPMI2.0, VLAN tagging, Telnet, SSH;

  - Możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer;

  - Możliwość zdalnego ustawienia limitu poboru prądu przez serwer;

  - Integracja z AD;

  - Możliwość obsługi przez co najmniej dwóch administratorów jednocześnie;

  - Wsparcie dla DDNS;

  - Możliwość wysłania wiadomości e-mail do administratora z informacją o awarii lub zmianie sprzętowej;

  - Możliwość podłączenia się poprzez RS232;

  - Zapewnienie przez producenta największego poziomu bezpieczeństwa, poprzez możliwość zastosowania rozwiązań, które będą przeciwdziałały działaniu automatycznych skryptów działających w sieci oraz by konsole zarządzania miały różne dane dostępowe;

  - Możliwość zarządzania poprzez złącze USB;

  - Możliwość kontrolowania i konfigurowania przepływu powietrza na slotach PCIe, jak również pozostałych elementów serwera.

- Oprogramowanie umożliwiające zarządzanie poprzez sieć, które m.in. umożliwi:

  - Wsparcie dla serwerów, urządzeń sieciowych oraz pamięci masowych;

  - Możliwość zarzadzania dostarczonymi serwerami bez udziału dedykowanego agenta;

  - Wsparcie dla protokołów WMI, SNMP, IPMI2.0, SSH;

  - Możliwość oskryptowania procesu wykrywania urządzeń jak również uruchamiania ich w oparciu o harmonogram;

  - Szczegółowy opis wykrytych komponentów i systemów;

  - Możliwość eksportu raportów do m.in. popularnych plików CSV, HTML, XLS;

  - Grupowanie urządzeń o kryteria użytkownika;

  - Możliwość uruchamiania narzędzi zarządzających poszczególnych urządzeń;

  - Podsumowanie stanu dla każdego z urządzeń;

  - Generowanie alertów;

  - Filtrowanie raportów;

  - Możliwość przejęcia pulpitu zdalnego;

  - Możliwość podmontowania napędów wirtualnych;

  - Możliwość definiowania ról administratorów;

  - Możliwość zdalnej instalacji sterowników i oprogramowania wewnętrznego serwerów oraz bez potrzeby instalacji agenta;

  - Moduł raportujący generujący informacje o serwerze;

  - Możliwość automatycznego przywracania ustawień serwera, kart sieciowych, BIOS, firmware, w przypadku awarii lub wymiany któregoś z komponentów.

System operacyjny

- Windows Serwer 2016;

- System operacyjny powinien umożliwiać stworzenie środowiska wirtualizacyjnego;

- Licencja na jeden procesor (wg w/w specyfiki na 16 rdzeni);

- Odpowiednia ilość rozszerzeń licencji potrzebnych do utworzenia 5 maszyn wirtualnych (48 fizycznych rdzeni);

Gwarancja:

- Minimum 60 miesięcy gwarancji producenta realizowanej w miejscu instalacji sprzętu z czasem reakcji następnego dnia roboczego od chwili przyjęcia zgłoszenia. Zgłaszanie problemów powinno być możliwe w trybie 24/7/365 przez linię telefoniczną producenta. W przypadku awarii dysków twardych pozostają one własnością zamawiającego.

Certyfikacja

- Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001:2008 oraz ISO-14001;

- Serwer musi posiadać deklarację CE;

- Oferowany serwer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać status „Certified for Windows” dla systemów Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2016.

Dokumentacja

- Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim

- Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela.

Minimalne wymagania techniczne dotyczące zakupu trzech zasilaczy awaryjnych UPS przez Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu

Jednostka zasilacza UPS powinna posiadać minimalne parametry:

Dane na wyjściu:

- Moc wyjściowa:  1,98KW / 2,2KVa;

- Max. możliwa moc do konfiguracji: 1,98KW / 2,2KVa;

- Napięcie wyjściowe: 230V

- Inne napięcia wyjściowe: 208V, 220V, 240V;

- Zniekształcenie napięcia wyjściowego: poniżej 5%;

- Częstotliwość na wyjściu: 50/60Hz +/- 3Hz;

- Topologia: Line Interactive;

- Typ przebiegu: sinusoida;

- Złącza wyjściowe:

  - IEC 320 C13 – min. 8szt;

  - IEC 320 C19 – min. 1szt;

  - IEC Jumpers – min. 2szt;

- Czas przełączania zasilania: 2-4ms;

- Czas przełączania: typowy – 6ms, maksymalny – 10ms.

Dane na wejściu:

- Nominalne napięcie wejściowe: 230V;

- Inne napięcia wejściowe: 208V, 220V, 240V;

- Zakres napięcia wejściowego w trybie podstawowym: dolny 140V-150V, górny 280V-300V;

- Częstotliwość wejściowa: 50/60Hz +/- 3Hz;

- Typ gniazda wejściowego: IEC 320 C20, Schuko CEE7 / EU1-16P;

- Długość przewodu zasilania w zestawie: min. 2m;

- Ilość przewodów w zestawie: min 1szt;

- Czas przełączenia zasilania: 2-4ms.

Akumulator i czas podtrzymania

- Typ akumulatora: bezobsługowy szczelny akumulator kwasowo-ołowiowy z elektrolitem w postaci żelu – szczelny;

- Oczekiwana żywotność akumulatora: 3-5 lat;

- Typowy czas ładowania: 3h-4h;

- Średni czas podtrzymania przy 50% obciążenia: ~25min;

- Średni czas podtrzymania przy obciążeniu 100%: ~10min.

Komunikacja i zarządzanie:

- Interfejsy komunikacyjne: USB, RJ-45;

- Wyświetlacz statusu LED ze wskaźnikiem pracy online, zasilanie akumulatorowe, wskaźniki baterii, przeciążenia, konsola sterownicza;

- Alarm dźwiękowy: Tak – alarm przy zasilaniu z akumulatora, alarm przy bardzo niskim poziomie naładowania akumulatora, konfigurowalne opóźnienia;

- Awaryjny wyłącznik zasilania: Tak.

Parametry fizyczne:

- Typ obudowy: Rack;

- Umiejscowienie wyświetlacza LED: przód obudowy;

- Umiejscowienie portów komunikacyjnych: tył obudowy.

Certyfikaty

Potwierdzona zgodność z następującymi certyfikatami: CE, CSA, EAC, EN 50091-1, EN 50091-2, EN/IEC62040-1, EN/IEC 62040-2, FCC Part 15 Klasa A, IEC 60950, IRAM, RCM, UL 1778, VDE, WEEE, RoHS, REACH.

Gwarancja:

Okres gwarancji na sprzęt powinien obejmować co najmniej 3 lata od producenta oraz co najmniej 2 lata producenta na akumulatory.