Wałbrzych, 29 stycznia 2018  r.

PROGRAM  FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY

Nazwa zamówienia: Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 3366  D w Boguszowie- Gorcach- Etap II

Adres: ul. Kosynierów w Boguszowie-Gorcach (od pętli autobusowej w kierunku tartaku – około 190 mb)

Zamawiający: Powiat Wałbrzyski Al. Wyzwolenia 20-24  58-300 Wałbrzych

Opracowujący: Jacek Michalik – Główny Specjalista WIP

Spis zawartości programu funkcjonalno- użytkowego

1. Część opisowa.

2. Część informacyjna.

1.  Część opisowa

1.1.   Opis ogólny przedmiotu zamówienia.

Przedmiot zamówienia dotyczy wykonania:

- uproszonej dokumentacji technicznej budowy chodników i opasek bezpieczeństwa przy drodze powiatowej nr 3366 D w Boguszowie-Gorcach obejmującej co najmniej:

a) opis techniczny;

b) plan zagospodarowania terenu na mapie zasadniczej do celów opiniodawczych,

c) przekrój poprzeczny,

- uzyskanie wszelkich uzgodnień i pozwoleń na wykonanie robót,

- robót budowlanych przy budowie  chodników i opasek bezpieczeństwa na podstawie uproszczonej dokumentacji technicznej

1.2 Charakterystyczne parametry określające zakres robót budowlanych.

Budowa chodników i opasek bezpieczeństwa przy drodze powiatowej nr 3366 D w Boguszowie-Gorcach na łącznej długości około 190 mb, w tym 193 mb krawężnika drogowego i obrzeża chodnikowego, 280 m² kostki betonowej, ustawienie barier ochronnych dla pieszych na dwóch przepustach pod koroną drogi w ciągu chodnika oraz wykonanie odwodnienia jezdni w miejscach, w których będzie to wymagane.

1.3 Szczegółowe właściwości funkcjonalno- użytkowe.

Zamawiający wprowadzi wykonawcę w teren z określeniem precyzyjnym zakresu (od-do). Parametry chodników i opaski bezpieczeństwa powinny spełniać wymogi obowiązujących przepisów, w szczególności w optymalny sposób spełnić swoją funkcję w odniesieniu do istniejącego natężenia ruchu pojazdów i pieszych, miejsc niebezpiecznych, jak też estetyki z uwzględnieniem przepisów ustaw:

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. (tekst jednolity z 2016 roku poz.124).

Wytyczne w zakresie wykonania robót:

- Obsługa geodezyjna

- Wykonanie uproszonej dokumentacji technicznej budowy chodników i opasek bezpieczeństwa przy drodze powiatowej nr 3366 D wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń,

- Wykonanie i uzyskanie zatwierdzenia projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót w pasie drogowym,

- Docięcie krawędzi jezdni z asfaltu betonowego na głębokości 6-10 cm  piłą na długości 190 mb,

- Korytowanie na całej szerokości chodnika i opaski bezpieczeństwa na głębokości min. 30 cm na powierzchni 337 m²,

- Ustawienie krawężników betonowych 15 x 30 x 100 na ławie z betonu B -20 z oporem w ilości 193 m,

- Ustawienie obrzeży chodnikowych 8 x 30 x 100 na ławie betonowej z betonu B-20 w szalunku z wypełnieniem spoin zaprawą cementową w ilości 193 m,

- Wykonanie podbudowy pod chodniki i opaski bezpieczeństwa wg konstrukcji: warstwa odsączająca z piasku o grubości 10 cm i podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm o grubości min 10 cm na powierzchni  280 m²,

- Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej brukowej prostokątnej o grubości 6 cm na powierzchni 280 m²

- Dosypanie i umocnienie skarpy na długości 118 mb,

- Frezowanie 4 szt karp po wycince drzew,

- Uzupełnienie nawierzchni jezdni między istniejącą nawierzchnią jezdni a ustawionymi krawężnikami,

- Wykonanie min 3 kpl wpustów krawężnikowo-jezdniowych,

- Uporządkowanie terenu w pasie drogowym leżącego za obrzeżami chodnikowymi.

Termin wykonania 30. 07. 2018 r.

Patrz załącznik graficzny.

1.4 Przygotowanie placu budowy.

Plac budowy należy zorganizować i zabezpieczyć zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas wykonywania robót budowlanych,

1.5 Planowane zagospodarowanie terenu – od strony pętli autobusowej w kierunku tartaku chodnik i opaska bezpieczeństwa winna być po lewej stronie jezdni.

Lewa strona :

- Od istniejących krawężników przy pętli autobusowej na długości 10 mb szerokość opaski bezpieczeństwa 1 m (nie licząc krawężnika i obrzeża chodnikowego). Na pozostałym odcinku chodnik o szerokości min. 1,5 m (nie licząc krawężnika i obrzeża chodnikowego).

2. Część informacyjna

2.1. Oświadczenie zamawiającego o prawie do dysponowania nieruchomością do celów budowlanych.

Zamawiający jest właścicielem działki nr 102 Obręb nr 5 Stary Lesieniec, gm. Boguszów-Gorce.

2.2  Przepisy prawne

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. z 2016 roku , poz.124).

2.3 Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków.

Odcinek drogi objęty PFU znajduje  się w układzie ruralistycznym wsi Stary Lesieniec

2.4 Inwentaryzacja zieleni.

Realizacja  inwestycji nie będzie powodować konieczności ścinki drzew. W przypadku wystąpienia takiej konieczności decyzje wyrażającą zgodę na ścięcie drzew wydaje Burmistrz Boguszowa- Gorc.

2.5  Dodatkowe wytyczne inwestorskie

Opracowanie przedmiotu zamówienia powinno być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zabezpieczyć obsługę geodezyjną w celu prawidłowego wykonania robót łącznie                          z wykonaniem pomiaru powykonawczego.

Inwestor nie posiada zgłoszenia na wykonanie robót budowlanych na tej drodze.

Należy wykonać i zatwierdzić projekt tymczasowej organizacji ruchu łącznie   z zamontowaniem niezbędnego oznakowania wynikającego z projektu

Wałbrzych, dnia 29.01.2018  r.