Załącznik nr 2

Zasady wykonywania prac zimowego  utrzymania  i  przejezdności dróg powiatowych w granicach administracyjnych powiatu wałbrzyskiego

- UTRZYMYWANIE CZYSTOŚCI I PRZEJEZDNOŚCI DRÓG 
W OKRESIE ZIMOWYM.

1. Postanowienia ogólne

Ilekroć  w niniejszych Zasadach jest mowa o:

- Śliskości zimowej – rozumie się przez to zjawisko występujące na drogach (ulicach) na skutek utworzenia się na nawierzchniach drogowych warstwy lodu,  zlodowaciałego lub ubitego lodu. Śliskość zimowa występuje w postaci gołoledzi,   lodowicy albo zlodowacenia lub śliskości pośniegowej.

- Gołoledzi – rozumie się, że jest to cienka warstwa lodu powstała na nawierzchni na  skutek opadu deszczu, mżawki lub mgły roszącej mająca grubość do 1 mm.

- Lodowicy – rozumie się, że jest to pokrywa lodowa o grubości kilku centymetrów,  powstała na skutek zamarznięcia na jezdni wody pochodzącej z roztopionego śniegu, lodu lub opadu śniegu.

- Śliskości pośniegowej – rozumie się, że jest to nieusunięty z nawierzchni śnieg, który pod wpływem intensywnego ruchu kołowego i zmiennych warunków atmosferycznych zostaje ubity, a górna warstwa lodowacieje.

2. Odśnieżanie dróg – zasady ogólne

Opady śniegu powodują utrudnienia w ruchu pojazdów kołowych w stopniu 	uzależnionym od grubości warstwy śniegu oraz jego fizycznych i mechanicznych	właściwości, tj.:

- ciężaru objętościowego

- twardości

- spójności

- wilgotności

- wytrzymałości na ściskanie

- wytrzymałości na rozciąganie

- współczynnika tarcia śniegu o metal

Wszystkie te właściwości i cechy śniegu zależą od temperatury otoczenia i temperatury samego śniegu. Pulchny śnieg, o grubości warstwy do 10 cm, utrudnia ruch samochodów osobowych i wywołuje spadek prędkości ruchu pojazdów do około 50-60 km/h.

Natomiast 20 – 30 cm warstwa śniegu praktycznie uniemożliwia poruszanie się pojazdów osobowych i znacznie utrudnia ruch samochodów ciężarowych, z wyjątkiem ciężkich pojazdów. Grubość warstwy śniegu ponad 30 cm zalegająca na jezdni powoduje całkowite zatrzymanie ruchu drogowego.

3. Odśnieżanie dróg

Usunięcie śniegu ma na celu usunięcie śniegu z jezdni, chodników  i poboczy dróg oraz obiektów towarzyszących, jakimi są zatoki autobusowe.

Zakresy prac prowadzonych przy odśnieżaniu dróg oraz technologia robót wynikają z aktualnie obowiązujących standardów utrzymania. Poszczególnym standardom zimowego utrzymania dróg przypisane są  warunki na jezdni oraz dopuszczalne odstępstwa od standardu w warunkach śniegu i śliskości zimowej, jak również czas występowania tych odstępstw.

Na drogach objętych 4 i 5 standardem utrzymania mogą wystąpić utrudnienia i przerwy w ruchu. Czas trwania utrudnień uzależniony jest od skali zjawiska, czasu  jego trwania, a także liczby zaangażowanych środków technicznych.

W przypadkach skrajnie niekorzystnych i nieustabilizowanych warunków  atmosferycznych i pogodowych (zawieje i zamiecie śnieżne) osiągnięcie i utrzymanie na drogach standardu docelowego może być niemożliwe.

Organizację pracy należy wtedy dostosować do aktualnych warunków na drogach np. odśnieżanie tylko jednego pasa ruchu.

4. Wywożenie śniegu

Wywożenie śniegu z dróg przebiegających przez miasta i inne obszary zabudowane, na terenie których droga  posiada charakter ulicy (krawężniki, chodniki) odbywa się tylko w przypadkach zalegania dużej ilości śniegu na chodnikach 	uniemożliwiającego poruszanie się pieszych. Do załadunku należy używać ładowarek, koparek, śniegoładowarek, a do wywozu samochodów samowyładowczych.

5. Oczyszczenie dróg w okresie zimowym

- Oczyszczanie zimowe jezdni ma za zadanie zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego, wywołanych takimi czynnikami atmosferycznymi jak śliskość zimowa oraz opady śniegu.

- Oczyszczanie jezdni i chodników w okresie zimowym obejmuje mechaniczne oraz ręczne oczyszczanie jezdni.

- Oczyszczanie zimowe stosuje się przede wszystkim w okresie od 1 listopada do 30 kwietnia roku następnego, kiedy występują warunki zimowe, tj. temperatura otoczenia poniżej  + 2 Cº i występują opady śniegu, gołoledź lub lodowica.

- Prace przy zimowym oczyszczaniu dróg będą prowadzone na jezdniach i chodnikach dróg powiatowych.

- Mechaniczne oczyszczanie jezdni i chodników polega na usuwaniu śniegu, zabezpieczeniu przed śliskością zimową oraz likwidowaniu powstałej śliskości zimowej.

- Nawierzchnie jezdni i chodników oczyszcza się ze śniegu  przez zgarnianie zalegającej pokrywy śnieżnej.

- Nawierzchnię jezdni na  długości zatoki autobusowej oraz pętli autobusowej oczyszcza się ze śniegu przez zgarnianie zalegającej pokrywy śnieżnej w sposób  pozwalający wjechać autobusowi bez utrudnień w zatokę lub pętle.

- Do odśnieżania  ulic w zależności od grubości pokrywy śnieżnej należy używać pługopiaskarek  oraz innych maszyn i nośników przystosowanych do w/w prac.

- Likwidowanie lub łagodzenie śliskości zimowej polega na usuwaniu gołoledzi, lodowicy i zlodowacenia za pomocą mieszanki składającej się z 75 % piasku i 25 % soli drogowej. Posypywanie jezdni przeprowadza się przy użyciu sprzętu specjalistycznego.

- Rozsypywarki środków chemicznych i materiałów uszorstniających muszą zapewnić płynną regulację ilości rozsypywanych środków do zwalczania śliskości oraz  równomierny wydatek na m² bez względu na prędkość jazdy rozsypywarki. Powinny one mieć możliwość zmiany szerokości rozsypywania podczas jazdy.

- Przejścia dla pieszych i skrzyżowania ulic po oczyszczeniu mechanicznym, muszą być doczyszczone ręcznie w strefie wyznaczonych przejść dla  pieszych.

- Wykonawca powinien skutecznie zapobiegać powstaniu naboi lodowych na jezdniach, a w przypadku nieuniknionego pojawienia się naboju, zobowiązany jest do niezwłocznego jego usunięcia.

13.Wykonawca zobowiązany jest wykonywać czynności związane z odśnieżaniem      w   taki sposób, aby nie utrudniać użytkownikom sąsiednich terenów korzystania z nich. Zakazuje się wykonywania czynności odśnieżania mechanicznego (z nadmierną prędkością prowadzonego pojazdu z pługiem) w sposób powodujący zarzucanie śniegiem chodników już oczyszczonych !!!

II . POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

- W celu wykonania prac utrzymaniowych w przypadku wystąpienia warunków zimowych Wykonawca ma obowiązek pełnić dyżur całodobowo i posiadać sprzęt specjalistyczny i pomocniczy w pełnej gotowości technicznej i eksploatacyjnej.

- W okresie zimowym kierownictwo Wykonawcy winno sprawować nadzór nad prowadzoną przez ekipę roboczą akcją odśnieżania i zwalczania śliskości.

- Wykonawca zobowiązany jest składać Zamawiającemu  pisemny  meldunek z  prowadzonej akcji odśnieżania niezwłocznie po wykonaniu usługi  oraz informować Zamawiającego na bieżąco o przyjmowanych zgłoszeniach o stanie nawierzchni (występowania śliskości bądź innych utrudnień) od Policji, Straży Miejskiej i w ślad za tym podjętych działaniach.

- Wykonawca powinien posiadać sprzęt właściwie oznakowany – z nazwą firmy. Pracownicy wykonujący roboty w pasie drogowym winni być ubrani w odzież ochronną przystosowaną do robót w pasie drogowym.

- Wykonawca winien również posiadać zestaw urządzeń zabezpieczających, służących do wykonywania oznakowania robót w pasie drogowym zgodnie z przepisami Prawa o ruchu drogowym.

- Po telefonicznym zleceniu wykonania usługi przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany rozpocząć wykonywanie prac zgodnie z zimowym utrzymaniem dróg w  czasie nie dłuższym niż  1,5 godziny  od otrzymania zlecenia lub w terminie określonym przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego (gdy czas na rozpoczęcie wykonywania usługi przekracza 1,5 godziny). Wykonanie usług związanych z posypywaniem, odpłużaniem lub posypywaniu z odpłużaniem dróg wykonawca jest zobowiązany zakończyć w czasie do 6 godzin od rozpoczęcia wykonywania usługi.