SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

ST-01

CPV	45420000-7 Roboty w zakresie robót stolarskich

Nazwa Inwestycji:

Wymiana balustrad i poręczy przy schodach w budynku Domu Dziecka przy ul. Chojnowskiej 13 w Jedlinie Zdroju

Adres Inwestycji:

Ul. Chojnowska 13 , 58-330 Jedlina Zdrój

Inwestor:

Powiat Wałbrzyski

Adres Inwestora:

Aleja Wyzwolenia 20- 24, 58 - 300 Wałbrzych

1.WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac związanych w zakresie wymiany balustrad i poręczy schodowych z dopasowaniem do obowiązującej wysokości 1,10m, które zostaną wykonane w ramach zadania pn.: „Wymiana balustrad i poręczy przy schodach w budynku Domu Dziecka przy ul. Chojnowskiej 13 w Jedlinie Zdroju   ”1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako wymagania przetargowe i kontraktowe przy odbiorze i wykonaniu prac wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robót opisanych Specyfikacją Techniczną

Zakres prac obejmuje:

- Demontaż kompletnej balustrady na parterze;

- Demontaż  poręczy , skrętów poręczy, tralek i słupków na pozostałych kondygnacjach;

- Oczyszczenie belek policzkowych do surowego drewna;

- Dopasowanie gniazd w belkach policzkowych do nowych tralek;

- Montaż nowej balustrady kompletnej na parterze;

- Montaż nowych słupków;

- Montaż tralek;

- Montaż poręczy i skrętów poręczy;

- Dwukrotne lakierowanie balustrad schodowych ;

- Załadunek, wywiezienie na składowisko odpadów i opłata za składowanie materiałów z rozbiórki

1.4 Szczegółowy opis robót.

Balustrady schodowe

Balustrada schodowa jak i elementy balustrady należy montować zgodnie z instrukcją producenta.

Roboty lakiernicze oraz przygotowanie podłoża

Powierzchnia drewniana powinna być czysta i gładka.

Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione przez wypełnienie ubytków

Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, nacieków zaprawy itp.

- Roboty lakiernicze lakierami rozpuszczalnikowymi należy prowadzić z daleka od otwartych źródeł ognia, narzędzi oraz silników powodujących iskrzenie i mogących być źródłem pożaru;

- Elementy, które w czasie robót lakierniczych mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, należy zabezpieczyć i osłonić przez zabrudzeniem .

Przy robotach lakierniczych z zastosowaniem gruntowników o właściwościach toksycznych należy ściśle przestrzegać przepisów bhp.

Właściwe lakierowanie powinno być poprzedzone przygotowaniem powierzchni, na której ma być położona powloką malarską, tzn. jej wyrównaniem lub wygładzeniem, zagruntowaniem.

Do gruntowania stosować środki gruntujące zależnie od rodzaju i stanu podłoża oraz wymagań producenta lakierów.

Prace lakiernicze należy prowadzić zgodnie z instrukcja producenta lakierów, która

powinnam zawierać:

- Informacje o ewentualnym środku gruntującym i o przypadkach, kiedy należy go stosować,

- Sposób przygotowania lakieru do malowania,

- Sposób nakładania lakieru, w tym informacje o narzędziach (np.: pędzle, wałki, agregaty malarskie),

- Krotność nakładania lakieru oraz zużycie na 1 m2,

- Czas miedzy nakładaniem kolejnych warstw,

- Zalecenia odnośnie mycia narzędzi,

- Zalecenia w zakresie BUP.

1.5 Zabezpieczenie robót

Roboty będące przedmiotem SST – 01 należy wykonywać pod ścisłym nadzorem.

1.6. Podstawowe pojęcia.

-robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego;

-terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy

-Budynek – obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą  przegród budowlanych  oraz posiadający fundamenty i dach

-Remont- wykonanie w istniejącym obiekcie robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiącego bieżącej konserwacji.

- materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacja projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru;

- Dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.

Określenia podane w niniejszej SST-01 są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

2.0. MATERIAŁY PODSTAWOWE

Zastosowane materiały powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami oraz aprobatami technicznymi o których mowa w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST-01) .Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez wykonawcę wywiezione z terenu budowy . Jeżeli wykonawca przewiduje zastosowania innych rodzajów materiałów  niż przewidziane w przedmiarze robót  musi uzyskać akceptację przedstawiciela Zamawiającego.

Drewno dębowe.

2.1.Składowanie materiałów na placu budowy

Powinno odbywać się na terenie równym i utwardzonym z możliwością odprowadzenia wód opadowych.

Elementy prefabrykowane mogą być składowane poziomo lub pionowo, jedno lub wielowarstwowo.

2.1.2 Materiały uszczelniające i renowacyjne.

Materiały składować najlepiej w wydzielonym pomieszczeniu wewnątrz budynku, zabezpieczonym przed ewentualnym zalaniem podczas prowadzonych robót.

2.2. Odbiór materiałów na budowie

Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi i protokółami odbioru technicznego oraz atestem o zgodności z normą.

Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi producenta oraz przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów.

W razie stwierdzenia wad lub powstania wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać badaniom określonym przez przedstawiciela Zamawiającego.

3.0. SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy .Na żądanie przedstawiciela Zamawiającego wykonawca  udostępni do wglądu dokumenty potwierdzające dopuszczenie sprzętu do używania, tam gdzie jest to wymagane.

4.0 TRANSPORT

Ogólne zasady zostały zawarte w specyfikacji ST-00

Transport i składowanie wszelkich materiałów muszą być przeprowadzane przy ciągłej obserwacji właściwości materiałów            i zewnętrznych warunków panujących podczas procesu tak, aby wyroby nie były poddawane żadnym szkodom.

Warunki dostawy materiałów oraz organizacja robót musi uwzględnić istniejącą lokalizację miejsca prowadzonych prac oraz ogólnodostępne ciągi komunikacyjne. Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.0 WYKONANIE ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót , za ich zgodność z wymogami SST-01. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wykonaniu robót  zostaną , jeżeli będzie wymagać tego przedstawiciel Zamawiającego , poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Polecenia przedstawiciela Zamawiającego dotyczące realizacji robót  będą wykonywane przez Wykonawcę  nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym.  Skutki finansowe z tytułu wstrzymania  robót w tej sytuacji ponosi Wykonawca.

6.0. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i sosowanych materiałów.  Kontrola jakości będzie obejmowała: twierdzenie zgodności wykonania z przedmiarem robót  i Specyfikacją Techniczną.

7.0 OBMIAR ROBÓT.

Jednostkami obmiaru budowy  są:--

1m 2-  dla robót lakierniczych;

1 m – listwy, pochwyty balustrady,

1 szt – tralki , skręty , słupki

8.0 ODBIÓR ROBÓT.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym  ewentualne korekty i poprawki bez hamowania ogólnego postępu robót . Odbioru tego dokonuje przedstawiciel Zamawiającego. Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie  rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu ( ilości) oraz jakości.

9.0 PODSTAWA PŁATNOŚCI

Podstawą płatności jest kwota ryczałtowa  podana w zawartej umowie zgodnie z umową oraz Ogólną Specyfikacją Techniczną ST-00