WARUNKI TECHNICZNE

wykonania modernizacji ewidencji gruntów i budynków, w tym założenie ewidencji budynków i lokali dla gminy  Głuszyca – obszar wiejski.

I. Informacje formalno-prawne

Zamawiającym jest Powiat Wałbrzyski z siedzibą przy al. Wyzwolenia 20-24, 
58-300 Wałbrzych reprezentowany przez Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego.

II. Przedmiot zamówienia:

Dotyczy obszaru gminy wiejskiej Głuszyca-obszar wiejski, w której skład wchodzą następujące obręby ewidencyjne (za wyjątkiem obrębu Głuszyca Górna):

- Grzmiąca

- Kolce

- Łomnica

- Sierpnica

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie opracowania polegającego na:

•  założeniu ewidencji budynków i lokali,

• zasileniu bazy danych wynikami powstałymi z wykonania przedmiotu zamówienia, którą zamawiający prowadzi w oprogramowaniu aplikacyjnym TurboEWID wersja 9.2.

- Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje jego wykonanie poprzez:

- założenie ewidencji budynków i lokali – szczegóły w rozdziale V Zakres przewidywanych prac do wykonania

- sporządzenie raportów rozbieżności obrazujących stan zgodności części opisowej operatu EGiB z częścią graficzną, po zasileniu kopii bazy wynikami opracowania

- przygotowanie i wyłożenie projektu operatu opisowo-kartograficznego do wglądu zainteresowanych stron,

- zasilenie kopii bazy danych systemu Zamawiającego (EWID 2007) wynikami opracowania wraz z  zarchiwizowaniem obiektów mapy, które zostały zmodyfikowane bądź usunięte - przed wyłożeniem projektu operatu opisowo-kartograficznego do wglądu zainteresowanych stron,

- po sporządzeniu protokołu z wyłożenia i przyjęciu operatu do zasobu, należy zasilić bazę EGiB poprawnymi wynikami opracowania.

Przed złożeniem oferty Wykonawca winien zapoznać się ze wszystkimi materiałami dla obszaru podlegającego opracowaniu jakimi dysponuje PODGiK w Wałbrzychu, które są dostępne we wszystkie dni robocze w godzinach pracy urzędu (po uprzednim 
uzgodnieniu terminu z Geodetą Powiatowym telefonicznie: (74)84-60-567 lub email: j.radomski@powiatwalbrzyski.pl).

III. Przepisy prawne

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku – Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 2101)

- Ustawa z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000)

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 roku – w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2011 roku, Nr 263, poz. 1572)

- Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 roku – w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1183)

- Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 roku – w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz. U. z 2019 roku, poz. 434)

- Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 08.07.2014  r., w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2014 r. poz. 924)

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 roku w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2019 roku, poz. 393).

- Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 352),

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3.10.2016r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) (Dz. U. z 2016 poz. 1864)

- Rozporządzenie Rady Ministrów z 30.12.1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz. U. z 1999 r. Nr 112, poz. 1316 ze zm.)

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17.07.2001 r. w sprawie wykazywania 
w ewidencji gruntów i budynków danych odnoszących się do gruntów, budynków 
i lokali, znajdujących się na terenach zamkniętych (Dz. U. z 2001 r. Nr 84 poz. 911)

- Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9.01.2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości ulic i adresów (Dz. U. z 2012 r. poz. 125)

IV. Charakterystyka obiektu

  - Część opisowa ewidencji gruntów i budynków prowadzona jest w systemie informatycznym EWID2007 dla całego obszaru opracowania:

Jednostka ewidencyjna Głuszyca-obszar wiejski:

| L.p. | Nazwa obrębu | Kod wg TERYT | Powierzchnia obiektu (ha) | Liczba działek | Liczba działek zabudowanych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Grzmiąca | 022105_5.0002 | 1404 | 630 | 156 |
| 2 | Kolce | 022105_5.0003 | 142 | 173 | 48 |
| 3 | Łomnica | 022105_5.0004 | 846 | 464 | 112 |
| 4 | Sierpnica | 022105_5.0005 | 876 | 796 | 106 |
| Razem: |  |  | 3268 | 2063 | 422 |

  - Mapy ewidencyjne, założone w latach 60-tych, prowadzone są w formie analogowej 
w skali 1:5000. Powstały one  na podstawie materiałów z pomiarów stanu posiadania, map klasyfikacji gruntów, z pomiarów uzupełniających. Mapy ewidencyjne numeryczne, obejmujące przedmiot zamówienia sporządzone zostały na podstawie digitalizacji rastrów w/w map ewidencyjnych (w większości bez wykorzystania operatów prawnych), z opracowań dla celów „LPIS” w układzie współrzędnych „2000”.

Powyższe mapy aktualizowane są na bieżąco od 2012r., na podstawie operatów przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

  - Baza GESUT i BDOT500 utworzona w 2018 r. w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych (80% danych pozyskane metodą wektoryzacji rastrów).

  - Natomiast budynki na ewidencyjną mapę numeryczną zostały w większości pozyskane za pomocą wektoryzacji z zasadniczych map rastrowych i sytuacyjno-wysokościowych map pasmowych, ale nie zostały ujawnione w bazie danych ewidencji gruntów 
i budynków (łącznie ok. 880 budynków).

  - Szczegółowa pozioma osnowa geodezyjna jest w układzie „1965” i „2000”.

V.    Zakres przewidywanych prac do wykonania.

Zakres przewidywanych prac do wykonania został podzielony na część I, która zawiera obręby z założonymi sekcyjnymi mapami zasadniczymi w układzie 1965, które po skalibrowaniu spełniają wymagane dokładności. W związku z powyższym budynki zostały pozyskane z wektoryzacji w/w map i materiałów źródłowych.

Natomiast część II obejmuje obręby z założonymi mapami sytuacyjno-wysokościowymi (mapy pasmowe), które nie spełniają obowiązujących standardów. Dlatego też na tym obszarze należy  wykonać pomiar terenowy wszystkich budynków znajdujących się na mapie ewidencyjnej, a które zostały pozyskane metodą wektoryzacji.

Część I obejmuje obręby:

- Kolce

- Łomnica

- Sierpnica

1) W wyżej wymienionych obrębach jest około 530 budynków na numerycznej mapie ewidencyjnej, które po uprzednim porównaniu mapy z terenem zostaną ujawnione 
w części opisowej ewidencji gruntów i budynków. Po prawidłowym uzupełnieniu map ewidencyjnych o rozbieżności powstałe z porównania mapy z terenem 
(z uwzględnieniem obiektów budowlanych trwale związanych z budynkiem), konwersji danych dotyczących budynków dokona Wykonawca.

2) Wykazanie budynków do ponownego pomiaru ze względu na rozbieżności w ich usytuowaniu, nieujawnionych na mapie ewidencyjnej, budynków nie istniejących    
w terenie oraz  tych, których nie wykazuje się w ewidencji. Zakwalifikowanie budynków do odpowiedniego rodzaju, zgodnie z KŚT oraz PKOB.

3) Nowo pomierzone budynki wraz z obiektami budowlanymi trwale związanymi 
z budynkiem oraz zmienione użytki gruntowe należy pomierzyć w oparciu 
o szczegółowa poziomą osnowę geodezyjną, w układzie „2000”.

4) Do zweryfikowania danych ewidencyjnych dotyczących nieruchomości lokalowych 
z danymi elektronicznej KW oraz wyeliminowania stwierdzonych niezgodności jest 
39 lokali, których dane są już w bazie EGiB.

- Uporządkowanie bazy danych w zakresie: działek zabudowanych, budynków i lokali poprzez uzupełnienie danych dotyczących numeracji adresowej: budynków i lokali – należy dokonać kontroli i uzupełnić numerację porządkową, na podstawie bazy danych EMUiA, prowadzonej przez gminę.

- Uzupełnienie danych ewidencyjnych dotyczących budynków i lokali w zakresie dostępnym w wyżej wymienionych źródłach.

- Terenowa weryfikacja i wykonanie terenowych geodezyjnych pomiarów uzupełniających w odniesieniu do zmienionych konturów użytków gruntowych (w przypadku pola powierzchni działek spełniających obowiązujące standardy techniczne), w pozostałych przypadkach dopuszczalne są inne techniki pozyskania danych (np. z ortofotomapy), oznaczonych symbolami: Br, B, Bi, Ba, (Bp - po wyburzeniu budynku) wraz 
ze sporządzeniem wykazów zmian danych ewidencyjnych.

- zasilenie kopii bazy danych systemu Zamawiającego (EWID 2007) wynikami opracowania wraz z  zarchiwizowaniem obiektów mapy, które zostały zmodyfikowane bądź usunięte - przed wyłożeniem projektu operatu opisowo-kartograficznego do wglądu zainteresowanych stron,

- po sporządzeniu protokołu z wyłożenia i przyjęciu operatu do zasobu, należy zasilić bazę EGiB poprawnymi wynikami opracowania.

Część II obejmuje obręb:

- Grzmiąca

- Aktualizacja treści numerycznej mapy ewidencyjnej w zakresie budynków (około 
350 budynków) i obiektów budowlanych trwale związanych z budynkiem (np. schody, taras, itp.). Porównanie w terenie treści numerycznej mapy ewidencyjnej w zakresie: ilości budynków, obiektów budowlanych trwale związanych z budynkiem, położenia, kształtu
 i wymiaru obrysu budynków.

- Wykazanie budynków do ponownego pomiaru ze względu na rozbieżności w ich usytuowaniu, nieujawnionych na mapie ewidencyjnej, budynków nie istniejących    
w terenie oraz  tych, których nie wykazuje się w ewidencji. Zakwalifikowanie budynków do odpowiedniego rodzaju, zgodnie z KŚT oraz PKOB.

- W przypadku, gdy w materiałach źródłowych brak jest kompletnych danych z pomiaru wszystkich narożników budynku (brak pomiaru na osnowe), należy wykonać terenowy pomiar geodezyjny całego budynku wraz z obiektami budowlanymi trwale związanymi 
z budynkiem.

- Wyniki powyższych prac Wykonawca przedstawi na mapie wywiadu terenowego.

- Nowo pomierzone budynki wraz z obiektami budowlanymi trwale związanymi 
z budynkiem oraz zmienione użytki gruntowe należy pomierzyć w oparciu 
o szczegółowa poziomą osnowę geodezyjną, w układzie „2000”.

- Uporządkowanie bazy danych w zakresie: działek zabudowanych, budynków i lokali poprzez uzupełnienie danych dotyczących numeracji adresowej: budynków i lokali – należy dokonać kontroli i uzupełnić numerację porządkową, na podstawie bazy danych EMUiA, prowadzonej przez gminę.

- Uzupełnienie danych ewidencyjnych dotyczących budynków i lokali w zakresie dostępnym w wyżej wymienionych źródłach.

- Sporządzenie i wyłożenie projektu operatu opisowo-kartograficznego z założenia ewidencji budynków i lokali.

- Do zweryfikowania danych ewidencyjnych dotyczących nieruchomości lokalowych 
z danymi elektronicznej KW oraz wyeliminowania stwierdzonych niezgodności jest 
71 lokali, których dane są już w bazie EGiB.

- Terenowa weryfikacja i wykonanie terenowych geodezyjnych pomiarów uzupełniających w odniesieniu do zmienionych konturów użytków gruntowych (w przypadku pola powierzchni działek spełniających obowiązujące standardy techniczne), w pozostałych przypadkach dopuszczalne są inne techniki pozyskania danych (np. z ortofotomapy), oznaczonych symbolami: Br, B, Bi, Ba, (Bp - po wyburzeniu budynku) wraz 
ze sporządzeniem wykazów zmian danych ewidencyjnych.

- Zasilenie kopii bazy danych systemu Zamawiającego (EWID 2007) wynikami opracowania wraz z  zarchiwizowaniem obiektów mapy, które zostały zmodyfikowane bądź usunięte - przed wyłożeniem projektu operatu opisowo-kartograficznego do wglądu zainteresowanych stron,

- Po sporządzeniu protokołu z wyłożenia i przyjęciu operatu do zasobu, należy zasilić bazę EGiB poprawnymi wynikami opracowania.

VI.  Źródła danych ewidencyjnych i metody ich pozyskania.

- Materiały i informacje zgromadzone w PODGiK:

- Szczegółowa pozioma osnowa geodezyjna.

Szczegółowa pozioma osnowa geodezyjna jest w układzie „1965” i „2000”

- Operat mapy zasadniczej.

Pokrycie mapą zasadniczą obejmuje 90% terenów zurbanizowanych. Mapa zasadnicza została założona w latach 90-tych, na podstawie pomiarów bezpośrednich.

Aktualnie prowadzona jest w formie numerycznej i podlega bieżącej aktualizacji, 
w oparciu o przyjęte do zasobu operaty techniczne.

- Operat ewidencji gruntów i budynków.

Ewidencja gruntów i budynków dla obszaru gminy Głuszyca-obszar wiejski założona została w latach 60-tych.

Aktualnie część opisowa i graficzna (od 2012 roku) prowadzona jest w relacyjnej bazie danych ( ORACLE ) w systemie EWID 2007 i podlega bieżącej aktualizacji.

- Zakres prac geodezyjnych do wykonania w ramach założenia  ewidencji budynków             i lokali:

  - Dla całego obszaru opracowania należy dokonać porównania treści numerycznej mapy ewidencji gruntów i budynków ze stanem faktycznym w terenie, w zakresie ilości obiektów budowlanych, obiektów trwale związanych z budynkiem, położenia, kształtu i wymiarów obrysów budynków.

W ramach tych czynności należy w szczególności:

a) zakwalifikować budynki do odpowiednich funkcji użytkowych budynków wyróżniając je na mapie wywiadu, zweryfikować dane dotyczące liczby kondygnacji,

b) wykazać budynki do ponownego pomiaru:

- ze względu na stwierdzone rozbieżności w ich usytuowaniu,

- nowe nie wykazane w operacie ewidencyjnym,

c) zaznaczyć na mapie wywiadu budynki:

- nieistniejące w terenie,

- obiekty, które nie stanowią budynków w rozumieniu § 78 rozporządzenia 
w sprawie ewidencji gruntów i budynków,

d) jednoznacznie określić figury geometryczne budynków oraz ewentualnych jego części, którym nadany zostanie odrębny numer ewidencyjny, pokazać przebieg ściany przeciwpożarowej oddzielającej budynki,

e) przedstawić zmiany dotyczące granic i sposobu użytkowania gruntów zabudowanych (Br, B, Bi, Ba, Bp), sporządzić szkice z pomiaru, obliczyć współrzędne punktów załamania granic użytków gruntowych, obliczyć powierzchnię użytków i sporządzić wykazy zmian danych ewidencyjnych,

f)  zweryfikować i uzupełnić dane dotyczące numerów porządkowych nieruchomości.

Wyżej wymienione dane należy przedstawić kolorem czerwonym na mapie wywiadu terenowego.

Nie przewiduje się możliwości przenoszenia treści z innych map przy pomocy technik cyfrowych (digitalizacji/wektoryzacji).

Całość opracowania należy wykonać w układzie „2000”.

  - Wykonawca sporządzi arkusze spisowe budynków i lokali zachowując przyjętą numerację w operacie ewidencyjnym (także na mapowych załącznikach do arkuszy spisowych). Dokumentacja musi posiadać informację o źródle pochodzenia danych. Arkusze spisowe i wykazy zmian należy posegregować w obrębie wg wzrastającej numeracji porządkowej. W przypadku, gdy w obrębie występują ulice posegregować w obrębie ulicami, w ulicach wg wzrastającej numeracji porządkowej.

  - Na etapie wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego z założenia ewidencji budynków i lokali należy uzupełnić brakujące dane w oparciu o dokumenty dostarczone przez osoby będące stronami w tym postępowaniu.

  - Dokumenty zebrane w wyniku realizacji przedmiotowego zamówienia Wykonawca ma obowiązek skompletować – zgodnie z obowiązującymi przepisami – jako operat techniczny, oddzielnie dla każdego obrębu ewidencyjnego, składający się z części geodezyjno-prawnej oraz części opisowo-kartograficznej. Tak przygotowany operat stanowić będzie projekt operatu ewidencyjnego jednostki ewidencyjnej, który zgodnie z art. 24a ust. 4 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne będzie wyłożony na okres 15 dni roboczych do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.

Operat powinien zawierać między innymi:

- Raporty podstawowe na nośniku elektronicznym:

- rejestry budynków i lokali

- kartoteki budynków i lokali

- mapy ewidencyjne w skali 1:1000

2) Wykazy zmian danych ewidencyjnych w formie elektronicznej oraz papierowej.

3)  Wykonawca zobowiązany jest do przekazania cyfrowej postaci całości operatu:

- wykaz nazw oraz formatów plików jakie należy zastosować przy tworzeniu  cyfrowej postaci operatu należy wcześniej uzgodnić z Zamawiającym,

- dla plików skanowanych stosować rozdzielczość 300dpi,

- postać cyfrową przekazać na nośniku elektronicznym.

- Zasilenie bazy danych systemu do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków:

3.1 Wykonawca zasili, z zachowaniem historii zmian, bazy danych prowadzone 
w programie ewidencji gruntów i budynków TurboEWID v 9.2 o dane uprzednio pozyskane, a w szczególności:

- dane opisowe i geometryczne dotyczące budynków i lokali oraz zmienionych powierzchni i granic użytków  na terenach zabudowanych,

- dane dotyczące numeracji adresowej działek, budynków i lokali, nazw ulic.

W przypadku zaistnienia rozbieżności niemożliwych do usunięcia Wykonawca jest zobowiązany do wykonania raportu zawierającego ich uzasadnienie.

3.2  Przed zasileniem bazy danych Wykonawca uzgodni z Zamawiającym, kiedy powinno nastąpić wstrzymanie wprowadzania zmian na właściwej bazie ewidencji gruntów 
i budynków. Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić wszystkie zmiany wynikające 
z bieżącej aktualizacji operatu ewidencyjnego.

3.3 Za poprawność importu w/w danych geometrycznych i powiązania części opisowej ewidencji budynków z częścią geometryczną programu TurboEWID v 9.2 odpowiada Wykonawca. Z wykonania importu Wykonawca przedłoży pozytywny raport.

VII.  Końcowe etapy procesu założenia ewidencji budynków i lokali.

Zakończeniem procesu założenia ewidencji budynków i lokali jest:

- integracja części kartograficznej, z danymi opisowymi w relacyjnej bazie danych – ewidencji gruntów i budynków zarządzanej systemem EWID2007 z zachowaniem 
historii zmian,

- przyjęcie operatu do PODGiK w Wałbrzychu,

Pozytywny protokół odbioru (końcowy)  stanowi podstawę do rozliczenia zamówienia.

VIII.  Postępowanie formalno-prawne.

    - Postępowanie formalne zgodnie z art. 24a ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne przeprowadzi Starosta Wałbrzyski przy współudziale Wykonawcy.

  - Rozpoczęcie postępowania w sprawie założenia ewidencji budynków i lokali nastąpi po zgłoszeniu przez Wykonawcę pracy geodezyjnej do PODGiK w Wałbrzychu

a). Starosta Wałbrzyski zgodnie z art. 24a ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne zarządzi przeprowadzenie założenia ewidencji budynków i lokali dla jednostki ewidencyjnej Głuszyca-obszar wiejski.

b). Starosta Wałbrzyski poda do publicznej wiadomości informację o rozpoczęciu prac geodezyjnych oraz informację o trybie postępowania związanego z założeniem ewidencji budynków i lokali.

  - Informacja, o której mowa w pkt. 1.1 ppkt b) zostanie wywieszona na okres 14 dni 
na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu, Urzędu Gminy w Głuszycy oraz zostanie ona zamieszczona na stronie internetowej starostwa (BIP).

  - Wyłożenie projektu opisowo-kartograficznego do publicznego wglądu.

a). Projekt opisowo-kartograficzny podlega, na okres 15 dni roboczych, wyłożeniu do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu.

b). Starosta poinformuje o terminie i miejscu wyłożenia projektu opisowo-kartograficznego, o którym mowa w pkt. 1.3 ppkt a) poprzez wywieszenie tej informacji na tablicach ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu oraz Urzędu Gminy w Głuszycy, na co najmniej 14 dni przed dniem wyłożenia oraz ogłoszenia jej 
w prasie o zasięgu krajowym.

c). Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo-kartograficznego, może w okresie wyłożenia projektu do wglądu zgłaszać uwagi do tych danych.

d). Upoważniony pracownik Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu, posiadający uprawnienia, o których mowa w art. 43 pkt 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, przy udziale przedstawiciela Wykonawcy prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków, w terminie 15 dni roboczych od upływu terminu wyłożenia do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego, rozstrzyga o przyjęciu lub odrzuceniu uwag zgłoszonych do tego projektu, po czym informuje zgłaszającego uwagi o sposobie rozpatrzenia uwag oraz sporządza wzmiankę o treści zgłoszonych uwag i sposobie ich rozpatrzenia w protokole, zgodnie z wymogami § 41 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków, oraz sporządzi protokół zbiorczy.

- w protokole z wyłożenia projektu osoba zainteresowana swoim podpisem potwierdzi przyjęcie ujawnionych danych bez uwag lub wniesie uwagi,

- fakt zapoznanie się zainteresowanych z operatem opisowo-kartograficznym jest dokumentowany poprzez zamieszczenie w raportach podstawowych (rejestr budynków, kartoteka budynków, rejestr lokali, kartoteka lokali) pod treścią dotyczącą właściwej jednostki rejestrowej, odpowiednich adnotacji podpisanych przez zainteresowanych.

-po upływie terminu, o którym mowa w pkt. 1.3 ppkt d), dane objęte modernizacją, zawarte w projekcie operatu opisowo-kartograficznego staną się danymi ewidencji gruntów 
i budynków i będą podlegały ujawnieniu w bazie danych ewidencji gruntów i budynków. Informację o tym starosta ogłosi w dzienniku urzędowym województwa dolnośląskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie starostwa.

IX.  Przewidywany sposób wyłonienia wykonawcy prac:

Wyłonienie wykonawcy zamówienia nastąpi w drodze zapytania ofertowego.

X.  Termin realizacji zamówienia:

od dnia …….. czerwca 2019 r.

do dnia ………. października 2019 r.

Zakończenie prac Wykonawca zobowiązany jest zgłosić do odbioru najpóźniej w dniu umownego terminu wykonania umowy.

XI.  Przewidywany koszt przedsięwzięcia i sposób jego finansowania:

Prace finansowane będą z dotacji celowej oraz środków własnych powiatu.