WARUNKI TECHNICZNE

Wykonanie modernizacji EGiB dla gminy Walim jako część zadania pod nazwą:

„Modernizacji Ewidencji Gruntów, Budynków i Lokali (EGiB) dla gmin powiatu wałbrzyskiego w ramach uzupełnienia baz danych niezbędnych do realizacji e-usług świadczonych w ramach platformy PEUG”

I. Informacje formalno-prawne

Zamawiającym jest Powiat Wałbrzyski z siedzibą przy al. Wyzwolenia 20-24, 
58-300 Wałbrzych reprezentowany przez Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego.

II. Przedmiot zamówienia:

a). Dotyczy obszaru gminy wiejskiej Walim, w której skład wchodzą następujące obręby ewidencyjne:

- Dziećmorowice nr 1

- Glinno

- Jugowice

- Michałkowa

- Niedźwiedzica

- Olszyniec

- Dziećmorowice nr 2

- Rzeczka

- Walim

- Zagórze Śląskie

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie opracowania polegającego na:

•  założeniu ewidencji budynków i lokali,

• zasileniu bazy danych wynikami powstałymi z wykonania przedmiotu zamówienia, którą zamawiający prowadzi w oprogramowaniu aplikacyjnym TurboEWID wersja 9.2.

- Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje jego wykonanie poprzez:

- założenie ewidencji budynków i lokali (około 4500 budynków i około 880     lokali),

- doprowadzenie do zgodności części graficznej operatu ewidencyjnego w formie numerycznej powstałej z opracowań „LPIS” z częścią opisową, dokumentacją źródłową, mapą ewidencyjną w skali 1:5000 oraz mapą zasadniczą,

- wykonanie harmonizacji bazy GESUT w odniesieniu do sieci uzbrojenia terenu z bazą EGiB,

- przygotowanie i wyłożenie projektu operatu opisowo-kartograficznego do wglądu zainteresowanych stron,

- zasilenie bazy danych systemu Zamawiającego (EWID 2007) wynikami opracowania wraz z  zarchiwizowaniem obiektów mapy, które zostały zmodyfikowane bądź usunięte,

Przed złożeniem oferty Wykonawca winien zapoznać się ze wszystkimi materiałami dla obszaru podlegającego opracowaniu jakimi dysponuje PODGiK w Wałbrzychu, które są dostępne we wszystkie dni robocze w godzinach pracy urzędu (po uprzednim uzgodnieniu terminu z Geodetą Powiatowym telefonicznie: (74)84-60-567 lub email: j.radomski@powiatwalbrzyski.pl).

III. Przepisy prawne

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku – Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku, poz. 276)

- Ustawa z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781)

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 roku – w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2011 roku, Nr 263, poz. 1572)

- Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 roku – w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1183)

- Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 roku – w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz. U. z 2019 roku, poz. 434)

- Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 08.07.2014  r., w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2014 r. poz. 924)

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 roku w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2019 roku, poz. 393).

- Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 352),

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3.10.2016r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) (Dz. U. z 2016 poz. 1864)

- Rozporządzenie Rady Ministrów z 30.12.1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz. U. z 1999 r. Nr 112, poz. 1316 ze zm.)

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17.07.2001 r. w sprawie wykazywania 
w ewidencji gruntów i budynków danych odnoszących się do gruntów, budynków i lokali, znajdujących się na terenach zamkniętych (Dz. U. z 2001 r. Nr 84 poz. 911)

- Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9.01.2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości ulic i adresów (Dz. U. z 2012 r. poz. 125)

IV. Charakterystyka obiektu

  - Część opisowa ewidencji gruntów i budynków prowadzona jest w systemie informatycznym EWID2007 (zakres danych obejmuje ewidencję gruntów, bez ewidencji budynków i lokali) dla całego obszaru opracowania:

Jednostka ewidencyjna Walim:

| L.p. | Nazwa obrębu | Kod wg TERYT | Powierz-chnia obiektu (ha) | Liczba działek | Liczba działek zabudowanych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dziećmorowice nr 1 | 022108_2.0001 | 1090 | 1011 | 275 |
| 2 | Glinno | 022108_2.0002 | 788 | 498 | 101 |
| 3 | Jugowice | 022108_2.0003 | 991 | 844 | 228 |
| 4 | Michałkowa | 022108_2.0004 | 747 | 516 | 131 |
| 5 | Niedźwiedzica | 022108_2.0005 | 482 | 466 | 78 |
| 6 | Olszyniec | 022108_2.0006 | 407 | 491 | 112 |
| 7 | Dziećmorowice nr 2 | 022108_2.0007 | 589 | 375 | 126 |
| 8 | Rzeczka | 022108_2.0008 | 945 | 462 | 141 |
| 9 | Walim | 022108_2.0009 | 966 | 1535 | 672 |
| 10 | Zagórze Śląskie | 022108_2.0010 | 911 | 788 | 270 |
| Razem: |  |  | 7916 | 6986 | 2134 |

  - Mapy ewidencyjne, założone w latach 60-tych, prowadzone są w formie analogowej w skalach: 1:1000, 1:2000 i 1:5000. Powstały one  na podstawie materiałów, z pomiarów stanu posiadania, map klasyfikacji gruntów, z pomiarów uzupełniających. Mapy ewidencyjne numeryczne, obejmujące przedmiot zamówienia sporządzone zostały na podstawie digitalizacji rastrów w/w map ewidencyjnych (w większości bez wykorzystania operatów prawnych), z opracowań dla celów „LPIS” w układzie współrzędnych „2000”.

Powyższe mapy aktualizowane są na bieżąco od 2012r., na podstawie operatów przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Baza GESUT i BDOT500 utworzona w 2018 r. w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych (80% danych pozyskane metodą wektoryzacji rastrów).

Natomiast budynki na ewidencyjną mapę numeryczną zostały w większości pozyskane za pomocą wektoryzacji z zasadniczych map rastrowych i nie zostały ujawnione w bazie danych ewidencji gruntów i budynków (łącznie ok. 4200 budynków).

Szczegółowa pozioma osnowa geodezyjna jest w układzie „1965” i „2000”.

V.    Zakres przewidywanych prac do wykonania:

1.Analiza dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, znajdującej się w PODGiK                      i jej wykorzystanie do wykonania prac objętych zamówieniem, po uprzedniej ocenie przydatności.

2.Terenowa weryfikacja i wykonanie terenowych geodezyjnych pomiarów uzupełniających w odniesieniu do zmienionych konturów użytków gruntowych (w przypadku pola powierzchni działek spełniających obowiązujące standardy techniczne), w pozostałych przypadkach dopuszczalne są inne techniki pozyskania danych (np. z ortofotomapy), oznaczonych symbolami: Br, B, Bi, Ba, (Bp - po wyburzeniu budynku) wraz ze sporządzeniem wykazów zmian danych ewidencyjnych.

  - Aktualizacja treści numerycznej mapy ewidencyjnej w zakresie budynków i obiektów budowlanych trwale związanych z budynkiem (np. schody, taras, itp.). Porównanie w terenie treści numerycznej mapy ewidencyjnej oraz archiwalnej analogowej/rastrowej mapy zasadniczej w zakresie: ilości budynków, obiektów budowlanych trwale związanych z budynkiem, położenia, kształtu i wymiaru obrysu budynków.

Wykazanie budynków do ponownego pomiaru ze względu na rozbieżności w ich usytuowaniu, nieujawnionych w operacie ewidencyjnym, budynków nie istniejących w terenie oraz  tych, których nie wykazuje się w ewidencji. Zakwalifikowanie budynków do odpowiedniego rodzaju, zgodnie z KŚT oraz PKOB.

W przypadku gdy w materiałach źródłowych brak jest kompletnych danych z pomiaru wszystkich narożników budynku (brak pomiaru na osnowę), należy wykonać terenowy pomiar geodezyjny całego budynku wraz z obiektami budowlanymi trwale związanymi z budynkiem.

Wyniki powyższych prac Wykonawca przedstawi na mapie wywiadu terenowego.

Nowo pomierzone budynki wraz z obiektami budowlanymi trwale związanymi z obiektem oraz zmienione użytki gruntowe należy pomierzyć w oparciu o szczegółowa poziomą osnowę geodezyjną, w układzie „2000”.

  - Uporządkowanie bazy danych w zakresie: działek zabudowanych, budynków i lokali poprzez uzupełnienie danych dotyczących numeracji adresowej: budynków i lokali – należy dokonać kontroli i uzupełnić numerację porządkową  i nazewnictwo ulic wg danych bazy TERYT, prowadzonej przez GUS oraz bazy danych EMUiA, prowadzonej przez gminę.

  - Uzupełnienie danych ewidencyjnych dotyczących budynków i lokali w zakresie dostępnym w wyżej wymienionych źródłach.

  - Sporządzenie i wyłożenie projektu operatu opisowo-kartograficznego z założenia ewidencji budynków i lokali.

  - Wykonawca przed zakończeniem zadania zobowiązany jest zamówić plik do modyfikacji z roboczej bazy danych w celu uzupełnienia go wynikami opracowania oraz harmonizacji z obiektami już istniejącymi w bazie danych PZGiK. Termin ten należy uzgodnić z Zamawiającym.

Wszelkie sprawy dot. wykonania modernizacji ewidencji gruntów i budynków, w tym założenie ewidencji budynków i lokali które nie zostały ujęte w niniejszych  Warunkach Technicznych Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić w dzienniku robót z Zamawiającym przed przystąpieniem do realizacji prac lub w ich trakcie.

Uzupełnienie bazy danych o dane, pozyskane w wyniku wykonanej pracy nastąpi po protokolarnym odbiorze i przyjęciu operatu do zasobu.

VI.  Źródła danych ewidencyjnych i metody ich pozyskania.

- Materiały i informacje zgromadzone w PODGiK:

- Szczegółowa pozioma osnowa geodezyjna.

Szczegółowa pozioma osnowa geodezyjna jest w układzie „1965” i „2000”

- Operat mapy zasadniczej.

Pokrycie mapą zasadniczą obejmuje 90% terenów zurbanizowanych. Mapa zasadnicza została założona w latach 80-tych i 90-tych, na podstawie pomiarów bezpośrednich.

Aktualnie prowadzona jest w formie numerycznej i podlega bieżącej aktualizacji, w oparciu o przyjęte do zasobu operaty techniczne.

- Operat ewidencji gruntów i budynków.

Ewidencja gruntów i budynków dla obszaru gminy Walim założona została 
w latach 60-tych.

Aktualnie część opisowa i graficzna (od 2012 roku) prowadzona jest w relacyjnej bazie danych ( ORACLE ) w systemie EWID 2007 i podlega bieżącej aktualizacji.

- Zakres prac geodezyjnych do wykonania w ramach założenia  ewidencji budynków i lokali:

  - Dla całego obszaru opracowania należy dokonać porównania treści numerycznej mapy ewidencji gruntów i budynków oraz archiwalnej analogowej/rastrowej mapy zasadniczej ze stanem faktycznym w terenie, w zakresie ilości obiektów budowlanych, obiektów budowlanych trwale związanych z budynkiem, położenia, kształtu i wymiarów obrysów budynków.

W ramach tych czynności należy w szczególności:

a) zakwalifikować budynki do odpowiednich funkcji użytkowych budynków wyróżniając je na mapie wywiadu, zweryfikować dane dotyczące liczby kondygnacji,

b) wykazać budynki do ponownego pomiaru:

- ze względu na stwierdzone rozbieżności w ich usytuowaniu,

- nowe nie wykazane w operacie ewidencyjnym,

c) zaznaczyć na mapie wywiadu budynki:

- nieistniejące w terenie,

- obiekty, które nie stanowią budynków w rozumieniu § 78 rozporządzenia 
w sprawie ewidencji gruntów i budynków,

d) jednoznacznie określić figury geometryczne budynków oraz ewentualnych jego części, którym nadany zostanie odrębny numer ewidencyjny, pokazać przebieg ściany przeciwpożarowej oddzielającej budynki,

e) przedstawić zmiany dotyczące granic i sposobu użytkowania gruntów zabudowanych (Br, B, Bi, Ba, Bp), sporządzić szkice z pomiaru, obliczyć współrzędne punktów załamania granic użytków gruntowych, obliczyć powierzchnię użytków i sporządzić wykazy zmian danych ewidencyjnych,

f). zweryfikować i uzupełnić dane dotyczące numerów porządkowych nieruchomości.

Wyżej wymienione dane należy przedstawić kolorem czerwonym na mapie wywiadu terenowego.

Wykonawca winien wykorzystać dane o budynkach z materiałów źródłowych 
i uzupełnić je pomiarem bezpośrednim budynków oraz użytków gruntowych, zgodnie z zasadami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2012 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. Nr 263, poz. 1527).

Nie przewiduje się możliwości przenoszenia treści z innych map przy pomocy technik cyfrowych (digitalizacji/wektoryzacji).

Całość opracowania należy wykonać w układzie „2000”.

  - Wykonawca sporządzi arkusze spisowe budynków i lokali zachowując przyjętą numerację w operacie ewidencyjnym (także na mapowych załącznikach do arkuszy spisowych). Dokumentacja musi posiadać informację o źródle pochodzenia danych. Arkusze spisowe i wykazy zmian należy posegregować w obrębie wg wzrastającej numeracji porządkowej. W przypadku, gdy w obrębie występują ulice posegregować w obrębie ulicami, w ulicach wg wzrastającej numeracji porządkowej.

  - Na etapie wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego z założenia ewidencji budynków i lokali należy uzupełnić brakujące dane w oparciu o dokumenty dostarczone przez osoby będące stronami w tym postępowaniu.

  - Dokumenty zebrane w wyniku realizacji przedmiotowego zamówienia Wykonawca ma obowiązek skompletować – zgodnie z obowiązującymi przepisami – jako operat techniczny, oddzielnie dla każdego obrębu ewidencyjnego, składający się z części geodezyjno-prawnej oraz części opisowo-kartograficznej. Tak przygotowany operat stanowić będzie projekt operatu ewidencyjnego jednostki ewidencyjnej, który zgodnie z art. 24a ust. 4 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne będzie wyłożony na okres 15 dni roboczych do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.

Operat powinien zawierać między innymi:

- Raporty podstawowe na nośniku elektronicznym:

- rejestry budynków i lokali

- kartoteki budynków i lokali

- mapy ewidencyjne w skali 1:1000

2) Wykazy zmian danych ewidencyjnych w formie elektronicznej oraz papierowej.

3)  Wykonawca zobowiązany jest do przekazania cyfrowej postaci całości operatu:

- wykaz nazw oraz formatów plików jakie należy zastosować przy tworzeniu  cyfrowej postaci operatu należy wcześniej uzgodnić z Zamawiającym,

- dla plików skanowanych stosować rozdzielczość 300 dpi,

- postać cyfrową przekazać na nośniku elektronicznym.

- Zasilenie bazy danych systemu do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków:

3.1 Wykonawca zasili, z zachowaniem historii zmian, bazy danych prowadzone 
w programie ewidencji gruntów i budynków TurboEWID v 9.2 o dane uprzednio pozyskane, a w szczególności:

- dane opisowe i geometryczne dotyczące budynków i lokali oraz zmienionych powierzchni i granic użytków  na terenach zabudowanych,

- dane dotyczące numeracji adresowej działek, budynków i lokali, nazw ulic.

W przypadku zaistnienia rozbieżności niemożliwych do usunięcia Wykonawca jest zobowiązany do wykonania raportu zawierającego ich uzasadnienie.

3.2  Przed zasileniem bazy danych Wykonawca uzgodni z Zamawiającym, kiedy powinno nastąpić wstrzymanie wprowadzania zmian na właściwej bazie ewidencji gruntów i budynków. Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić wszystkie zmiany wynikające z bieżącej aktualizacji operatu ewidencyjnego.

3.3 Za poprawność importu w/w danych geometrycznych i powiązania części opisowej ewidencji budynków z częścią geometryczną programu TurboEWID v 9.2 odpowiada Wykonawca. Z wykonania importu Wykonawca przedłoży pozytywny raport.

VII.  Końcowe etapy procesu założenia ewidencji budynków i lokali.

Zakończeniem procesu założenia ewidencji budynków i lokali jest:

- integracja części kartograficznej, z danymi opisowymi w relacyjnej bazie danych – ewidencji gruntów i budynków zarządzanej systemem EWID2007 z zachowaniem 
historii zmian,

- przyjęcie operatu do PODGiK w Wałbrzychu,

Pozytywny protokół odbioru (końcowy)  stanowi podstawę do rozliczenia zamówienia.

VIII.  Postępowanie formalno-prawne.

    - Postępowanie formalne zgodnie z art. 24a ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne przeprowadzi Starosta Wałbrzyski przy współudziale Wykonawcy.

  - Rozpoczęcie postępowania w sprawie założenia ewidencji budynków i lokali nastąpi po zgłoszeniu przez Wykonawcę pracy geodezyjnej do PODGiK w Wałbrzychu

a). Starosta Wałbrzyski zgodnie z art. 24a ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne zarządzi przeprowadzenie założenia ewidencji budynków i lokali dla jednostki ewidencyjnej Walim.

b). Starosta Wałbrzyski poda do publicznej wiadomości informację o rozpoczęciu prac geodezyjnych oraz informację o trybie postępowania związanego z założeniem ewidencji budynków i lokali.

  - Informacja, o której mowa w pkt. 1.1 ppkt b) zostanie wywieszona na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu, Urzędu Gminy w Walimiu oraz zostanie ona zamieszczona na stronie internetowej starostwa (BIP).

  - Wyłożenie projektu opisowo-kartograficznego do publicznego wglądu.

a). Projekt opisowo-kartograficzny podlega, na okres 15 dni roboczych, wyłożeniu do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu.

b). Starosta poinformuje o terminie i miejscu wyłożenia projektu opisowo-kartograficznego, o którym mowa w pkt. 1.3 ppkt a) poprzez wywieszenie tej informacji na tablicach ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu oraz Urzędu Gminy w Walimiu, na co najmniej 14 dni przed dniem wyłożenia oraz ogłoszenia jej w prasie o zasięgu krajowym.

c). Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo-kartograficznego, może w okresie wyłożenia projektu do wglądu zgłaszać uwagi do tych danych.

d). Upoważniony pracownik Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu, posiadający uprawnienia, o których mowa w art. 43 pkt 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, przy udziale przedstawiciela Wykonawcy prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków, w terminie 15 dni roboczych od upływu terminu wyłożenia do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego, rozstrzyga o przyjęciu lub odrzuceniu uwag zgłoszonych do tego projektu, po czym informuje zgłaszającego uwagi o sposobie rozpatrzenia uwag oraz sporządza wzmiankę o treści zgłoszonych uwag i sposobie ich rozpatrzenia w protokole, zgodnie z wymogami § 41 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków, oraz sporządzi protokół zbiorczy.

- w protokole z wyłożenia projektu osoba zainteresowana swoim podpisem potwierdzi przyjęcie ujawnionych danych bez uwag lub wniesie uwagi,

- fakt zapoznanie się zainteresowanych z operatem opisowo-kartograficznym jest dokumentowany poprzez zamieszczenie w raportach podstawowych (rejestr budynków, kartoteka budynków, rejestr lokali, kartoteka lokali) pod treścią dotyczącą właściwej jednostki rejestrowej, odpowiednich adnotacji podpisanych przez zainteresowanych.

-po upływie terminu, o którym mowa w pkt. 1.3 ppkt d), dane objęte modernizacją, zawarte w projekcie operatu opisowo-kartograficznego staną się danymi ewidencji gruntów i budynków i będą podlegały ujawnieniu w bazie danych ewidencji gruntów i budynków. Informację o tym starosta ogłosi w dzienniku urzędowym województwa dolnośląskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie starostwa.

IX.  Przewidywany sposób wyłonienia wykonawcy prac:

Wyłonienie wykonawcy zamówienia nastąpi w drodze przetargu nieograniczonego.

X.  Termin realizacji zamówienia:

od dnia ………. maja 2020 r.

do dnia ………. października 2020 r.

Zakończenie prac Wykonawca zobowiązany jest zgłosić do odbioru co najmniej na 14 dni przed umownym terminem wykonania umowy.

XI.  Przewidywany koszt przedsięwzięcia i sposób jego finansowania:

Prace finansowane z środków własnych powiatu.